ПРИМЕНЕНИЕ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Учебное пособие

Йошкар-Ола ПГТУ 2022

УДК 621.391.6:621.396.96(07) ББК	32.95я73

П 62

Р е ц е н з е н т ы :

А. В. Рыбаков, генеральный директор ООО «Омега-Софт»;

Н. В. Парсаев, канд. техн. наук, доцент кафедры прикладной математики и информатики Марийского государственного университета

Печатается по решению редакционно-издательского совета ПГТУ

Применение объектно-ориентированного программирова-П 62 ния в задачах обработки сигналов и изображений с элемента-ми искусственного интеллекта : учебное пособие / А. А. Баев,

К. О. Иванов, Ю. А. Ипатов, А. Н. Леухин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «По-волжский государственный технологический университет». — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2022. — 206 с.

ISBN 978-5-8158-2275-7

Учебное пособие содержит пять теоретических разделов по основам объектно-ориентированного подхода в прикладных задачах обработки сигналов и изображе-ний. Каждый раздел включает практические задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы.

Для студентов специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и ком-плексы», направлений подготовки 11.04.01 «Радиотехника», 12.03.04, 12.04.04

«Биотехнические системы и технологии», 09.03.02, 09.04.02 «Информационные си-стемы и технологии», 15.03.01, 15.04.01«Машиностроение».

УДК 621.391.6:621.396.96(07) ББК 32.95я73

 А. А. Баев, К. О. Иванов,

Ю. А. Ипатов, А. Н. Леухин, 2022

© ФГБОУ ВО «Поволжский государственный

ISBN 978-5-8158-2275-7	технологический университет», 2022

# Оглавление

Список сокращений	5

Введение	6

- Консольные приложения	9

  - Создание консольного приложения	9

  - Классификация типов данных	12

  - Ввод данных, преобразования типов и операторы	16

  - Поразрядные операции, выбор и исключения	22

Задания для самостоятельной работы	32

Контрольные вопросы	37

- Основы объектно-ориентированного программирования в С#	38

  - Понятие класса, работа с комплексными числами	38

  - Unit-тестирование кода на C#	42

  - Создание библиотеки классов	45

  - Комплексные сигналы	55

  - Создание оконного приложения	62

Задания для самостоятельной работы	71

Контрольные вопросы	72

- Ввод-вывод данных. Генерация и визуализация данных	74

  - Подготовка оконного приложения для генератора

случайных чисел	74

  - Создание генератора случайных чисел	75

  - Генерация сигналов и визуализация данных	85

  - Цифровая обработка сигналов	97

    - Автокорреляционная функция	101

    - Генератор М-последовательности	102

    - Согласованная фильтрация сигналов	105

    - Модуляция сигналов	108

  - Обработка звуковых файлов	117

    - Визуализация процесса вычислений	127

  - Вычисление спектра через оконное преобразование Фурье	131

Задания для самостоятельной работы	141

Контрольные вопросы	145

- Обработка изображений	146

  - Загрузка и сохранение изображений	146

  - Спектр изображений и фильтрация в частотной области	153

  - Фильтрация изображений в частотной области	158

  - Фильтрация изображений в пространственной области	164

    - Пространственная фильтрация	164

    - Линейная пространственная фильтрация	166

    - Поиск фрагмента на изображении	168

    - Теорема свёртки	172

Задания для самостоятельной работы	175

Контрольные вопросы	177

- Использование нейронных сетей для сегментации изображений	178

  - Последовательные нейронные сети	178

  - Обучение нейронной сети с помощью алгоритма

обратного распространения ошибки	179

  - Сверточные нейронные сети	181

  - Сверточная нейронная сеть U-Net для сегментации изображений	185

  - Реализация нейронной сети U-Net для сегментации

медицинских изображений	188

  - Реализация нейронной сети U-Net на Python	190

Задания для самостоятельной работы	200

Контрольные вопросы	201

Заключение	203

Список литературы	204

# Список сокращений

АКФ — автокорреляционная функция АМ — амплитудная модуляция

АЧМ — амплитудно-частотная модуляция БПФ — быстрое преобразование Фурье ВКФ — взаимокорреляционая функция ДПФ — дискретное преобразование Фурье ИИ — искусственный интеллект

ПЛИС — программируемая логическая интегральная схем СКО — среднеквадратическое отклонение

ЦОС — цифровая обработка сигналов ЧМ — частотная модуляция

ФМ — фазовая модуляция

ЯП — язык программирования

QAM (Quadra-ture Amplitude Modulation) — квадратурная ам-плитудно-фазовая модуляция

QPSM (Quadrature Phase Shift Keying) — квадратурная фазовая манипуляция

DVB (Digital Video Broadcast) — цифровое телевизионное веща-

ние

# Введение

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) и изображений являeтся динамично развивающейся областью вычислительной техники [1]. В теории информации и связи под сигналом понимается материаль-ный носитель информации, используемый для передачи сообщений, однако в исследованиях сигнал чаще всего представляется функцией времени, параметры которой могут нести нужную информацию.

В современной вычислительной технике сигналы представляют-ся в виде последовательности значений (измеренных величин), взя-тых через некоторые промежутки времени [2]. Такие сигналы назы-вают дискретными. Частным случаем сигналов являются цифровые изображения, представляющие собой двумерные массивы чисел. Каждый элемент этих массивов соответствует одному элементу изображения.

Системы цифровой обработки сигналов и изображений исполь-зуются при обработке данных дистанционного зондирования земли, медико-биологических исследованиях, решении задач навигации аэрокосмических и морских объектов, связи, радиофизики, распо-знавании речи и лиц [2]. При этом подавляющее большинство со-временных систем цифровой обработки сигналов и изображений используют технологии искусственного интеллекта, включающие машинное и глубокое обучение.

Материал данного учебного пособия строится на последова-тельном изучении базовых принципов объектно-ориентированного программирования, алгоритмов предварительной обработки сигна-лов и изображений с использованием современных вычислительных средств и языков программирования, изучении инструментов клас-сификации данных, что позволит студентам в будущем реализовы-вать системы обработки изображений и сигналов с элементами искусственного интеллекта на различных аппаратных платформах.

Большинство материалов предлагаемого вниманию читателей издания базируется на научных исследованиях, проводимых на ка-федре радиотехнических и медико-биологических систем (РТиМБС) Поволжского государственного технологического университета. На кафедре действует научная школа с более чем тридцатилетним

стажем работы в области разработки систем распознавания изобра-жений и сигналов для различных приложений. За этот срок были разработаны уникальные методы распознавания изображений объектов в зашумленных сценах по форме их контуров, а также ме-тоды выделения и прослеживания контуров изображений объектов, методы распознавания трехмерных объектов на базе технологии обработки гиперкомплексных сигналов [3].

Издание содержит пять разделов, охватывающих широкий круг вопросов, связанных с разработкой программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта для цифровой обработки изображений и сигналов. Начиная с первой лабораторной работы обучающиеся знакомятся с методологией объектно-ориентирован-ного программирования. Разработка приложений выполняется на языке программирования (ЯП) C#. Он является мощным инструмен-том для разработки desktop- и web-приложений, при этом сочетает в себе простоту использования за счет автоматического управления памятью и эффективного синтаксиса, вобравшим лучшие техники программирования на таких языках, как C++, Java и Delphi. Благода-ря этому, в настоящее время язык программирования C# оказывается наиболее популярным средством разработки приложений под управлением операционной системы Windows. Он поддерживает основные средства объектно-ориентированного программирования и является предпочтительным в начале изучения объектно-ориенти-рованного подхода при проектировании приложений.

Перед началом работы с данным учебным пособием рекоменду-ется пройти бесплатный курс от Microsoft по основам программиро-вания на C#, расположенный по адресу: https://docs.microsoft.com/ ru-ru/dotnet/csharp/.

Первый раздел книги посвящен получению базовых навыков программирования на языке С# и знакомству с его синтаксисом. Во втором разделе читатели познакомятся с базовыми концепциями объектно-ориентированного программирования, методами тестиро-вания кода, а также с рабочим процессом создания desktop-прило-жений. В третьем разделе пособия подробно описываются основные алгоритмы, используемые в цифровой обработке сигналов: дискрет-ное преобразование Фурье, согласованная фильтрация, модуляция, генерация М-последовательности. Даются примеры реализации указанных алгоритмов на языке программирования C#. Четвёртый

раздел пособия посвящен изучению алгоритмов цифровой обработки изображений и включает в себя такие подразделы, как двумерное дискретное преобразование Фурье, анализ изображений в частотной и пространственной области, фильтрация изображений. Пятый раз-дел содержит информацию о методах глубокого обучения. В нем подробно рассматриваются современные архитектуры нейронных сетей и их приложения при классификации и сегментации данных.

Выполнение практических заданий позволит закрепить и углу-бить полученные на лекционных занятиях теоретические знания.

Помочь в усвоении теоретических сведений, систематизации изученного материала и успешном выполнении практических зада-ний призваны достаточно подробные контрольные вопросы по каж-дой теме и список рекомендуемой литературы, где можно получить дополнительную информацию.

Авторы выражают благодарность профессору кафедры РТиМБС, д-ру техн. наук, проректору по развитию университетского комплек-са ПГТУ А. А. Роженцову, профессору кафедры РТиМБС, д-ру техн. наук Р. Г. Хафизову, доценту кафедры РТиМБС, канд. техн. наук Д. Г. Хафизову за ценные замечания, которые были учтены при под-готовке рукописи к печати.

# Критерии оценки знаний

Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо вы-полнить практическую часть работы, знать и уметь объяснить назна-чение переменных, классов и функций программы.

Для получения оценки «хорошо» необходимо выполнить зада-ние своего варианта, осуществить модульное тестирование кода, а также дополнительное задание преподавателя.

Для получения оценки «отлично» необходимо выполнить до-полнительное усложненное задание преподавателя, уметь свободно использовать справочные материалы. Исходный код должен содер-жать исчерпывающие комментарии, иметь строгую стилизацию, имена функций и переменных должны полностью отражать выпол-няемую задачу.

# КОНСОЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

# Создание консольного приложения

Консольное приложение — это компьютерное приложение без графического интерфейса пользователя (GUI), предназначенное для работы исключительно с командами клавиатуры. Одним из способов реализации консольных приложений является использование плат-формы .NET («дот нет»), разработанной компанией Microsoft. Она включает в себя множество средств разработки, таких как средства поддержки баз данных, электронной почты и др. [4].

Важным преимуществом использования данной платформы яв-ляется полная совместимость разрабатываемых программ с различ-ными версиями операционной системы Windows, а также возмож-ность создания кросс-платформенных приложений, которые будут работать одинаково на компьютерах с другими операционными системами, такими как Linux и OS X.

C# (Си-Шарп) — это один из языков программирования плат-формы .NET. Он входит в Visual Studio – Visual Studio.NET. Кроме C#, в Visual Studio.NET входят Visual Basic.NET и Visual C++.

Создадим консольное приложение. Так, для этого выполним

«File» -> «New Project».

Рис. 1.1. Создание нового проекта «New Project»

В указанном на рисунке 1.1 окне выбираем Windows Desktop (1), Console App (2), в поле Name (3) должно однозначно описывать назначение проекта, в нашем случае — это пример 1 раздела 1; для названия пути к проекту (4) и именования проектов принято ис-пользовать английский язык. Таким образом, первый проект назовём Ex_0_1.

В н и м а н и е ! Название проекта следует назначать при созда-нии проекта. От правильности выбора зависит корректность работы программы.

Для запуска проекта на трансляцию и выполнение служит кноп-ка , расположенная на панели инструментов («Debug»-«Start Debugging»). Также это можно сделать с помощью клавиши F5. По-сле создания консольного приложения среда автоматически создает заготовку программы с текстом:

using System;

using System.Collections.Generic; using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace Ex_0_1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

}

}

}

Ключевое слово using <Namespace> подключает соответствую-щее пространство имен — список классов, определенных в одно-именном программном модуле.

Ключевое слово namespace создает для проекта собственное пространство имен с собственным перечнем классов. Здесь using — подключение namespace Ex_0_1 — пространство имен Ex_0_1, все проекты, создаваемые в рамках данного Решения (Solution) будут включены в данное пространство имен.

Class Program является стандартным классом для проектов. static void Main(string[] args) служит своего рода точкой входа, где разработчик пишет код, который выполняет необходимые вычисле-ния.

Для написания первой программы добавим в метод Main следу-ющий код:

Console.WriteLine("Моя первая программа");

Console.ReadKey();

Метод WriteLine принадлежит классу Console из пространства имен System, которое мы подключили в самом начале (using System). Данный метод выводит на экран строку «Моя первая программа».

Метод ReadKey() — ожидает нажатия на кнопку, в нашей про-грамме он добавлен для того, чтобы после выполнения предыдущей команды окно вывода не закрывалось.

Закомментируйте строку //Console.ReadKey(); и попробуйте запустить программу ещё раз.

Модифицируем код:

Console.WriteLine("Введите строку");

string str = Console.ReadLine(); Console.WriteLine($"Введенная строка: {str}"); Console.ReadKey();

string str = Console.ReadLine() — строковая переменная str, в которую пользователь вводит информацию с консоли, которую возвращает метод ReadLine().

Чтобы ввести значение переменной str внутрь выводимой на консоль строки, применяются фигурные скобки {}. То есть при

выводе строки на консоль выражение {str} будет заменяться на зна-чение переменной str — введенное значение. Однако, чтобы можно было вводить таким образом значения переменных внутрь строки, перед строкой указывается знак доллара $.

Итоговая программа будет выглядеть следующим образом:

using System;

using System.Collections.Generic; using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace Ex_0_1

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Введите строку"); string str = Console.ReadLine();

Console.WriteLine($"Введенная строка: {str}"); Console.ReadKey();

}

}

}

# Классификация типов данных

Для хранения данных в программе применяются переменные. Переменная представляет собой именованную область памяти, в ко-торой хранится значение определенного типа. Переменная имеет тип, имя и значение. Тип определяет, какого рода информацию мо-жет хранить переменная. Типы данных в языке C# делятся на встро-енные (стандартные) и определяемые программистом [5].

Перед использованием любую переменную надо определить. Синтаксис определения переменной выглядит следующим образом:

тип имя_переменной.

Вначале идет тип переменной, потом ее имя. В качестве имени переменной может выступать любое произвольное название, которое удовлетворяет следующим требованиям:

- имя может содержать любые цифры, буквы и символ под-черкивания, при этом первый символ в имени должен быть буквой или символом подчеркивания;

- в имени не должно быть знаков пунктуации и пробелов;

- имя не может быть ключевым словом языка C#. Таких слов не так много, и при работе в Visual Studio среда разработки подсве-чивает ключевые слова синим цветом [6].

Таблица 1.1

Встроенные типы данных C#

| Название | Ключевое слово | Диапазон значений | Описание | Размер в битах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический тип | bool | true, false |  | 1 |
| Целые типы | sbyte | От –128 до 127 | Со знаком | 8 |
|  | byte | От 0 до 255 | Без знака | 8 |
|  | short | От –32768 до 32767 | Со знаком | 16 |
|  | Ushort | От 0 до 65535 | Без знака | 16 |
|  | int | От –2 109 до 2 109 | Со знаком | 32 |
|  | uint | От 0 до 4 109 | Без знака | 32 |
|  | long | От –9 1018 до 9 1018 | Со знаком | 64 |
|  | ulong | От 0 до 18 1018 | Без знака | 64 |
| Символьный тип | char | От U+0000 до U+ffff | Unicode-символ | 16 |
| Вещественные | float | 1.5 10-45 — 3.4 1038 | 7 цифр | 32 |
|  | double | 5. 10-324 — 1.7 10308 | 15–16 цифр | 64 |
| Финансовый тип | decimal | 1.0 10-28 — 7.9 1028 | 28–29 цифр | 128 |
| Строковый тип | string | Длина ограничена объемом доступной памяти | Строка из Unicode-символов |  |
| Тип object | object | Можно хранить все, что угодно | Предок для всех типов и классов |  |

Хотя имя переменой может быть любым, но следует давать переменным описательные имена, которые будут говорить и о пред-назначении.

Например: int counter;

Переменная counter определена как целочисленное значение. Присвоение значения происходит следующим образом: Counter = 0.

В ходе выполнения программы значение переменной может изменяться:

static void Main(string[] args)

{

int cnt = 0;

Console.WriteLine("Cnt = {0}", cnt); cnt = 10;

Console.WriteLine("Cnt = {0}", cnt); Console.ReadKey();

}

В языке C# имеется ряд типов данных. Они разделены на логи-ческие, целочисленные, вещественные и строки.

Пример использования типа byte:

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine($"Максимальное значение byte = {byte.MaxValue}"); Console.WriteLine($"Минимальное значение byte = {byte.MinValue}");

byte exByte = 250; Console.WriteLine($"exByte = {exByte}");

Console.ReadKey();

}

Каждый тип данных содержит ряд свойств, например, макси-мальное и минимальное значения. Доступ к ним осуществляется следующим образом: byte.MaxValue и byte.MinValue. В строке

byte exByte = 250 объявляется переменная exByte с присваива-нием ей значения 250.

В общем виде объявление переменных производится по следу-ющему шаблону:

[тип данных] [имя переменной] = [значение].

Из предыдущих примеров видно, что присваивать значение при объявлении переменной не обязательно.

В случае присваивании заведомо большего значения, Visual Studio укажет на ошибку, так как присваеваемое значение будет большего типа. Значения byte и short будут приведены к int.

При этом следует использовать приведение типов:

static void Main(string[] args)

{

byte exByte = 250; Console.WriteLine($"exByte = {exByte}");

exByte = (byte)(exByte + 10); Console.WriteLine($"exByte = {exByte}"); Console.ReadKey();

}

В строке exByte = (byte)(exByte + 10) используется явное приве-дение типа, так как значение суммы будет больше допустимого и операция сложения возвращает тип int.

Также можно преобразовать типы int и byte между собой, при этом надо понимать, с какими диапазонами чисел мы работаем:

static void Main(string[] args)

{

int a = 50;

byte b = Convert.ToByte(a); int c = Convert.ToInt32(b);

}

# Ввод данных, преобразования типов и операторы

Приведем пример программы, которая позволит сделать простой консольный ввод:

using System;

{

class Second

{

static void Main(string[] args)

{

Console.Write("Введите свое имя: "); string name = Console.ReadLine(); Console.WriteLine($"Привет {name}"); Console.ReadKey();

}

}

}

В приведенном примере инструкция using System означает, что программа использует пространство имен System. Далее следует объявление класса (ключевое слово class). В данной программе класс имеет имя Second. Класс содержит функцию Main() — это самая первая функция, которая вызывается, когда начинается выполнение программы. Любая программ на C# должна иметь один класс с дан-ной функцией.

Внутри функции Main() вызывается метод WriteLine с парамет-ром в виде строки «Введите свое имя:». Так, для ввода данных в программу с клавиатуры используется метод ReadLine() класса Console. Данный метод считывает все вводимые символы в пере-менную name вплоть до появления признака конца строки.

С учетом полученного значения выводим сообщение на экран. После этого строка Console.ReadKey() ожидает нажатия клавиши, после чего выполнение программы заканчивается.

Таблица 1.2

Операторы консольного ввода C#

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| Read() | Метод Read возвращает числовой код последнего введенного символа во входном потоке, если символ введен не был, то будет возвращен код –1. Для завершения работы метода после ввода символа необходимо нажать клавишу «Enter». |
| ReadLine() | Метод ReadLine возвращает введенную строку символов до нажатия клавиши «Enter». |
| ReadKey() | ReadKey возвращает объект класса ConsoleKeyInfo, в который помещается информация о нажатой клавише. Этот метод, как правило, используют для остановки выполнения программы или чтобы получить ответ от пользователя. |

Таким образом, мы можем вводить информацию через консоль. Однако минусом этого метода является то, что Console.ReadLine считывает информацию именно в виде строки. Поэтому мы можем по умолчанию присвоить ее только переменной типа string. Как же быть, если, допустим, мы хотим ввести возраст в переменную типа int или другую информацию в переменные типа double или decimal? По умолчанию платформа .NET предоставляет ряд методов, которые позволяют преобразовать различные значения к типам int, double и т. д. Вот некоторые из этих методов:

- Convert.ToInt32() (преобразует к типу int);

- Convert.ToDouble() (преобразует к типу double);

- Convert.ToDecimal() (преобразует к типу decimal).

using System; namespace Second

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Console.Write("Введите возраст: ");

int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("Введите рост: ");

double height = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write("Введите размер зарплаты: ");

decimal salary = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine()); Console.WriteLine($"Возраст: {age} Рост: {height}м Зарплата: {salary}$"); Console.ReadKey();

}

}

}

При вводе важно учитывать текущую операционную систему. В одних культурах разделителем между целой и дробной частью является точка (США, Великобритания...), в других — запятая (Россия, Германия...).

В н и м а н и е !	Если локализация англоязычная, значит, разде-лителем целой и дробной частей при вводе будет точка.

Например, если текущая ОС — русскоязычная, значит, надо вводить дробные числа с разделителем запятой.

Далее рассмотрим, что такое операторы. Оператор — это сим-вол, который сообщает компилятору команду выполнить определен-ные математические или логические манипуляции. C# имеет бога-тый набор встроенных операторов и предоставляет следующие типы операторов:

- арифметические операторы;

- реляционные операторы;

- логические операторы;

- побитовые операторы;

- операторы присваивания;

- другие операторы.

Операторы языка используются для обработки данных. Опера-торы выполняют вычисления, сравнения, присваивания и пр. Наибо-лее часто используемые операторы приведены в таблице 1.3 [7].

Таблица 1.3

Операторы языка C#

| Оператор | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| Арифметические операторы |  |  |
| - | Вычитание | x = y — z; |
| + | Сложение | x = x + z; |
| * | Умножение | x = y *x; |
| / | Деление | x = y / z; |
| Операторы присваивания |  |  |
| = | Присваивание | x = 10; |
| + = | Сложение с присваиванием | x + = 10; (то же, что х = х + 10;) |
| - = | Вычитание с присваиванием | x -= 10; |
| *= | Умножение с присваиванием | x *= 10; (то же, что х = х * 10;) |
| /= | Деление с присваиванием | x /= 10; |
| &= | Поразрядное И с присваиванием | x &= 10; |
| ¦ = | Поразрядное ИЛИ с присваиванием | x ¦= 10; |
| Логические операторы |  |  |
| && | Логическое И | if (x && z) {…} |
| ¦¦ | Логическое ИЛИ | if (x ¦¦ z) {…} |
| Операторы отношения |  |  |
| == | Равно | if (x == 10) {…} |
| != | Не равно | if (x != 10) {…} |
| < | Меньше | if (x <10) {…} |
| <= | Меньше или равно | if (x <= 10) {…} |
| > | Больше | if (x > 10) {…} |
| >= | Больше или равно | if (x >= 10) {…} |
| Унарные операторы |  |  |
| * | Косвенная адресация (разыменование) | int x = *y; |
| & | Взятие адреса | int* x = &y; |
| - | Поразрядное НЕ | x &= -0x02; |
| ! | Логическое НЕ | if (!valid) {…} |
| + | Инкремент | x++ (то же, что х = х +1) |
| - | Декремент | x-- |

Так, например, для операндов целочисленных типов результат оператора / является целочисленным типом, который равен частному двух операндов, округленному в сторону нуля [6]. Для получения частного двух операндов в виде числа с плавающей запятой исполь-зуйте тип float, double или decimal.

Console.WriteLine(13 / 5);  // output: 2

Console.WriteLine(13 / 5.0); // output: 2.6

Console.WriteLine(13 % 5); // output: 3

При этом целочисленный остаток от деления можно получить, используя оператор %.

Приоритет оператора определяет группировку терминов в вы-ражении [7]. Это влияет на оценку выражения. Некоторые операто-ры имеют более высокий приоритет, чем другие; например, оператор умножения имеет более высокий приоритет, чем оператор сложения (табл. 1.4).

Таблица 1.4

Приоритет операций языка С#

| Категория | Оператор | Ассоциативность |
| --- | --- | --- |
| Постфикс | () [] ->. ++ — - | Слева направо |
| Одинарный | + -! ~ ++ — - (тип) * & sizeof | Справа налево |
| Multiplicative | * /% | Слева направо |
| Присадка | + - | Слева направо |
| Сдвиг | << >> | Слева направо |
| Реляционный | <<=>> = | Слева направо |
| Равенство | ==! = | Слева направо |
| Побитовое И | & | Слева направо |
| Побитовое XOR | ^ | Слева направо |
| Побитовое ИЛИ | ¦ | Слева направо |
| Логические И | && | Слева направо |
| Логический ИЛИ | ¦¦ | Слева направо |
| Условный | ?: | Справа налево |
| Присваивание | = + = — = * = / =% = >> = << = & = ^ = ¦ = | Справа налево |
| Запятая | , | Слева направо |

Здесь операторы с наивысшим приоритетом появляются в верх-ней части таблицы, а нижние — внизу. Внутри выражения сначала оцениваются операторы с более высоким приоритетом.

Например, если X и Y — переменные логического типа. То-гда посмотрим на приоритет выполнения операций выражения: X = X & Y | X ^ Y. Вначале будет выполняться операция X & Y, после операция X ^ Y и только третьей по счету операция побитово-го ИЛИ для результата, полученного на первом и втором шаге.

Стандартные математические функции являются методами статического класса Math:

Таблица 1.5

Стандартные математические функции

| Функция | Пояснение |
| --- | --- |
| Abs(x) | Модуль числа |
| Exp(x) | Вычисляется е в степени х |
| Floor(x) | Возвращает наибольшее целое число, которое меньше или равно указанному числу x |
| Log(x) | Натуральный логарифм числа х |
| Log10(x) | Десятичный логарифм числа х |
| Pow(x,E) | Возводит x в степень E |
| Round(x,n) | Округляет число x до ближайшего целого (n = 0) или указанного количества десятичных знаков n |
| Truncate(x) | Вычисляет целую часть числа |
| Ceiling(x) | Возвращает наименьшее целое число, которое больше или равно заданному числу x |
| PI | Константа 3,1415... |
| E | Константа e = 2,7128... |
| Sin(x) Cos(x) | Синус, косинус аргумента x, заданного в радианах |
| Atan(x) | Арктангенс аргумента x, заданного в радианах |
| Sqrt(x) | Квадратный корень числа x. |

# Поразрядные операции, выбор и исключения

В далеком прошлом компьютерной памяти было очень мало и ею сильно дорожили. Это служило стимулом максимально разумно использовать каждый доступный бит. Например, в логическом типе данных bool есть всего лишь два возможных значения (true и false), которые могут быть представлены одним битом, но по факту зани-мают целый байт памяти!

Потребность в использовании побитовых операторов несколько уменьшилась, за исключением случаев, когда необходима уже мак-симальная оптимизация. Это, например, научные программы, кото-рые используют огромное количество данных; игры, где манипуля-ции с битами могут быть использованы для дополнительной скоро-сти; встроенные программы, где память по-прежнему ограничена [8].

Битовые операции — это операции, которые выполняются над отдельно взятыми двоичными битами в числах. В битовых операци-ях числа рассматриваются как последовательность нулей и единиц двоичной системы счисления [9].

Битовые операции делятся:

- на логические;

- операции смещения.

Побитовые операторы можно применять ко всем целочислен-ным типам данных.

В н и м а н и е ! Поразрядные операции увеличивают скорость выполнения операций, оптимизируют код, а также более пред-почтительны в ограниченном адресном пространстве (например, микроконтроллерах).

Побитовое отрицание или инверсия ~

«~» — унарный оператор, который инвертирует все биты аргу-мента. Все разряды с нулей переходят в единицы, а единицы — в нули.

byte x = 0b00001111; //15 var y = (byte)~x;

// 11110000

Также через заданный тип результата:

int x = 12; // 00001100

Console.WriteLine(~x); // 11110011 или -13

Побитовое умножение &

Логическое умножение (конъюнкция) — бинарная операция, во время которой перемножаются отдельно взятые биты числа.

int value = 0xDA; //11011010 int mask = 0b00000111; //7

Console.WriteLine("Значение = 0x{0:X}\nМаска = 0x{1:X}\n Результат = 0x{2:X}", value, mask, value & mask);

// Результат: 2 или 0010

В данном примере при любом исходном значении результат ни-когда не будет выше 7. То есть все разряды, которые в маске равны нулю, будут обнулены.

Побитовое сложение |

Логическое сложение (дизъюнкция) — бинарная операция выполняется над двоичными разрядами числа; если один из битов, которые суммируются, равен единице, то результатом будет едини-ца, в противном случае — ноль.

int value = 0xDA; //11011010 int mask = 0b00000101; //5

Console.WriteLine("Значение = 0x{0:X}\nМаска = 0x{1:X}\nРезультат = 0x{2:X}",

value, mask, value | mask);

// Значение = 0xDA

// Маска = 0x5

// Результат = 0xDF или 11011111

В приведенном примере: если в маске в каком-то разряде 1, то результат в этом разряде всегда будет равен 1.

Исключительная дизъюнкция (исключающее ИЛИ) ^

Логическое сложение по модулю (eXclusive OR) — бинарная операция, при которой результирующий бит принимает значение 1 только в случае, когда лишь один из слагаемых разрядов равен единице.

Эту операцию также называют XOR, нередко ее применяют для простого шифрования:

int x = 45;

// Данные для шифрования в двоичной форме 101101

int key = 102;

//Ключ шифрования в двоичной форме 1100110

int encrypt = x ^ key;

//Результатом будет число 1001011 или 75 Console.WriteLine("Зашифрованное число: " +encrypt); int decrypt = encrypt ^ key;

// Результатом будет исходное число 45 Console.WriteLine("Расшифрованное число: " + decrypt);

Итак, основная идея алгоритма состоит в том, что если у нас есть некая величина, есть некий шифровальный ключ (другая вели-чина), то можно зашифровать исходные данные через этот ключ, применив операцию XOR побитно. То есть если у нас есть исходная фраза A и ключ K, то X = A ^ K. Теперь, если к шифру X опять при-менить ключ, получим исходную фразу, т.е. B = X ^ K, где B = A.

Операции смещения

Операции смещения предназначены для смещения битового представления числа влево или вправо.

Оператор смещения влево <<

Бинарный оператор, который используется для смещения разрядов двоичного числа на N позиций влево, количество позиций передается в качестве второго операнда.

Оператор смещения вправо >>

Бинарный оператор, который используется для смещения битов двоичного числа на N позиций вправо, количество позиций, на которые нужно сместить число, передается как второй операнд.

int value = 0xDA; //11011010 int shift = 3;

Console.WriteLine("Значение = 0x{0:X}\nМаска = 0x{1:X}" +

"\nРезультат сдвига влево = 0x{2:X}\nРезультат сдвига вправо = 0x{3:X}", value, shift, value << shift, value >> shift);

// Значение = 0xDA

// Маска = 0x3

// Результат сдвига влево = 0x6D0 = 11011010000

// Результат сдвига вправо = 0x1B = 00011011

Из примера видно, что сдвиг влево добавил три нуля в младшие разряды, сдвиг вправо убрал три младших бита. Сдвиг влево умножает значение на 2, сдвиг вправо — делит на 2.

В н и м а н и е !	При выходе значения результата за пределы разрядности переменной биты исчезают.

# Применение поразрядных операций

Изменение значения одного или нескольких бит без изменения остальных.

int value = 0xDA; //11011010 int shift = 3;

Console.WriteLine("Значение = 0x{0:X}\nИндекс бита = 0x{1:X}", value, shift); value &= ~(1 << shift); //11010010

Console.WriteLine("Результат с обнулением бита {0} = 0x{1:X}", shift, value); value |= (1 << shift);	//11011010

Console.WriteLine("Результат с установкой бита {0} = 0x{1:X}", shift, value);

// Значение = 0xDA

// Индекс бита = 0x3

// Результат с обнулением бита 3 = 0xD2

// Результат с установкой бита 3 = 0xDA

На практике данный тип операций используют для быстрого умножения или деления числа. Так, если смещение произошло на 3 разряда, то 2*2*2 = 8 при этом операция >> поделит число на 8, а << умножит на 8. Вот пример такого вычисления:

long num1 = 0b00001110;

long num2 = num1 << 3; 0b01110000;

// Умножим число на 8

long num3 = num1 >> 3; 0b00000001;

// Поделим число на 8

Ветвящиеся структуры

Условный оператор if используется для разветвления процесса вычислений на два направления. Формат оператора:

if ( логическое_выражение ) оператор_1; [ else оператор_2; ]

При выполнении оператора сначала вычисляется логическое вы-ражение. Если оно имеет значение true, выполняется первый опера-

тор, иначе — второй. После этого управление передается на опера-тор, следующий за условным оператором. Ветвь else может отсут-ствовать [4]. Примеры условных операторов:

if ( a < 0 ) b = 1;

if ( a < b && ( a > d || a == 0 ) ) b++; else { b *= a; a = 0; }

if ( a < b ) if ( a < c ) m = a; else m = c;

Оператор switch (переключатель) предназначен для разветвле-ния процесса вычислений на несколько направлений. Формат опера-тора:

# switch ( выражение )

{

case константное_выражение_1: [ список_операторов_1 ] case константное_выражение_2: [ список_операторов_2 ]

...

case константное_выражение_n: [ список_операторов_n ] [ default: операторы ]

}

Выполнение оператора начинается с вычисления выражения. Тип выражения чаще всего целочисленный (включая char) или стро-ковый. Затем управление передается первому оператору из списка, помеченному константным выражением, значение которого совпало с вычисленным. Если совпадения не произошло, выполняются опе-раторы, расположенные после слова default, а при его отсутствии управление передается следующему за switch оператору [5].

Каждая ветвь переключателя должна заканчиваться явным опе-ратором перехода, а именно одним из операторов break, goto или return:

- оператор break выполняет выход из самого внутреннего из объемлющих его операторов switch, for, while и do;

- оператор goto выполняет переход на указанную после него метку (часто это метка case одной из нижележащих ветвей оператора

switch). Этот оператор не рекомендуется к применению, так как усложняет структуру программы;

- оператор return выполняет выход из функции, в теле кото-рой он записан. Этот оператор при выходе из функции должен со-держать возвращаемое значение того же типа, что функция, в кото-рой он определен.

Пример работы оператора switch:

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Введите первое число"); int a = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Введите второе число"); int b = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Введите оператор"); string op = Console.ReadLine();

int c = 0; switch(op)

{

case "+": c = a + b; break; case "-": c = a — b; break; case "*": c = a * b; break; case "/": c = a / b; break;

default: Console.WriteLine("Оператор не опознан");

break;

}

Console.WriteLine($"Результат = {c}");

Console.ReadKey();

}

Обработка исключений — это описание реакции программы на подобные события (исключения) во время выполнения программы. Реакцией программы может быть корректное завершение работы программы, вывод информации об ошибке и запрос повторения дей-ствия (при вводе данных). Так, примерами исключений могут быть:

- деление на ноль;

- конвертация некорректных данных из одного типа в другой;

- попытка открыть файл, которого не существует;

- доступ к элементу вне рамок массива;

- исчерпывание памяти программы;

- другое.

Для обработки исключений в С# используется оператор try-catch. Он имеет следующую структуру:

# try

{

# //блок кода, в котором возможно исключение

}

# catch ([тип исключения] [имя])

{

# //блок кода — обработка исключения

}

Очевидно, что при делении на ноль должна выйти ошибка или исключение. Для контроля исключений добавим try-catch и услов-ный оператор if в пример, рассмотренный для оператора switch.

static void Main(string[] args)

{

try

{

StartRun: //Метка начала программы. Добавлена для оператора goto Console.WriteLine("Введите первое число");

int a = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Введите второе число"); int b = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Введите оператор + — * /"); string op = Console.ReadLine();

int c = 0;

// Выбор действия оператор switch switch (op)

{

case "+": c = a + b; break; case "-": c = a — b; break; case "*": c = a * b; break;

case "/": if (b != 0) c = a / b; break;

default: Console.WriteLine("Оператор не опознан"); break;

}

Console.WriteLine($"Результат = {c}");

ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey();

if (k.Key != ConsoleKey.Escape) goto StartRun; //Переход в начало программы

}

catch(Exception ex)

{

Console.WriteLine(ex.ToString()); Console.ReadKey();

}

}

Регулярные выражения — это часть небольшой технологиче-ской области, невероятно широко используемой в огромном диапа-зоне программ. Регулярные выражения можно представить себе как мини-язык программирования, имеющий одно специфическое назначение: находить подстроки в больших строковых выражениях.

Язык регулярных выражений предназначен специально для об-работки строк. Он включает два средства:

- набор управляющих кодов для идентификации специфических типов символов;

- систему для группирования частей подстрок и промежуточ-ных результатов таких действий.

С помощью регулярных выражений можно выполнять достаточ-но сложные и высокоуровневые действия над строками:

- идентифицировать (и, возможно, помечать к удалению) все повторяющиеся слова в строке;

- сделать заглавными первые буквы всех слов;

- преобразовать первые буквы всех слов длиннее трех символов в заглавные;

- обеспечить правильную капитализацию предложений.

Главным преимуществом регулярных выражений является ис-пользование метасимволов — это специальные символы, задающие команды, а также управляющие последовательности.

Для последнего примера избавимся от необходимости ввода двух чисел и оператора, используя регулярные выражения. Заменим целочисленный тип данных на вещественный.

static void Main(string[] args)

{

StartRUN: //Метка начала программы. Добавлена для оператора goto try

{

Console.WriteLine("Введите выражение в формате A + B"); string expression = Console.ReadLine();

//Заменяем точки на запятые

expression = expression.Replace('.', ',');

//Далее разбиваем строку на составляющие. string[] expMemb = expression.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

double a = double.Parse(expMemb[0]); double b = double.Parse(expMemb[2]); string op = expMemb[1];

double c = 0;

//Выбор действия оператор switch switch (op)

{

case "+": c = a + b; break; case "-": c = a — b; break; case "*": c = a * b; break;

case "/": if (b != 0) c = a / b; break;

default: Console.WriteLine("Оператор не опознан"); break;

}

Console.WriteLine($"Результат = {c}");

Console.WriteLine("Продолжить? Нажмите любую кнопку. Для выхода

ESC");

ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey();

if (k.Key != ConsoleKey.Escape) goto StartRUN; //Переход в начало программы

}

catch(Exception ex)

{

Console.WriteLine(ex.ToString());

Console.WriteLine("Продолжить? Нажмите любую кнопку. Для выхода

ESC"););

ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey();

if (k.Key != ConsoleKey.Escape) goto StartRUN; //Переход в начало программы

}

}

Задания для самостоятельной работы

# Задание 1

Используя варианты заданий из таблицы 1.6, реализуйте кон-сольное приложение, осуществляющее вычисление математических выражений в соотвествии с входными данными.

Таблица 1.6

Варианты заданий

| № вар. | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | x = 3.991; y = –1.627; z = 0.712 | 1  x  a  2 x x  4 ¦ y ¦ , b  e sin( z ) |
| 2 | x = –6.271; y = 0.927; z = 27.001 | y *  arctg( z )      a  y 3 ¦ x ¦  cos3 ( y  3), b   6  ¦ x ¦  1 y 2  1 |
| 3 | x = 3.271; y = 0.327; z = 0.366 |  sin 2  z   x  y * 1   x  x  y  a  2( y )  (3x ) y , b    x  y x e  2 |

Продолжение табл. 1.6

| № вар. | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| 4 | x = –0.622; y = 3.327; z = 7.731 | x  1  3 ¦ y ¦  ( x  3)  a  , b  x * arctg( z )  e x 2 y 2 1   x  2 y  4 |
| 5 | x = 17.321; y = 10.367; z = 0.929 | a  4 y  3 x  1 , b  x  y * (sin 2 ( z)  tg( z)) |
| 6 | x = 1.627; y = –17.300; z = 0.272 | y 1 ¦ y ¦x  1 x  2  sin( z ) a   , b  ( x  1) 3 x  2  3 2* x  y |
| 7 | x = 2.333; y = 0.969; z = –0.166 | x y  1  e y  1 y  x y  x 2 y  x 3 a  , b  1    1  x * y  tg ( z ) x y 2 z 3 |
| 8 | x = 0.377; y = 0.027; z = 32.007 | x x 2 x3 x 4 a  1     , sin( x) sin 2 ( x) sin 3( x) sin 4 ( x) b  x * (sin(arctg( z)  cos 2 ( y))) |
| 9 | x = 3.279; y = 3.007; z = –0.666 | x  y x 2  4 1  e y  2 a  (1  y ) * , b  y x  2  1 x  sin 2 ( z ) x 2  4 2 |
| 10 | x = 0.1; y = –7.97; z = 0.767 | a  y  x , b  (1  tg 2 ( z )) ¦ y ¦ 6 x 2 2 y  x3 y  y |
| 11 | x = 1.732; y = –3.261; z = 90.007 | a  lg( ex  y  x ¦ y ¦  z ), x x3 x5 b    sin( x) sin 3 ( x) sin 5 ( x) |

Продолжение табл. 1.6

| № вар. | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| 12 | x = 1.326; y = –1.220; z = 3.7 | 2 * cos( x   ) 2 a  6 , b  1  z  1 1  sin 2 y z 2  2 7 3  5 |
| 13 | x = -3.7; y = 0.77; z = 0.937 | 8  x  y 2 1.5 * x x  y  x a  , b  e * tg 2 ( z )  1 x 2  y 2  2 |
| 14 | x = 3.731; y = –0.927; z = 0.16 | 1   x  y x  y  2 е  е у a  * х , 4* х  2* у 1  х 2 * у 2 b  cos2 (arctg( 1 )) z |
| 15 | x = 0.3; y = –0.977; z = –0.377 | 1  2 * sin 2 ( y ) cos ( x)  cos( y) a  , 0.1 *  х  у  z z 2 z 3 z 4 b  1     cos( y ) 2 * cos ( y) 3 * cos( y) 4 * cos( y) |
| 16 | x = 16.77; y = –2.77; z = 0.17 | a  10* ( 3 x  x y  2 ) , b  arctg ( z) 2  x  y 2  y |
| 17 | x = –17.236; y = 3.632; z = 20.001 | a  ln ( y  ¦ x ¦ ) * x  y , b  2  sin 2 arctg( z)   2  3   |
| 18 | x = –17.22; y = 6.33; z = 3.27 | a  5 * arctg( x)  3 * arctg( y), 6 4 x  3* x  y  x 2 b  x  y z  x 2 |

Продолжение табл. 1.6

| № вар. | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| 19 | x = –2.237; y = –0.923; z = 17.221 | x  y х  у х  у a  е  , sin 2 ( y ) 1 * arctg( x)  6 * arctg( z) b  7 7 3 z  y |
| 20 | x = 1.927; y = –19.227; z = –3.299 | y y  z a  x x  3 y , b   y  x  y  x х  z 1   y  x 2 |
| 21 | x = 37.9; y = –7.7; n = –2.3;  = 0.9 | х  у а  5  х , b  еn  1  arctg(v) у  х  х n  2 |
| 22 | x = –0.97; y = 1.27; n = –0.22;  = 0.01 | 3 ¦ x ¦  ¦ y ¦ v3 a  y x  , b  n  sin  n  v 2 n  n  v3 |
| 23 | x = 37.17; y = –12.77; u = 20.12 | u  u  3 4    y   x  ¦ y ¦  2    a  * e x , b  y * e   x  cos 5  y  |
| 24 | x = 3.277; y = 2.991; u = 127.331;  = 33.077 |  ( x  y )  a  1 *  x y  x  у 2  , 2       b  lg  3 u    2   3    |
| 25 | x = 0.22; y = –6.72; u = 10.07;  = 0.37 | x  y a   2  y 2  * 2 ,  3  2 1   y  1  y 2 b  sin 2 (arctg(u ))  cos(v) |

Окончание табл. 1.6

| № вар. | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| 26 | x = 12.67; y = –2.277; u = 3.207;  = 0.99 | x  y a  u 2  3 x  1 , b  sin 2  2 arctg(v)  ¦ y ¦ 1  5    |
| 27 | x = 0.7; y = 0 | a  arctg  3   log 1 x  1 * cos   * x    ,  3  x  1  3    3   e y  e y  y-12 b  * 3 1  1  sin 2  y    27  4    |
| 28 | x = 0 |  x x   1  6  2  2  a  log 4  x  16  * x  64 *  e  e  ,       1   x  12  b  arctg( ) *   5 x  32  3  3    |
| 29 | x = 0; y = 0 | 2 ex  x  1 2  3  a  * cos  x  *   , x  16  4  b  log y  1 * 7 2 *  y  8 2 2 8 |
| 30 | x = 1.0; y = 1.0 | x x  101 a  arctg( ) * lg , 3 11  x b  4  y  12  81 *1  sin 2   * y     4       |

# Задание 2

Используя варианты заданий из таблицы 1.6, доработайте программу, учитывающую область допустимых значений функций, неправильный ввод и другие возможные исключения.

Контрольные вопросы

- Что такое среда разработки?

- Какие элементы входят в среду разработки?

- Какие требования предъявляются к современным программным средствам?

- Что такое платформа .NET?

- Какие средства входят в .NET?

- Что обеспечивает переносимость программ в платформе .NET?

- Что такое Visual Studio .NET?

- Какие языки входят в состав Visual Studio .NET?

- Что необходимо для выполнения программ, написанных в Visual Studio .NET?

- Какая версия .NET используется на компьютерах учебного класса?

- Объясните структуру консольного приложения.

- Что означает строка кода «using System» в C#?

- Для чего предназначен класс Console пространства имен System?

- Какие типы данных используются для хранения чисел с плава-ющей запятой?

- Какие типы данных используются для хранения целочисленных значений, какова их размерность в байтах?

- Для чего преднаначен класс Convert, когда он используется?

- Как получить целочисленный остаток от деления в C#?

- Какие типы данных применяются в C#?

- Что такое переменная?

- Каковы правила назначения имени переменной?

- Объясните правила использования переменных в C#.

- Что такое оператор присваивания?

- Какие арифметические операторы Вам известны?

# ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В С#

# Понятие класса, работа с комплексными числами

Класс — это чертеж изделия, а экземпляры этого класса — ре-альное изделие. И хотя они и собраны по одному чертежу, выпол-няют одинаковые функции они оба обладают собственным уникаль-ным состоянием. Состояние — это ряд меняющихся свойств. Поэто-му у двух разных объектов одного класса мы можем наблюдать раз-ное имя, возраст, местоположение. Само наличие этих свойств и их типы описываются в классе [9]. На рисунке 2.1 представлено графи-ческое изображение «Класс» – «Объект».

«Класс» —

это аналог чертежа

«Объект» — это готовое изделие

Рис. 2.1. Прототип «Класс» – «Объект»

Таким образом, класс — это описание того, какими свойствами и поведением будет обладать объект, а объект — это экземпляр с собственным состоянием этих свойств.

Когда мы говорим «свойства и поведение», то это звучит как-то абстрактно и непонятно. Привычнее для программиста будет звучать так: «переменные и функции». На самом деле «свойства» — это та-кие же обычные переменные, просто они являются атрибутами како-го-то объекта (их называют полями объекта). На рисунке 2.2 пред-ставлен пример объекта «Товар», у которого есть ряд характерных свойств. Аналогично «поведение» — это функции объекта (их назы-

вают методами), которые тоже являются атрибутами объекта. Разница между методом объекта и обычной функцией лишь в том, что метод имеет доступ к собственному состоянию через поля.

Рис. 2.2. Рассматриваемый объект и его свойства

C# является полноценным объектно-ориентированным языком. Это значит, что программу на C# можно представить в виде взаимо-связанных взаимодействующих между собой объектов.

Описанием объекта является класс, а объект представляет собой экземпляр этого класса. Можно еще провести следующую аналогию. У нас у всех имеется некоторое представление о человеке, у которого есть имя, возраст, какие-то другие характеристики. То есть существует некоторый шаблон — этот шаблон можно назвать классом. Конкретное воплощение этого шаблона может отличаться: например, одни люди имеют одно имя, другие — другое имя. И ре-ально существующий человек (фактически экземпляр данного клас-са) будет представлять собой объект этого класса.

По умолчанию проект консольного приложения уже по умолча-нию содержит один класс Program, с которого и начинается выпол-нение программы.

По сути, класс представляет новый тип, который определяется пользователем. Класс определяется с помощью ключевого слова сlass. Создадим класс комплексных чисел. В следующих разделах книги будет показано использование внешних библиотек, в одной из них имеется класс Complex, поэтому свой класс следует назвать MyComplex.

public class MyComplex

{

#region Fields

public double x = 0; //Real public double y = 0; //Image

#endregion

#region Constructors

//Конструктор по-умолчанию

public MyComplex() { }

//Конструктор для двух входных значений

public MyComplex(double a, double b)

{

this.x = a; this.y = b;

}

#endregion #region Methods

public double Abs()

{

return Math.Sqrt(x * x + y * y);

}

public override string ToString()

{

if(y < 0) return string.Format($"{x} – {-y} i");

return string.Format($"{x} + {y} i");

}

#endregion

#region Static methods

//Метод сложения

public static MyComplex Add(MyComplex a, MyComplex b)

{

return new MyComplex(a.x + b.x, a.y + b.y);

}

//Оператор сложения с вызовом через оператор +

public static MyComplex operator +(MyComplex a, MyComplex b)

{

return new MyComplex(a.x + b.x, a.y + b.y);

}

public static MyComplex Sub(MyComplex a, MyComplex b)

{

return new MyComplex(a.x – b.x, a.y – b.y);

}

public static MyComplex operator -(MyComplex a, MyComplex b)

{

return new MyComplex(a.x – b.x, a.y – b.y);

}

//Оператор умножения

//

public static MyComplex operator *(MyComplex a, MyComplex b)

{

return new MyComplex(a.x * b.x – a.y * b.y, a.x * b.y + a.y * b.x);

}

//Сложение с double #endregion

#region Properties

public double X

{

get { return x; }

set { this.x = value; }

}

public double Y

{

get => y; set => this.y = value;

}

#endregion

}

Для корректной работы программ, которые будут писаться далее в этом разделе, Вам самостоятельно нейобходимо добавить в класс MyComplex методы вычисления скалярного произведения (ScalarDot) и умножения на вещественное число MyComplex * double).

# Unit-тестирование кода на C#

Для проверки правильности работы методов класса принято ис-пользовать технологии тестирования кода.

В н и м а н и е !  Модульное тестирование, или юнит-тестиро-вание (unit testing) — это процесс в программировании, позво-ляющий проверить на корректность отдельные модули исходно-го кода программы, наборы из одного или более программных модулей вместе с соответствующими управляющими данными, процедурами использования и обработки.

Создадим новый проект и добавим ссылку на тестируемый про-ект. Это можно реализовать так, как показано на рисунках 2.3 и 2.4.

Рис. 2.3. Добавление unit-тестов в проект в MS Visual Studio

Рис. 2.4. Выбор проекта для тестирования

Здесь основная идея состоит в том, чтобы писать тесты для каж-дой функции или метода. Это позволяет достаточно быстро прове-рить, не привело ли очередное изменение кода к ухудшению, то есть к появлению ошибок в уже оттестированных местах программы, а также облегчает обнаружение и устранение таких ошибок. Напри-мер, обновить используемую в проекте библиотеку до актуальной версии можно в любой момент, прогнав тесты и выявив несовмести-мости.

Все методы теста должны иметь соответствующий атрибут —

# [TestMethod].

[TestMethod]

public void TestMethod1()

{

}

// Метод тестирования суммы

[TestMethod]

public void TestMyComplexAdd()

{

MyComplex a = new MyComplex(1, 5); MyComplex b = new MyComplex(2, -4);

var c = new MyComplex(3, 2); //Введена ошибка

Assert.AreEqual(c.x, MyComplex.Add(a, b).x, "Результат X не корректный");

Assert.AreEqual(c.x, MyComplex.Add(a, b).y, "Результат Y не корректный");

}

Тест показал наличие ошибки (рис. 2.5). В данном случае результат был изначально введен с ошибкой. Кроме того, имелась опечатка в строке Assert.AreEqual(c.x, MyComplex.Add(a, b).y,

# «Результат Y некорректный»).

Рис. 2.5. Иллюстрация выявления ошибки

Исправим ошибку и ещё раз пройдем юнит-тесты. Тесты прой-дены успешно (рис. 2.6). По аналогии проверим остальные действия.

Рис. 2.6. Окно MS Visual Stiodio с удачно пройденными тестами

Для проверки double значений следует вводить значение допу-стимого отклонения delta.

[TestMethod]

public void TestAbs()

{

MyComplex a = new MyComplex(2, 3);

double expected = 3.605; double delta = 0.001;

Assert.AreEqual(expected, a.Abs(), delta);

}

В данном случае при возвращении значения в пределах допуска тест будет завершен успешно.

# Создание библиотеки классов

Нередко различные классы и структуры оформляются в виде от-дельных библиотек, которые компилируются в файлы dll и затем могут подключаться в другие проекты. Благодаря этому мы можем определить один и тот же функционал в виде библиотеки классов и подключать в различные проекты.

В структуре проекта нажмем правой кнопкой на название реше-ния и далее в появившемся контекстном меню выберем «Add» 

«New Project…» (Добавить новый проект) (рис. 2.7).

Зададим  проекту  имя  MyComplexDLL.  Далее  добавляем в проект класс MyComplex и переносим в него вышеуказанный код класса MyComplex.

После  компиляции  мы  получим  соответствующий  файл с расширением dll, который можно будет подключать к последую-щим проектам.

Рис. 2.7. Создание нового проекта

Далее создадим калькулятор для работы с комплексными числа-ми на основе WinForms. Добавим в наше решение проект Windows Forms App (.net Framework) (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Выбор типа проекта

После создания проекта на экране появится макет окна прило-жения. Это созданный объект Form1, на котором будем располагать другие графические объекты (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Создание объекта Form1

На указанный макет следует добавить объекты (окна) для ввода и вывода обрабатываемых данных, а также кнопки для реализации интерфейса взаимодействия пользователя с обработчиками событий.

Рис. 2.10. Инспектор объектов Toolbox

Добавление элементов осуществляем через инспектор объектов

Toolbox (рис. 2.10).

Для нашего проекта нам понадобятся объекты:

- один элемент Button;

- три элемента TextBox;

- один элемент ComboBox;

- четыре элемента Label.

После добавления перечня объектов на основной форме (см. рис. 2.10) появятся перечисленные выше элементы (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Компоновка графического интерфейса

Таким образом, был создан графический интерфейс взаимодей-ствия пользователя с созданным приложением.

Далее выбираем объект кнопку и в её свойствах в поле Name

вводим «btnCalc», в поле Text вводим «Calc» (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Настройка выбранных свойств объекта кнопка

Для элементов TextBox меняем Name на tbValueA, tbValueB, tbResult соответственно, а в поле Text вводим «0 +0 i».

Для элементов label меняем свойство Text на «Значение A»,

# «Оператор», «Значение B», «Результат».

Для элемента ComboBox поле Name = «cbOperator».

В поле Items объекта ComboBox вносим список операторов (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Настройка объекта ComboBox

На вкладке Events свойств btnCalc указан список возможных событий для элемента Button.

Рис. 2.14. Настройка события объекта

Наиболее часто используемое событие кнопки — это Click. На рисунке 2.14 представлено, как настроить такое действие. Для со-здания метода — обработчика этого события дважды нажать на поле Сlick.

private void btnCalc_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

Для проверки работоспособности кода можно в обработчике вызвать окно простого сообщения (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Вывод тестового сообщения на экран

В н и м а н и е ! Событие представляет собой автоматическое уведомление о том, что произошло некоторое действие. События действуют по следующему принципу: объект, проявляющий ин-терес к событию, регистрирует обработчик этого события. Когда же событие происходит, вызываются все зарегистрированные обработчики этого события.

События сигнализируют системе (приложению) о том, что про-изошло определенное действие. И если нам надо отследить эти дей-ствия, то мы как раз можем применять события.

Разные объекты можно настроить на свои триггеры обработки событий. Так, например, кнопку, можно настроить на нажатие (клик) мышкой. При этом для поля ввода текста можно создать событие, которое будет что-то выполнять при изменении текста. А надпись станет изменяться при попадании в её область курсора.

То есть можно сказать, что искусство создания хорошего графи-ческого приложения — это умение задействовать разные события объектов для удобного пользования интерфейсом взаимодействия пользователя и программы (автоматизированной системы).

Так, задача обработчика события нажатия кнопки btnCalc будет состоять в следующем:

- Перевести значения из текстового формата «0 +0 i» в My-Complex (Parsing);

- Определить требуемый оператор;

- Произвести вычисления и вывести результат.

Кроме того, обработчик должен иметь защиту от ошибок во время выполнения его кода. Для этого используется конструкция try-catch

Для удобного ввода данных необходимо выбрать формат записи, который легко будет разделить на составляющие.

Например:

«0 +0 i» => Real Пробел Image Пробел i

В данном случае разделителем является пробел и для разделения на элементы можно использовать метод String.Split.

Для использования класса MyComplex в данном проекте необходимо подключить к нему ранее созданную библиотеку MyComplexDll. И в начале файла Form1 написать using MyComplexDll. Графическое указание этих действий представлено на рисунке 2.16.

Рис. 2.16. Вывод тестового сообщения на экран

private void btnCalc_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

//Считывание первого значения

string[] str = tbValueA.Text.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

var x = double.Parse(str[0]); var y = double.Parse(str[1]);

MyComplex a = new MyComplex(x, y);

//Считывание второго значения

str = tbValueB.Text.Split(new char[] { ' ' },

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

MyComplex b = new MyComplex(double.Parse(str[0]), double.Parse(str[1]));

//Определение оператора

string op = (string)cbOperator.SelectedItem; MyComplex res = new MyComplex(); switch(op)

{

case "+":

res = a + b; break;

case "-":

res = a — b; break;

case "||":

res.x = a.Abs(); break; default:break;

}

tbResult.Text = res.ToString();

}

catch

{

tbResult.Text = "";

MessageBox.Show("Что-то пошло не так", "Ошибка");

}

}

Использование в качестве выбора оператора строковой переменной не всегда удобно. В этом случае можно использовать перечислители — enum.

enum Operators

{

Add, Sub, Mult, AbsA, AbsB

}

Также необходимо подключить его к cbOperators (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Использование перечислителя enum

Теперь код определения оператора будет выглядеть следующим образом:

//Определение оператора

var op = (Operators)cbOperator.SelectedItem; MyComplex res = new MyComplex(); switch(op)

{

case Operators.Add: res = a + b;

break;

case Operators.Sub: res = a – b;

break;

case Operators.AbsA: res.x = a.Abs(); break;

default:break;

}

# Комплексные сигналы

Фундаментальная теорема отсчетов [1] (теорема В. А. Котельни-кова) находит самое широкое применение в задачах дискретной и цифровой обработки непрерывных сигналов. Согласно этой теоре-ме, отсчеты низкочастотного сигнала u(t) с ограниченным спектром для его точного восстановления следует брать с частотой дискрети-зации F, не меньшей, чем двусторонняя (полная) ширина полосы частот, занимаемая этим сигналом: F ≥ 2*Fmax , здесь Fmax — наивысшая частота в спектре сигнала.

Комплексный сигнал. Выражение для комплексного сигнала в общем виде можно представить следующим образом [3]:

u t   U t  e j t  t  ,

где	U(t) — огибающая;

Ω — несущая частота;

ψ(t) — начальная фаза сигнала.

(2.1)

Флюктуирующий сигнал (2.1) при разложении в ряд Фурье представляется суммой бесконечного числа элементарных гармони-ческих составляющих, каждая из которых имеет свою амплитуду, частоту и начальную фазу.

В дальнейшем будем рассматривать только наивысшую состав-ляющую спектра сигнала (2.1), который в дискретном виде записы-вается следующим образом:

i

u t   Ue jti ,

ti  iTд  Т ,

(2.2)

где  Tд = 1/Fд — период дискретизации;

∆T — смещение по времени при взятии текущего отсчета;

i = 0, 1, 2… — номер текущего отсчета.

Для простоты рассуждений начальная фаза сигнала (2.2) принята равной нулю [10].

В языке C# существует два вида массивов. Один из них — это классический статический массив с фиксированной длиной пред-ставлен классом Array, второй тип — это список List, является одной из реализаций динамического массива.

В н и м а н и е ! Список — это абстрактный тип данных, пред-ставляющий собой упорядоченный набор значений, в котором некоторое значение может встречаться более одного раза.

Рассмотри базовый класс List<T> и его методы, которые можно использовать для работы с данными:

- Add(T item): добавление нового элемента в список;

- AddRange(ICollection collection): добавление в список кол-лекции или массива;

- BinarySearch(T item): бинарный поиск элемента в списке. Если элемент найден, то метод возвращает индекс этого элемента в коллекции. При этом список должен быть отсортирован;

- IndexOf(T item): возвращает индекс первого вхождения элемента в списке;

- Insert(int index, T item): вставляет элемент item в списке на позицию index;

- Remove(T item): удаляет элемент item из списка и если уда-ление прошло успешно, то возвращает true;

- RemoveAt(int index): удаление элемента по указанному ин-дексу index;

- Sort(): сортировка списка.

Создаем	новый	класс	MyComplexSignal	в	библиотеке

# MyComplexDLL.

public class MyComplexSignal

{

#region Fields

public List<MyComplex> data = new List<MyComplex>(); public double norm = 0;

#endregion

#region Constructors

public MyComplexSignal()

{ }

public MyComplexSignal(double[] X, double[] Y)

{

data = new List<MyComplex>(X.Length); for(int i = 0; i < X.Length; i++)

{

data.Add(new MyComplex(X[i], Y[i]));

}

GetNorm();

}

#endregion #region Methods

public double GetNorm()

{

double norm = 0;

foreach(var v in data)

{

norm += v.Abs();

}

norm = data.Count > 0 ? norm / data.Count : 0; this.norm = norm;

return norm;

}

public int Normalize()

{

if (data.Count == 0) return 1; double coeff = GetNorm();

coeff = coeff == 0 ? 0 : 1 / coeff; for (int i = 0; i < data.Count; i++)

{

data[i] = data[i] * coeff;

}

return 0;

}

public static MyComplexSignal Scale(MyComplexSignal a, double scale)

{

var res = new MyComplexSignal(); int count = a.data.Count;

res.data = new List<MyComplex>(count); for (int i = 0; i < count; i++)

{

res.data.Add(new MyComplex(a.data[i].x * scale, a.data[i].y * scale));

}

res.GetNorm(); return res;

}

//Rotate

public static MyComplexSignal Rotate(MyComplexSignal a, double angle)

{

var res = new MyComplexSignal(); int count = a.data.Count;

MyComplex r = new MyComplex(Math.Cos(angle), Math.Sin(angle)); res.data = new List<MyComplex>(count);

for (int i = 0; i < count; i++)

{

res.data.Add(a.data[i] * r);

}

res.GetNorm();

return res;

}

public static MyComplexSignal Move(MyComplexSignal a, MyComplex shift)

{

var res = new MyComplexSignal(); int count = a.data.Count;

res.data = new List<MyComplex>(count); for (int i = 0; i < count; i++)

{

res.data.Add(a.data[i] + shift);

}

res.GetNorm(); return res;

}

public static MyComplexSignal Conjugate(MyComplexSignal a)

{

var res = new MyComplexSignal(); int count = a.data.Count;

res.data = new List<MyComplex>(count); for (int i = 0; i < count; i++)

{

res.data.Add(new MyComplex(a.data[i].x, -a.data[i].y));

}

res.GetNorm(); return res;

}

public static MyComplexSignal MathAction(MyComplexSignal a, MyComplexSignal b,

Func<MyComplex, MyComplex, MyComplex> func)

{

var res = new MyComplexSignal();

int count = a.data.Count < b.data.Count ? a.data.Count : b.data.Count; res.data = new List<MyComplex>(count);

for (int i = 0; i < count; i++)

{

var tmp = func(a.data[i], b.data[i]); res.data.Add(tmp);

}

res.GetNorm(); return res;

}

public static MyComplex Scalar(MyComplexSignal a, MyComplexSignal b)

{

var temp = MathAction(a, b, MyComplex.ScalarDot); var sum = new MyComplex(0, 0);

foreach(var t in temp.data)

{

sum = sum + t;

}

return sum;

}

public static MyComplexSignal Mult(MyComplexSignal a, MyComplexSignal b)

{

return MathAction(a, b, (x, y) => x * y);

}

public static MyComplexSignal Sum(MyComplexSignal a, MyComplexSignal b)

{

return MathAction(a, b, (x, y) => x + y);

}

public static MyComplexSignal Sub(MyComplexSignal a, MyComplexSignal b)

{

return MathAction(a, b, (x, y) => x — y);

}

#endregion

}

Написанный выше код программы необходимо протестировать.

Так, для проверки используем простую фигуру и Unit test.

Рис. 2.18. Фигура и её повернутая копия

На рисунке 2.18 изображены простая фигура и её повернутая копия.

Данная фигура в векторном виде может быть описана следую-щим образом:

G = (1, 0) (1, 1) (–2, 0) (0, –1).

Для тестирования класса следует создать UnitTest.

В следующих примерах будут показаны несколько способов со-здания списка List.

При этом для тестирования можно воспользоваться функцией

# GetNorm.

public void TestNorm()

{

MyComplexSignal cs = new MyComplexSignal();

cs.data = new List<MyComplex>() { new MyComplex(1, 0), new MyComplex(1, 1), new MyComplex(-2, 0), new MyComplex(0, -1) };

double exp = 1.353;

double actual = cs.GetNorm(); Assert.AreEqual(exp, actual, 0.001);

}

public void TestRotate()

{

//Исходный сигнал

MyComplexSignal cs = new MyComplexSignal();

cs.data = new List<MyComplex>() { new MyComplex(1, 0), new MyComplex(1, 1), new MyComplex(-2, 0), new MyComplex(0, -1) };

//Повернутая копия

MyComplexSignal cs_r = MyComplexSignal.Rotate(cs, Math.PI / 2);

//Ожидаемый результат

MyComplexSignal cs_exp = new MyComplexSignal(); cs_exp.data.Add(new MyComplex(0, 1));

cs_exp.data.Add(new MyComplex(-1, 1));

cs_exp.data.Add(new MyComplex(0, -2));

cs_exp.data.Add(new MyComplex(1, 0));

//Один из способов проверки массива

for(int i = 0; i < cs.data.Count; i++)

{

Assert.AreEqual(cs_exp.data[i].x, cs_r.data[i].x, 0.001, $"Ошибка в поле x

вектора {i}");

Assert.AreEqual(cs_exp.data[i].y, cs_r.data[i].y, 0.001, $"Ошибка в поле y

вектора {i}");

}

}

public void TestScale()

{

//Исходный сигнал

double[] X = new double[] { 1, 1, -2, 0 };

double[] Y = new double[] { 0, 1, 0, -1 }; MyComplexSignal cs = new MyComplexSignal(X, Y);

//Масштабированная копия

MyComplexSignal cs_r = MyComplexSignal.Scale(cs, 2);

//Ожидаемый результат

MyComplexSignal cs_exp = new MyComplexSignal();

cs_exp.data = new List<MyComplex>() { new MyComplex(2, 0), new MyComplex(2, 2),

new MyComplex(-4, 0), new MyComplex(0, -2) }; for (int i = 0; i < cs.data.Count; i++)

{

Assert.AreEqual(cs_exp.data[i].x, cs_r.data[i].x, 0.001, $"Ошибка в поле x вектора {i}");

Assert.AreEqual(cs_exp.data[i].y, cs_r.data[i].y, 0.001, $"Ошибка в поле y вектора {i}");

}

}

# 2.5. Создание оконного приложения

Визуальное программирование — это способ создания програм-мы с помощью манипулирования графическими видимыми (визу-альными) объектами вместо написания программного кода. Одно из основных назначений визуальных методов программирования — разработка графических интерфейсов пользователя приложения.

Средства для организации взаимодействия с пользователем (например окна, кнопки, меню и другие элементы управления)

называют графическим интерфейсом пользователя (Graphical User Interface, GUI). Windows — графическая операционная система, поэтому говорят, что она обеспечивает графический интерфейс пользователя.

Средства визуальной разработки служат сокращению затрат времени и средств на разработку приложения.

Среда быстрой разработки визуального интерфейса берет на се-бя рутинную работу, связанную с подготовкой программы к работе, автоматически генерирует соответствующий программный код и позволяет сосредоточиться не на оформлении интерфейса, а на логике работы будущей программы.

Процесс создания Windows-приложения состоит из двух основ-ных этапов:

- Визуальное проектирование, то есть задание внешнего облика приложения.

- Определение поведения приложения путем написания проце-дур обработки различных событий.

Визуальное проектирование состоит в выборе и размещении различных элементов управления (таких, как кнопки, переключате-ли, значки и т. д.) на плоскости окна будущего приложения.

Такие элементы называются объектами (компонентами), их можно перетаскивать в проектируемом окне с помощью мыши. В итоге программисту остается только написать программный код, определяющий, что должна делать программа при наступлении определенного события:

  - при щелчке мышью на той или иной кнопке;

  - при выборе определенного пункта меню;

  - по прошествии определенного интервала времени;

  - и вообще при наступлении какого-либо иного события, кото-рое может произойти с программой или с операционной системой, под управлением которой она работает.

Такое программирование визуального интерфейса и программ-ного кода называют событийно-ориентированным.

Windows Forms — это часть.NET Framework, которая поддер-живает создание приложений со стандартным GUI на платформе Windows. Различные элементы управления интерфейса (кнопки, ме-ню, переключатели, списки, элементы ввода и т. д.) размещаются на форме. Форма — это окно Windows.

На этапе разработки приложения форма — это экранный объект или контейнер, на поверхности которого размещаются компоненты. Когда разрабатываемая программа будет откомпилирована и запу-щена на исполнение, форма превратится в обычное окно Windows и станет реагировать на определенные в ней события. Таких окон в программе может быть сколько угодно.

Для создания Windows-приложения после запуска Microsoft Visual Studio выберите в меню пункт File-New-Project. На экране появится окно, имеющее следующий вид:

Рис. 2.19. Создание нового оконного проекта

После выполнения указанных действий (рис. 2.19) экран примет вид, отраженный на рисунке 2.20.

Закладка панели элементов

Окно свойств (Properties Window) – здесь выполняется модификация и настройка свойств различных элементов управления

Обозреватель решений

Solution Explorer

Конструктор форм

Form Designer

Рис. 2.20. Режим проектирования оконного интерфейса

# Отображение комплексных сигналов на плоскости

Реализуем рисование на форме через Graphics. Прежде чем ри-совать линии и фигуры, отображать текст или отображать изображе-ния и управлять ими с помощью GDI+, необходимо создать Graphics объект. Graphics — это объект представляет поверхность рисования GDI+, а — объект, используемый для создания графиче-ских изображений.

Работа с графикой состоит из двух этапов.

- Создание Graphics объекта.

- Использование Graphics объекта для рисования линий и фи-гур, отображения текста или отображения изображений и управле-ния ими.

Создадим инструмент для отображения комплексных сигналов в графическом виде. В нашем решении создадим новый проект WinForms.

Добавим элемент tableLayoutPanel на форму проектирования, как показано на рисунке 2.21.

Рис. 2.21. Добавление объекта tableLayoutPanel

Необходимо у свойства Dock установить Fill. Размеры столб-цов — как на рисунке.

Далее в левый столбец необходимо добавить элемент Picture-Box со свойством Dock = Fill (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Компоновка объектов для рисования

Так все действия, связанные с рисованием, будем выполнять с объектом PictureBox.

В качестве теста добавим в код обработчика кнопки Test следу-ющий код:

private void testToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

//Создание временного изображения

var bmp = new Bitmap(pbCanvas.Width, pbCanvas.Height); var canvas = Graphics.FromImage(bmp); canvas.Clear(Color.White);

SizeF size = new SizeF(200, 100);

PointF location = new PointF((float)bmp.Width / 2, (float)bmp.Height / 2); location.X -= size.Width / 2;

location.Y -= size.Height / 2;

canvas.DrawEllipse(Pens.Red, new RectangleF(location, size)); pbCanvas.Image = bmp;

pbCanvas.Refresh();

}

Данный код нарисует эллипс в середине элемента PictureBox.

На следующем шаге будем рисовать сетку координат.

Реализовать это лучше всего через новый класс Canvas (Холст).

public class Canvas

{

#region Fields

Size sourceSize = new Size(100, 100); Size size = new Size(100, 100);

Point location = new Point(10, 10); double borderPercent = 0.1;

Point max = new Point(10, 10); Point min = new Point(0, 0);

int stepPxl = 10;

float lineGridWidth = 1; float axisWidth = 5;

#endregion

#region Constructors public Canvas() { }

public Canvas(Size sourceSize)

{

this.sourceSize = sourceSize;

this.size = new Size((int)(sourceSize.Width * (1 — borderPercent)), (int)(sourceSize.Height * (1 — borderPercent)));

location.X = (sourceSize.Width — size.Width) / 2; location.Y = (sourceSize.Height — size.Height) / 2; stepPxl = size.Width / max.X;

if ((size.Height / max.Y) < stepPxl) stepPxl = size.Height / max.Y;

}

#endregion #region Methods

public void DrawGrid(Graphics gr)

{

gr.Clear(Color.White);

int wLines = size.Width / stepPxl; int hLines = size.Height / stepPxl;

var pen = new Pen(Color.Black, lineGridWidth); int shift = 0;

//Вертикальные линии

for (int w = 1; w < wLines; w++)

{

shift = w * stepPxl;

gr.DrawLine(pen, shift + location.X, location.Y, shift + location.X, size.Height

+ location.Y);

}

//Горизонтальные линии

for (int h = 1; h < hLines; h++)

{

shift = h * stepPxl;

gr.DrawLine(pen, location.X, sourceSize.Height — (shift + location.Y), size.Width + location.X, sourceSize.Height — (shift + location.Y));

}

//Рисование осей

pen.Width = axisWidth;

pen.StartCap = System.Drawing.Drawing2D.LineCap.Round; pen.EndCap = System.Drawing.Drawing2D.LineCap.ArrowAnchor;

gr.DrawLine(pen, location.X, size.Height + location.Y, location.X, location.Y ); pen.StartCap = System.Drawing.Drawing2D.LineCap.NoAnchor; gr.DrawLine(pen, location.X, sourceSize.Height — (location.Y),

size.Width + location.X, sourceSize.Height — (location.Y));

}

#endregion

}

Вызов метода осуществляется следующим кодом программы, а результат работы можно посмотреть на рисунке 2.23.

private void testToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

pbCanvas.Image = new Bitmap(pbCanvas.Width, pbCanvas.Height); var cnv = new Canvas(pbCanvas.Image.Size);

var gr = Graphics.FromImage(pbCanvas.Image); cnv.DrawGrid(gr);

}

Рис. 2.23. Изображение координатной сетки на холсте

Следующим шагом будет добавление контура. Для этого доба-вим в класс Canvas метод отрисовки контуров.

public void DrawContour(Graphics gr, List<PointF> source, PointF shift)

{

var pen = new Pen(Color.Red, 3);

pen.EndCap = System.Drawing.Drawing2D.LineCap.ArrowAnchor; PointF lastPoint = new PointF(shift.X * stepPxl + location.X, sourceSize.Height — (shift.Y * stepPxl) — location.Y);

PointF currentPoint = new PointF(lastPoint.X + source.First().X * stepPxl, lastPoint.Y — (source.First().Y * stepPxl));

// Первый вектор с точкой в начале

pen.StartCap = System.Drawing.Drawing2D.LineCap.RoundAnchor; gr.DrawLine(pen, lastPoint, currentPoint);

lastPoint = currentPoint;

// Остальные — только стрелка

pen.StartCap = System.Drawing.Drawing2D.LineCap.NoAnchor; for(int i = 1; i < source.Count; i++)

{

currentPoint.X = lastPoint.X + source[i].X * stepPxl; currentPoint.Y = lastPoint.Y — (source[i].Y * stepPxl); gr.DrawLine(pen, lastPoint, currentPoint);

lastPoint = currentPoint;

}

}

Обработчик кнопки изменим на код, представленный ниже.

private void testToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

pbCanvas.Image = new Bitmap(pbCanvas.Width, pbCanvas.Height); var cnv = new Canvas(pbCanvas.Image.Size);

var gr = Graphics.FromImage(pbCanvas.Image); cnv.DrawGrid(gr);

PointF loc = new PointF(1, 1); var contour = new List<PointF>();

contour.Add(new PointF(1, 0));

contour.Add(new PointF(1, 1));

contour.Add(new PointF(-2, 0));

contour.Add(new PointF(0, -1)); cnv.DrawContour(gr, contour, loc);

}

Результат работы программы можно наблюдать на рисунке 2.24.

Рис. 2.24. Отрисовка объекта на координатной сетке

Задания для самостоятельной работы

# Задание 1

Добавьте необходимые перегрузки операторов и глобальные пе-ременные в коды программ, представленных в данном разделе. До-работайте часть программы из п. 2.1 так, чтобы появилась возмож-ность осуществить вращение и сдвиг комплексного сигнала. Сделай-те тестирование кода, написав специализированные тесты.

# Задание 2

Сделайте тесты и покажите корректность прохождения юнит-тестирования для остальных методов примера, представленного в п. 2.2.

# Задание 3

Добавьте операторы деления и умножения в проект, созданный в п. 2.3, и покажите работоспособность на основе разных примеров и тестирования кода.

# Задание 4

Добавьте в программу, разработанную в п. 2.4, возможность прямого и обратного дискретного преобразования Фурье комплекс-ного сигнала.

# Задание 5

Реализуйте возможность графического ввода контуров с сохра-нением результата в отдельный файл, возможность вращения конту-ра. Основное задание получите у преподавателя.

Контрольные вопросы

- Что такое класс?

- Что такое поля класса?

- Что такое методы класса?

- В чем разница между private, public и protected методами класса?

- Что такое модуль и аргумент комплексного числа?

- Дайте определение статическим методам класса. Для чего они используются?

- Какие методы тестирования кода Вам известны?

- Дайте понятие Unit тестированию кода.

- Какие стандарные элементы интерфейса вам известны? Назови-те хотя бы пять из них.

- Что такое визуальное программирование? Каково его основное назначение?

- Какое программирование называют событийно-ориентирован-ным?

- Из каких этапов состоит процесс создания Windows-прило-жения?

- Напишите формулу для дискретного преобразования Фурье.

- Дайте определение функции обработчика событий.

- Что такое библиотека классов?

- Для каких целей используется dll-библиотека классов?

- Назовите хотя бы три известных вам метода класса Canvas.

- Дайте определение термину «пространство имен» в C#.

- Поясните, как осуществляется отображение комплексных сиг-налов на плоскости. Каковы основные этапы работы с графикой?

# ВВОД-ВЫВОД ДАННЫХ. ГЕНЕРАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

# Подготовка оконного приложения для генератора случайных чисел

На панелях инструментов находятся элементы управления (ком-поненты), перетаскивая которые на форму, можно создавать графи-ческий интерфейс приложения Windows.

Элементы управления разбиты на категории с логичными назва-ниями, например Menus and Toolbars (меню и панели инструмен-тов), Data (данные), Common Dialogs (диалоговые окна) и т. д. Что-бы добавить элемент управления на форму Windows, достаточно щелкнуть его мышью и перетащить на форму.

Каждый компонент является объектом в смысле объектно-ориентированного программирования — любой из них обладает свойствами и методами обработки событий, связанными с этими компонентами. Компонент, расположенный на панели элементов, является общим описанием класса. Компонент, расположенный на форме, является экземпляром этого класса. Экземпляру можно при-дать индивидуальные качества — определить индивидуальные свой-ства и методы. Поэтому однотипные элементы на форме могут иметь различный вид и вызывать различные действия.

На форме следует разместить элемент MenuStrip (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Добавление объекта MenuStrip

Выполним настройку объекта MenuStrip и добавим разделы

«Save» и «Load», как это показано на рисунке 3.2. Также необходи-мо, чтобы на форме проектирования приложения были объекты Label, TextBox, Button и RichTextBox.

Рис. 3.2. Рабочее окно созданного проекта

# Создание генератора случайных чисел

Для создания генератора случайных чисел создадим обработчик события нажатой кнопки «Gen» (см. рис. 3.2) и напишем код про-граммы:

public List<double> GenerateArray()

{

try //Попытка выполнить инструкции функции

{

List<double> res = new List<double>();

int count = 0; //Переменная для хранения количества чисел

var strCount = tbCount.Text; //Переменная с текстовым значением переменной. Её нельзя использовать в вычислениях

var isGood = int.TryParse(strCount, out count); //Попытка преобразования сроки в значение

if (!isGood) return null; //Возврат в случае ошибки пребразования

Random rnd = new Random(); //Создание генератора СЧ

for(int i = 0; i < count; i++)

{

var value = rnd.NextDouble(); //Генерация значения от 0 до 1

res.Add(value); //Добавление значения в список

}

return res;

}

catch(Exception ex) //Отлов исключений

{

MessageBox.Show(ex.ToString()); //Вывод окна с текстом ошибки

return null;

}

}

private void btnGen_Click(object sender, EventArgs e)

{

var res = GenerateArray(); //Привязка метода к событию кнопки if (res == null) return; //Сброс в случае неудачной генерации this.data = res; //Присвоение полю значения

var str = "";

for(int i = 0; i < res.Count; i++)

{

str += res[i].ToString() + "\n";

}

richTextBox1.Text = str;

}

Теперь при нажатии кнопки Gen будет выведен массив случай-ных значений.

Для организации процесса записи и чтения данных из файла следует создать дополнительный класс File_IO_Methods, что позво-лит разгрузить класс Form1. Созданный класс будет содержать только статичные методы, так как они не требуют создания экзем-пляра класса для их вызова.

public class File_IO_Methods

{

public static int SaveDataToTxtFile(List<double> data, string path)

{

try

{

var str = ""; // Контейнер для накопления текстовой информации

foreach(var d in data)

{

str += d.ToString() + "\n";

}

using (var sw = new StreamWriter(path)) //Создание потока данных

{

sw.Write(str);

}

return data.Count + 1; //Возврат количества записанных строк

}

catch(Exception ex)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.ToString());

}

return 0;

}

public static List<double> LoadDataFromTxtFile(string path)

{

try

{

var data = new List<double>(); //Создание контейнера для результата using (var sr = new StreamReader(path)) //Создание потока для чтения

{

double d = 0; //временная переменная

while(!sr.EndOfStream) //Чтение, пока не дойдет до конца файла

{

var s = sr.ReadLine();

s = s.Replace('.', ','); //замена символов, так как Parse не может преобразовать данные с точкой

if (!double.TryParse(s, out d)) continue;

data.Add(d); //добавление данных в список

}

}

return data;

}

catch (Exception ex)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.ToString());

}

return null;

}

}

Затем в классе Form1 можно добавить обработчики пунктов меню File и вставить в них соответствующие методы сохранения и загрузки.

private void saveToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var fd = new SaveFileDialog(); fd.Filter = "Txt files|*.txt";

if (fd.ShowDialog() != DialogResult.OK) return; //Выход, если не OK

var d = File_IO_Methods.SaveDataToTxtFile(data, fd.FileName);

}

private string DataToText(List<double> res)

{

var str = "";

for (int i = 0; i < res.Count; i++)

{

str += res[i].ToString() + "\n";

}

return str;

}

private void loadToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var fd = new SaveFileDialog(); fd.Filter = "Txt files|*.txt";

if (fd.ShowDialog() != DialogResult.OK) return; //Выход, если не OK

var d = File_IO_Methods.LoadDataFromTxtFile(fd.FileName); if (d != null) data = d;

var s = DataToText(data); richTextBox1.Text = s;

}

Данный программный код позволяет сохранять и считывать данные в файл для сохранения временных результатов в процессе отладки приложения. Также возможен обмен данными с другими приложениями, такими как MathCAD.

Однако, как бы ни было удобно сохранение данных в текстовом формате, при большом объеме такие файлы занимают много диско-вого пространства. В целях экономии места рекомендуется исполь-зование бинарного формата данных. Принципиально это не отлича-ется от текстового, но требует знаний об используемых типах дан-ных и разметки файла.

Далее будет приведен код сохранения и чтения бинарного фай-ла, сравнение внутренней структуры файлов и их размера.

public static int SaveDataToBinFile(List<double> data, string path)

{

try

{

//Создание потока записи данных

using (var sw = new BinaryWriter(File.Create(path)))

{

foreach(var d in data)

{

sw.Write(d);

}

}

return data.Count; //Возврат количества записанных значений

}

catch (Exception ex)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.ToString());

}

return 0;

}

public static List<double> LoadDataFromBinFile(string path)

{

try

{

//Создание контейнера для вывода результата

var data = new List<double>();

//Создание потока для чтения данных

using (var sr = new BinaryReader(File.Open(path, FileMode.Open)))

{

double d = 0; //временная переменная

var count = sr.BaseStream.Length / sizeof(double);

//Вычисление количества значений в файле

int i = 0;

while (i < count) //цикл чтения, пока не дойдет до конца файла

{

d = sr.ReadDouble();

data.Add(d); //добавление данных в список

i++;

}

}

return data;

}

catch (Exception ex)

{

System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.ToString());

}

return null;

}

После сохранения данных в бинарном формате можно сравнить размеры файлов с текстовым форматом.

В txt формате массив из 10 чисел типа double занимает 177 байт, в то время как в bin формате — только 80 байт. Чтобы понять при-чину этой разницы, следует посмотреть на внутреннюю структуру файлов. Для этого необходимо открыть файлы в режиме просмотра (F3) через TotalCommander и поменять вид на шестнадцатеричный (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Изменение вида представления данных в TotalCommander

Рис. 3.4. Структура тестового файла

Особенностью текстового файла является то, что данные хра-нятся в виде символов, каждый из которых занимает 1 байт. Здесь, значения от 30 до 39 — это числа от «0» до «9», 2C — «,», 0A — ко-нец строки (рис. 3.4). Как видно, для разделения данных использу-ются дополнительные символы, которые увеличивают размер файла.

Рис. 3.5. Структура бинарного файла

В бинарном файле каждое значение занимает строго 8 байт, но легко увидеть его, как в текстовом файле, не получится. Первое, что нужно знать при чтении бинарного файла — последовательность байт: little-endian (от младшего к старшему) или big-endian (от старшего к младшему). Так как мы работаем в Windows, по умолча-нию используется little-endian. Здесь значение 0,637041860556715 записано как 4A C5 A8 9C A5 62 E4 3F; для перевода в привычный вид байты следует поменять местами 3FE462A59CA8C54A, далее при  помощи  любого  сервиса  (например,  https://gregstoll.com/

~gregstoll/floattohex/) по переводу из Hex в Double можно расшиф-ровать данное значение.

В стандарте IEEE 754 число с плавающей запятой представляет-ся в виде набора битов, часть из которых кодирует собой мантиссу числа, другая часть — показатель степени, и ещё один бит использу-ется для указания знака числа.

В результате получаем декодированное число: 0x3FE462A59CA8C54A

0	01111111110

0100011000101010010110011100101010001100010101001010

sign	exponent	mantissa

+1	1022

1.0100011000101010010110011100101010001100010101001010

(binary)

+1 *	2^(1022 — 1023) *	1.27408372111343

+1 *	0.50000000000000000 * 1.27408372111343

0.637041860556715

Как уже указано ранее, методы сохранения и чтения бинарных и текстовых файлов будут необходимы в каждом проекте. Для того чтобы не переписывать их каждый раз, можно использовать DLL библиотеки. Один раз создав её, можно использовать во всех новых проектах.

Добавим в Solution новый проект (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Добавление нового проекта

Рис. 3.7. Создание проекта динамической библиотеки

Далее следует перенести код класса File_IO_Methods из основ-ного в созданный проект, обработку исключений временно заком-ментировать.

После компиляции проекта он должен быть подключен к основ-ному проекту через ссылку (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Подключение внешней библиотеки

Теперь в основном проекте можно вызывать методы библиотеки File_IO_Lib. В этом случае код обработчика кнопки Save Bin будет выглядеть следующим образом:

private void saveBinToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var fd = new SaveFileDialog(); fd.Filter = "Binary files|*.bin";

//Выход, если не нажата кнопка OK

if (fd.ShowDialog() != DialogResult.OK) return;

//Вызов метода, описанного в текущем проекте

//var d = File_IO_Methods.SaveDataToBinFile(data, fd.FileName);

var d = File_IO_Lib.File_IO_Methods.SaveDataToBinFile(data, fd.FileName);

//Вызов метода из библиотеки File_IO_Lib

}

Таким образом, в разделе рассмотрен процесс создания простого оконного приложения, приведены примеры кода чтения и записи файлов. Рассмотрена структура текстового и бинарного форматов записи файла.

Часто при разработке алгоритмов используются удобные ин-струменты (как MathCad), при переводе их на языки высокого уров-ня требуется сохранять промежуточные результаты с целью провер-ки отдельных частей кода.

# Генерация сигналов и визуализация данных

В данном разделе будут рассмотрены алгоритмы генерации сиг-налов, элементы визуализации графиков, дискретное преобразование Фурье, АКФ и ВКФ, генератор нормального распределения и фор-мирование гистограмм.

Для работы с заданиями данного раздела необходимо создать форму, представленную на рисунке 3.9.

Рис. 3.9. Добавление объекта TableLayoutPanel

Поставить элемент TableLayoutPanel, в его ячейки установить элементы так, как показано ниже (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Компоновка объектов на форме

Далее следует переименовать вкладку TabPage1 в Signal и вста-вить в неё элемент Chart (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Добавление объекта Chart

Также необходимо создать графический элемент меню со сле-дующими разделами (рис. 3.12):

Рис. 3.12. Создание меню MenuStrip

Далее создаем класс генератора сигнала.

public class Generator

{

#region Fields

public int samples { get; set; } = 100; //Количество отсчетов

//Кол-во периодов на заданное кол-во отсчетов public double pediodsCount { get; set; } = 1; #endregion

#region Constructors

public Generator() { } //Конструктор по умолчанию

#endregion #region Methods

public double[] GenSin()

{

double[] arr = new double[samples];

double coeff = Math.PI * 2 / samples * pediodsCount; for (int i = 0; i < samples; i++)

{

arr[i] = Math.Sin(coeff * i);

}

return arr;

}

#endregion

}

В данном коде использование #region и #endregion позволяет структурировать его и скрывать неиспользуемые участки кода.

Проверьте работу метода GenSin с помощью UnitTest. Код для проверки выглядит следующим образом:

[TestMethod]

public void Test_GenSin()

{

var gen = new Sample_Gen_Ex1.Generator(); gen.samples = 100;

gen.pediodsCount = 1; var data = gen.GenSin();

Assert.AreEqual(1, data[25], 0.01, "Error 25");

Assert.AreEqual(0, data[50], 0.01, "Error 50");

Assert.AreEqual(0.588, data[10], 0.01, "Error 10");

}

При этом в классе основной формы добавим поля:

Generator generator = new Generator(); double[] signalData = new double[1];

Для отображения графика и настройки генератора в обработчик кнопки Show Properties добавить код:

private void showPropertiesToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

propertyGrid1.SelectedObject = generator;

}

Для обработчика кнопки GenSin.

private void genSinToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

signalData = generator.GenSin(); DrawGraph(chart1);

}

private void DrawGraph(Chart chart)

{

chart.Series.Clear();

var series = chart.Series.Add("Graph"); series.ChartType = SeriesChartType.Line; series.Points.DataBindY(signalData);

}

Теперь при нажатии кнопки Show Properties в PropertyGrig бу-дут отображаться свойства поля generator (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Визуализация полученных результатов

Меняя параметры и нажимая кнопку GenSin, можно получить синусоиду различной частоты и с заданным количеством отсчётов.

Базовый элемент C# для отображения графиков имеет достаточ-но обширный функционал, но зачастую не удобен в использовании, в этом случае используются возможности создания нового элемента на основе существующего (наследование) с добавлением необходи-мых функций или использование сторонних библиотек.

Одним из удобных инструментов для визуализации графиков является библиотека ZedGraph. Библиотека ZedGraph предостав-ляет пользователю удобный интерфейс для работы с графиками, она доступна по ссылке: https://jenyay.net/Programming/ZedGraph/.

# Подключение библиотеки ZedGraph

На рисунке 3.14 показано, как подключить библиотеку к теку-щему проекту.

Рис. 3.14. Этапы подключения библиотеки ZedGraph

Библиотека подключена, однако визуальный компонент может быть недоступен в Toolbox. Для его добавления выбираем меню Tools->Choose ToolBox Items и в появившемся диалоговом окне указываем «ZedGraph.dll».

Далее следует заменить элемент Chart в Signal и вставить в неё элемент ZedGraphControl (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Добавление объекта ZedGraphControl

В данном случае нужно изменить код функции DrawGraph.

private void DrawGraph(ZedGraphControl zgc)

{

zgc.GraphPane.CurveList.Clear(); var ppl = new PointPairList();

for (int i = 0; i < signalData.Length; i++)

{

ppl.Add(i, signalData[i]);

}

var pane = zgc.GraphPane.AddCurve("Sinus", ppl, Color.Red); zgc.AxisChange();

zgc.Refresh();

}

Часто в задачах обработки сигналов возникает необходимость использования готовых сигналов, созданных в сторонних приложе-ниях. В данном случае пригодится созданная ранее библиотека чтения/записи «File_IO_Lib.dll».

Для загрузки данных из файла нужно добавить соответствую-щую строку в меню File, а её обработчика прописать следующим образом.

private void loadSignalFromFileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var ofd = new OpenFileDialog(); ofd.Filter = "Text files|*.txt";

if (ofd.ShowDialog() != DialogResult.OK) return;

var data = File_IO_Lib.File_IO_Methods.LoadDataFromTxtFile(ofd.FileName); if (data == null) return;

signalData = data.ToArray(); DrawGraph(zedGraphControl1);

}

В дальнейшем возникнет необходимость использования не-скольких элементов отображения графиков, поэтому методы работы с графиками можно перенести в отдельный класс MyGraphics.

public class MyGraphics

{

public enum GraphType

{

line, stick;

}

public static void DrawGraph(ZedGraphControl zgc, double[] source, Graph Type type)

{

zgc.GraphPane.CurveList.Clear(); var ppl = new PointPairList();

for (int i = 0; i < source.Length; i++)

{

ppl.Add(i, source[i]);

}

switch(type)

{

case GraphType.line:

var pane = zgc.GraphPane.AddCurve("Signal", ppl, System.Drawing.Color.Red, SymbolType.None);

break;

case GraphType.stick:

var bar = zgc.GraphPane.AddBar("Spectrum", ppl, System.Drawing.Color.Green);

break;

}

zgc.AxisChange(); zgc.Invalidate();

}

}

Для реализации генератора случайных чисел следует модерни-зировать класс Generator.

public class Generator

{

//Перечислитель для выбора типа сигнала

public enum SignalType

{

sinus, random, normal

}

//Объявление экземпляра класса Random

Random rnd = new Random(); #region Fields

public int samples { get; set; } = 100; //Количество отсчетов

//Количество периодов на заданное количество отсчетов

public double pediodsCount { get; set; } = 1;

public double ampl { get; set; } = 1; //Амплитуда

public double mean { get; set; } = 0; //Математическое ожидание

public double sigma { get; set; } = 1; //sigma

//Тип генерируемого сигнала

public SignalType signalType { get; set; } = SignalType.sinus; #endregion

#region Constructors

public Generator() { }//Конструктор по умолчанию

#endregion #region Methods

/// <summary>

/// Функция генерирования сигн. в соотв. с установленным типом сигнала

/// </summary>

/// <returns></returns>

public double[] GenerateSignal()

{

switch(signalType)

{

case SignalType.sinus: return GenSin();

case SignalType.random: return GenRandomSignal(); case SignalType.normal: return GenNormalSignal(); default: return null;

}

}

/// <summary>

/// Функция генерирования синусоидального сигнала

/// </summary>

/// <returns></returns> public double[] GenSin()

{

double[] arr = new double[samples];

double coeff = Math.PI * 2 / samples * pediodsCount; for (int i = 0; i < samples; i++)

{

arr[i] = Math.Sin(coeff * i);

}

return arr;

}

/// <summary>

/// Функция генерирования сигнала, состоящего из случайных чисел

/// </summary>

/// <returns></returns>

public double[] GenRandomSignal()

{

double[] arr = new double[samples]; for (int i = 0; i < samples; i++)

{

arr[i] = rnd.NextDouble() * ampl;

}

return arr;

}

/// <summary>

/// Функция генерирования случайного числа, соответствующего нормальному закону распределения

/// </summary>

/// <param name="rnd"></param>

/// <param name="mo"></param>

/// <param name="sko"></param>

/// <returns></returns>

private static double RNorm(Random rnd, double mo, double sko)

{

double val = 0;

double r, phi, alpha, coeff = 0;

r = rnd.NextDouble() + double.Epsilon; phi = rnd.NextDouble() + double.Epsilon; alpha = 2 * Math.PI * phi;

coeff = Math.Sqrt(-2 * Math.Log(r)) * sko; val = Math.Cos(alpha) * coeff + mo; return val;

}

/// <summary>

/// Функ. генер. сигнала из случ. чисел, им. нормальное распределение

/// </summary>

/// <returns></returns>

public double[] GenNormalSignal()

{

double[] arr = new double[samples]; for (int i = 0; i < samples; i++)

{

arr[i] = RNorm(rnd, mean, sigma) * ampl;

}

return arr;

}

#endregion

}

Гистограмма — это способ представления табличных данных в виде столбчатой диаграммы. Количественные соотношения неко-торого показателя представлены в виде прямоугольников, площади которых пропорциональны.

Чаще всего для удобства восприятия ширину прямоугольников берут одинаковую, при этом их высота определяет соотношения отображаемого параметра.

Так, для реализации алгоритмов вычисления гистограммы создан класс Histogram.

public class Histogram

{

#region Fields

public int intervars { get; set; } = 100; public double step { get; set; } = 0.1;

public double max { get; set; } = 0; public double min { get; set; } = 0; public int[] histArr = new int[1]; #endregion

#region Constructors public Histogram() { } #endregion

#region Methods

public int[] CalcHistogram(double[] data)

{

min = double.MaxValue; max = double.MinValue;

for(int i = 0; i < data.Length; i++)

{

if (data[i] > max) max = data[i]; if (data[i] < min) min = data[i];

}

step = (max — min) / intervars; var res = new int[intervars];

int idx = 0;

double coeff = step != 0 ? 1 / step : 0; foreach(double d in data)

{

idx = (int)((d — min) * coeff);

if (idx >= intervars) idx = intervars — 1; res[idx]++;

}

this.histArr = res; return res;

}

#endregion

}

Использование — аналогично классу Generator (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Визуализация сигнала и его гистограммы

# Цифровая обработка сигналов

В данном разделе будут рассмотрены алгоритмы дискретного и быстрого преобразования Фурье [11]. Так как результатом преобра-зования является массив комплексных чисел, можно создать свой класс Complex, однако в этом нет необходимости в связи с тем, что при реализации БПФ будет использована библиотека Aforge, в кото-рой уже имеется класс для работы с комплексными числами.

- Прямое преобразование Фурье:

N 1

X k   xne

n  0

 2 i kn N

N 1

  xn  cos 2 kn / N   i  sin 2 kn / N ,

n  0

 k  0,..., N  1.

- Обратное преобразование Фурье:

1 N 1

2 i kn

1 N 1

xn 

 X k e N	

N k  0

 X k  cos 2 kn / N   i  sin 2 kn / N ,

N

k  0

n  0,..., N  1.

Подключение библиотеки Aforge выполняется через меню Pro-ject->Add reference. Для реализации дискретного преобразования Фурье создан класс FourierTransform.

public class FourierTransform

{

/// <summary>

/// Функция вычисления дискретного преобразования Фурье

/// </summary>

/// <param name="data">Входные данные</param>

/// <param name="dir"> Направление преобразования. Прямое -1, обратное

1</param>

/// <returns></returns>

public static Complex[] FT(Complex[] data, int dir = -1)

{

int N = data.Length;

var res = new Complex[N]; Complex sum = Complex.Zero; double cos = 0, sin = 0;

double cf = 2 * Math.PI / N; for (int i = 0; i < N; i++)

{

sum = Complex.Zero; for(int j = 0; j < N; j++)

{

cos = Math.Cos(cf * i * j); sin = Math.Sin(cf * i * j);

sum.Re += (data[j].Re * cos) — dir * (data[j].Im * sin); sum.Im += (data[j].Im * cos) + dir * (data[j].Re * sin);

}

//В случае обратного преобразования делить на N if (dir > 0) sum /= N;

res[i] = sum;

}

return res;

}

/// <summary>

/// Функция вычисления амплитудного спектра

/// </summary>

/// <param name="data"></param>

/// <returns></returns>

public static double[] AmplSpectrum(Complex[] data)

{

int N = data.Length;

var res = new double[N]; for (int i = 0; i < N; i++)

{

res[i] = Math.Sqrt(data[i].Re * data[i].Re + data[i].Im * data[i].Im);

}

return res;

}

/// <summary>

/// Реализация функции БПФурье из библиотеки AForge.

/// Результат обратного преобразования базовой функции из AForge

соответствует реальному результату прямого преобразования

/// </summary>

/// <param name="data"></param>

/// <param name="dir">Направление преобразования. Прямое -1, обратное

1</param>

public static void FFT(Complex[] data, int dir = -1)

{

if (dir == -1) AForge.Math.FourierTransform.FFT(data,

AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward); else

AForge.Math.FourierTransform.FFT(data, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);

}

}

В основном классе в соответствующем обработчике прописать следующий код:

private void dFTToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var signal = Double2ComplexArray(signalData); var sp = FourierTransform.FT(signal, -1); cSignal = sp;

var dataToShow = FourierTransform.AmplSpectrum(cSignal); MyGraphics.DrawGraph(zedGraphControl2, dataToShow, MyGraphics.GraphType.stick);

}

На рисунке 3.17 представлены сигнал и его спектр после добав-ления всех кодов и настройки графических компонентов.

Рис. 3.17. Сигнал и его спектр

# Автокорреляционная функция

Автокорреляционная функция — это зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и её сдвинутой копией от величины временного сдвига.

Если исходная функция строго периодическая, то на графике ав-токорреляционной функции тоже будет строго периодическая функ-ция. Таким образом, из этого графика можно судить о периодично-сти исходной функции, а следовательно, и о её частотных характе-ристиках. Автокорреляционная функция применяется для анализа сложных колебаний [12].

Создать класс Correlation, в котором описать функции:

public static double[] Akf_acycle(double[] s)

{

int N = s.Length;

var res = new double[N]; var coeff = 1.0 / N;

for (int k = 0; k < N; k++)

{

var sum = 0.0;

for (int i = 0; i < N; i++)

{

if ((i + k) > N — 1) continue; sum += s[i] * s[(i + k)];

}

res[k] = sum * coeff;

}

return res;

}

public static double[] Akf(int[] s)

{

int N = s.Length;

var res = new double[N]; var coeff = 1.0 / N;

for (int k = 0; k < N; k++)

{

var sum = 0.0;

for (int i = 0; i < N; i++)

{

sum += s[i] * s[(i + k) % N];

}

res[k] = sum * coeff;

}

return res;

}

public static double[] VKF<T>(T[] signal, T[] h)

{

int N = h.Length;

var res = new double[N]; var coeff = 1.0 / N;

for (int k = 0; k < N; k++)

{

var sum = 0.0;

for (int i = 0; i < N; i++)

{

sum += Convert.ToDouble(signal[i]) * Convert.ToDouble(h[(i + k) % N]);

}

res[k] = sum * coeff;

}

return res;

}

# Генератор М-последовательности

Базируются на свойствах поля GF 2n  .

Длина кода N  2n  1 .

Правила кодирования:

- Выбирается первообразный неприводимый над полем GF  2 

полином степени n

 

f  x  xn  a	xn1  ...  a x  a

n 1	1	0 .

- Составляем сопровождающую матрицу

|  0 | 0 | ... | 0 | a0  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | 0 | ... | 0 | a  1  |
|  0 H   ... | 1 ... | ... ... | 0 ... | a2   . ...  |
|  0  | 0 | ... | 0 | a  n  2  |
|  0 3. Вычисляем векторы | 0 | ... | 1 | an 1  |



 1 

0

  

  

 1 

0

  

  

xi 1  H  xi , x(0)   0  , x(0)   0  i  0,1,... p  2 .

  

...

 0 

  

 0 

  

...

 0 

  

 0 

4. Из полученной матрицы X формируем код

i , j

1





if  X i , j  0,

1 if  X i , j  1.

Мощность метода кодирования:  2n  1 2n .

В проект добавить класс MLS, в котором прописать метод

# MakeMSequence

Исходный код:

public static int[] MakeMSequence(int[] polinom)

{

int k = polinom.Length;

int N = (int)Math.Pow(2, k) — 1;

//Сопровождающая матрица

var am = new int[k, k]; am[0, k — 1] = polinom[0]; for (int r = 1; r < k; r++)

{

am[r, r — 1] = 1;

am[r, k — 1] = polinom[r];

}

//Формирование вектор-столбца

int[] X = new int[k]; X[0] = 1;

//Выходная матрица int[,] C = new int[N, k]; C[0, 0] = 1;

int[] Xtmp = new int[k]; int j = 1;

while(j < N)

{

//Умножение матрицы на столбец

for (int r = 0; r < k; r++)

{

Xtmp[r] = 0;

for (int c = 0; c < k; c++) Xtmp[r] += am[r, c] * X[c];

}

for (int r = 0; r < k; r++)

{

X[r] = Xtmp[r] % 2;

C[j, r] = X[r];

} j++;

}

int[] res = new int[N]; for (int r = 0; r < N; r++)

res[r] = C[r, 0] * 2 — 1; return res;

}

Код для тестирования:

public void Test_MLS()

{

int[] polinom = new int[] { 1, 1, 0, 0 };

var seq = MLS.MakeMSequence(polinom);

//Формирование эталонной акф

var expCorr = new double[seq.Length]; expCorr[0] = 1.0;

var cf = 1.0 / seq.Length;

for (int i = 1; i < seq.Length; i++) expCorr[i] = -1 * cf; var corr = Correlation.Akf(seq);

for (int i = 0; i < corr.Length; i++)

{

Assert.AreEqual(expCorr[i], corr[i], 0.01, $"Error {i}");

}

}

# Согласованная фильтрация сигналов

Альтернативой корреляционному методу обработки сигналов является согласованная фильтрация, осуществляющая сжатие сигна-ла не по спектру, а по времени.

Рис. 3.18. Согласованная фильтрация

Основным преимуществом таких фильтров является их инвари-антность к задержке сигнала, когда максимум выходного напряже-ния не зависит от времени прихода (задержки) сигнала. Применение согласованных фильтров обеспечивает, как и в случае корреляцион-

ной обработки сигнала, минимальную вероятность появления ошиб-ки. Это достигается фильтрацией искаженного шумом сигнала, с помощью фильтра, обладающего импульсной характеристикой h(t), являющейся зеркальными отображением входного сигнала, сдвину-той во времени. Такой фильтр называется согласованным.

Реализация

- Генерация М последовательности.

- Генерация входного сигнала, состоящего из суммы М после-довательностей, сдвинутых относительно друг друга на заданный промежуток времени.

- Фильтрация сигналов.

public static int[] GenTestSignal(int[] polinom, List<int> shifts)

{

var mSeq = MLS.MakeMSequence(polinom); int lenSeq = mSeq.Length;

int countSeq = shifts.Count;

//Длина вход. сигн. = максимальный сдвиг * длину послед + 10%

int signalLen = (int)((shifts.Max() + lenSeq) * 1.1);

//Test signal

int[] signal = new int[signalLen];

//Формирование сигнала

foreach(var s in shifts)

{

for(int i = 0; i < lenSeq; i++)

{

signal[s + i] += mSeq[i];

}

}

return signal;

}

public static double[] MatchedFilter(int[] signal, int[] seq)

{

int lenSeq = seq.Length;

int lenSign = signal.Length — lenSeq; double[] res = new double[signal.Length]; double sum = 0;

for (int s = 0; s < lenSign; s++)

{

sum = 0;

for (int i = 0; i < lenSeq; i++)

{

sum += signal[s + i] * seq[i];

}

res[s] = sum;

}

return res;

}

public static List<int> FindMax(double[] signal, double threshold)

{

var shifts = new List<int>(); double max = signal.Max();

int idx = Array.FindIndex<double>(signal, (i) => { return i == max; }); while (max > threshold)

{

shifts.Add(idx); signal[idx] = 0;

idx = -1;

max = 0;

for(int i = 0; i < signal.Length; i++)

{

if(signal[i] > max) { max = signal[i]; idx = i; }

}

}

shifts.Sort(); return shifts;

}

Для тестирования можно использовать следующий код:

public void Test_MatchedFilter()

{

int[] polinom = new int[] { 1, 1, 0, 0 };

//lenSeq = 15;

List<int> shifts = new List<int>() { 5, 25, 30 }; var seq = MLS.MakeMSequence(polinom);

var signal = Filtering.GenTestSignal(polinom, shifts);

var avkf = Filtering.MatchedFilter(signal, seq); var actShifts = Filtering.FindMax(avkf, 5);

Assert.AreEqual(shifts.Count, actShifts.Count, 0.01, $"Error shifts count");

}

# Модуляция сигналов

Колебания на радиочастотах могут быть переданы на дальние расстояния, но до тех пор, пока они не модулированы, эти колебания не несут какой-либо информации. Существует несколько способов модуляции несущих колебаний. Модулирующий сигнал — это информация, которую требуется передать.

Амплитудная модуляция (AM). При данной модуляции синусои-дальных колебаний (несущей) модулирующий сигнал управляет уровнем сигнала несущей. В этом случае напряжения модулирую-щего сигнала и сигнала несущей перемножаются (данный процесс называется смешением).

При амплитудной модуляции спектр модулирующего сигнала и его зеркальное отображние располагаются по обе стороны от частоты несущей.

Сдвинутый по частоте модулирующий сигнал и его зеркальное отображение называются боковыми полосами (поскольку они рас-полагаются по обе стороны от несущей). Верхняя боковая полоса занимает частоты выше частоты несущей, а нижняя боковая поло-са — частоты ниже частоты несущей [13].

Частотная модуляция (ЧМ). При частотной модуляции в соот-ветствии с изменением напряжения модулирующего сигнала увели-чивается и уменьшается мгновенная частота. Результирующий спектр более сложен, чем для АМ-сигнала, и занимает значительно более широкую полосу частот.

Частотная модуляция является нелинейной, поэтому возникают гармоники модулирующего сигнала, которые располагаются по обе стороны от центральной частоты. Величина девиации частоты несу-щей относительно центральной частоты служит мерой глубины модуляции.

Чем больше глубина модуляции, тем больше возникает гармо-ник модулирующего сигнала и, следовательно, тем более широкая полоса частот требуется для передачи модулированного сигнала.

Передачи радиовещательных станций обычно занимают полосу

±75 кГц при ширине полосы частот модулирующего сигнала 15 кГц [1].

Фазовая модуляция (ФМ). При фазовой модуляции в соответ-ствии с модулирующим сигналом изменяется фаза. ЧМ и ФМ взаи-мосвязаны, а для синусоидального модулирующего сигнала резуль-таты идентичны. Различие между ними можно обнаружить, если для модуляции используется цифровой сигнал, потому что фаза несущей изменяется скачком и вызывает скачкообразное изменение амплиту-ды несущей.

Разновидностью ФМ служит квадратурная фазовая манипуляция QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), где данные переключают сиг-налы синфазной и квадратурной несущих. В некоторых случаях цифровой поток фильтруется, чтобы фазовый сдвиг не был мгновен-ным [14].

Амлитудно-частотная модуляция (АЧМ) является наиболее простым и распространенным способом изменения параметров но-сителя информации. При амплитудной модуляции амплитуда гармо-нического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону из-менения передаваемого информационного сигнала. В радиотехнике амплитудную модуляцию применяют для передачи информации на расстояние в радиовещании, акустической локации и др. Например, в радиовещании звуковые колебания преобразуются в электриче-ский сигнал низкой частоты (модулирующий сигнал), который и изменяет (модулирует) амплитуду сигнала высокой (несущей) ча-стоты. У полученного в результате модулированного радиосигнала амплитуда изменяется в соответствии с силой звукового сигнала.

Квадратурная амплитудно-фазовая модуляция QAM (Quadrature Amplitude Modulation). В этом случае изменяются фаза и амплитуда. Данный метод применяется в цифровых системах, где каждое состо-яние фаза/амплитуда может представлять несколько битов данных. Число состояний указывается в обозначении. Так, 16QAM имеет 16 состояний, каждое из которых представляет 4 бит данных. В цифро-вом телевизионном вещании DVB (Digital Video Broadcast) для сни-жения требований к полосе частот применяется 64QAM (каждое со-стояние представляет 6 бит).

Другие схемы модуляции основываются на описанных выше ме-тодах. При расширении спектра прямой последовательностью перед модуляцией методом QPSK каждый бит преобразуется в определен-ную последовательность из 10 и более битов. Полоса частот шире,

зато на одной и той же частоте могут работать несколько каналов и риск взаимных помех при передаче ниже.

Поскольку радиоспектр перегружен, важна точность установки частоты. Эта точность также важна для взаимодействия телекомму-никационных систем [2].

Исправим исходный код класса Generator:

//Перечислитель для выбора типа сигнала

public enum SignalType

{

sinus, random, normal, AM, FM, PhM

}

//Объявление экземпляра класса Random Random rnd = new Random();

#region Fields

//Количество отсчетов

public int samples { get; set; } = 1024;

//Математическое ожидание

public double mean { get; set; } = 0;

//sigma

public double sigma { get; set; } = 1;

//Количество периодов на заданное количество отсчетов или частота [Category("Гармонические колебания"), DisplayName("Частота сигнала"), Description("")]

public double freqSignal { get; set; } = 50;

//Амплитуда

[Category("Гармонические колебания"), DisplayName("Амплитуда сигнала"), Description("")]

public double ampl { get; set; } = 1;

//Модулированные сигналы

//[Category("Модуляция"), DisplayName("Амплитуда модулирующего сигнала"), Description("")]

//public double amplModulation { get; set; } = 1;

[Category("Модуляция"), DisplayName("Частота модулирующего сигнала"), Description("АМ")]

public double freqModulation { get; set; } = 5; [Category("Модуляция"), DisplayName("Коэффициент модуляции"), Description("АМ")]

public double coeffModulation { get; set; } = 5;

[Category("Модуляция"), DisplayName("Скорость изменения частоты"), Description("ЧМ")]

public double freqSpeed { get; set; } = 0.001;

[Category("Модуляция"), DisplayName("Кол-во периодов на кодовый интервал"), Description("ФМ, АМ")]

public int periodsPerCodeInterval { get; set; } = 4; [Category("Модуляция"), DisplayName("Кодовая последовательность"), Description("ФМ, АМ")]

public List<int> codeSequence { get; set; } = new List<int>();

//Тип генерируемого сигнала

public SignalType signalType { get; set; } = SignalType.sinus;

//Метод GenerateSignal дополним

public double[] GenerateSignal()

{

switch(signalType)

{

case SignalType.sinus: return GenSin();

case SignalType.random: return GenRandomSignal(); case SignalType.normal: return GenNormalSignal(); case SignalType.AM: return GenAM();

case SignalType.FM: return GenFM(); case SignalType.PhM: return GenPhM(); default: return null;

}

}

АМ-сигнал можно задать следующим образом. Допустим, что мы хотим промодулировать несущее колебание монограмоническим

сигналом. Выражение для несущего колебания с частотой c

следующий вид (начальную фазу положим равной нулю):

uc t   Uc cos ct ,

где Uc — амплитуда несущего колебания.

имеет

Выражение для модулирующего несущего синусоидального сигнала с частотой  m имеет такой вид:

um t   Um cos mt    ,

max

где  — начальная фаза, um t 	 U m . Тогда

uam t   U c 1  m cos mt    cos ct .

Приведенная выше формула для uam t  может быть записана в следующем виде:

2

uam t   Uc cos ct   mUc cos c  m  t     cos c  m  t    .

fs = 50	частота несущего колебания

As = 1	амплитуда несущего колебания

cos  2

Us  As 	    fs  n 

несущее колебание

	N	

	

fm =5	частота, модулирующая колебания

Am = 1	амплитуда, модулирующая коле-бания

m = 0.5	коэффициент модуляции

cos  2

Um   Am 	    fm  n 	модулирующее колебание

n		N	

	

Uam  As   q  m 	

  fm  n   

    fs  n 

n		cos  2	N	   cos  2	N	

		 		

Рис. 3.19. Визуализация структуры сигнала Uam

Исходный код:

/// <summary>

/// Амплитудно-модулированный сигнал

/// </summary>

/// <returns></returns> public double[] GenAM()

{

double[] arr = new double[samples];

double freqStep = Math.PI * 2 / samples * freqSignal; double freqMStep = Math.PI * 2 / samples * freqModulation; for (int i = 0; i < samples; i++)

{

arr[i] = ampl * (1+coeffModulation*Math.Cos(freqMStep*i)) * Math.Cos(freqStep * i);

}

return arr;

}

ЧМ-сигнал можно задать следующим образом:

/// <summary>

/// Частотно-манипулированный сигнал

/// </summary>

/// <returns></returns> public double[] GenFM()

{

double[] arr = new double[samples]; double freqStep = Math.PI * 2 / samples;

int itrvCount = (int)(freqSignal / periodsPerCodeInterval); int ticksCount = samples / itrvCount;

double phase = 0; double curFreq = 1;

for (int i = 0; i < samples; i++)

{

curFreq = ((i / ticksCount) & 1) == 1 ? freqSignal : freqModulation; arr[i] = ampl * Math.Cos(curFreq * i);

}

return arr;

}

ЛЧМ-сигнал можно задать следующим образом:

fn :  a  n — линейно-частотная модуляция сигнала (a — ско-

рость нарастания частоты);

u :  sin  2    n  f  — ЧМ-дискретный сигнал;

n	 N	n 

	

fs  5 — частота несущего колебания;

As  1 — амплитуда несущего колебания;

Us   A

    f	

	s

cos  2	n

- несущее колебание;

n	s		N	

	

a  0, 01 — скорость изменения частоты;

fn  a  n — линейно-частотная модуляция сигнала;

Ufmn

 As 



cos  2

  fs N



n  .

	

Рис. 3.20. Визуализация структуры сигнала Ufm

/// Частотно-модулированный сигнал

/// </summary>

/// <returns></returns> public double[] GenFM()

{

double[] arr = new double[samples];

double freqStep = Math.PI * 2 / samples * freqSignal; for (int i = 0; i < samples; i++)

{

arr[i] = ampl * Math.Cos(freqStep * i * freqSpeed * i);

}

return arr;

}

ФМ-сигнал можно задать следующим образом:

f : 10

— модулирующая функция,

- число периодов на интервале наблюдения,

u : sin  2    n  f    — дискретный ФМ-сигнал.

n	 N	n 

	

fs  20 — частота несущего колебания;

As  1 — амплитуда несущего колбенаия;

cos  2

Us   As 	    fs n 

- несущее колебание;

n		N	

c  fs

4

	

- количество кодовых интервалов;

Nc  N  200 — количество отсчетов на один кодовый интревал;

c

 		 n  , 2   

— модулирующая последователь-

n	mod  trunc  Nc 	

			

ность;

Ufm

 As  cos  2   fs n    .

n		N	n 

	

Рис. 3.21. Визуализация структуры сигнала Ufm

public double[] GenPhM()

{

double[] arr = new double[samples];

double freqStep = Math.PI * 2 / samples * freqSignal;

int itrvCount = (int)(freqSignal / periodsPerCodeInterval); int ticksCount = samples / itrvCount;

double phase = 0;

for (int i = 0; i < samples; i++)

{

phase = ((i / ticksCount) % 2) * Math.PI;

arr[i] = ampl * Math.Cos(freqStep * i + phase);

}

return arr;

}

# Обработка звуковых файлов

Формат WAV изначально использовался в системе Windows для сохранения цифровых аудиоданных. Это самый известный и широко поддерживаемый формат благодаря популярности платформы Windows и большому количеству написанных для неё программ.

Почти любая современная программа, работающая со звуком, может прочитать или записать формат WAV, поэтому этот формат очень интересен для разработчиков программного обеспечения. Далее подробно описываются структуры данных формата WAV.

Поскольку формат WAV-файла пришел от операционной систе-мы Windows, в которой традиционно использовались процессоры Intel, все значения данных формата хранятся как Little-Endian, т. е. самый младший значащий байт идет первым. WAV-файлы могут содержать строки текста, например, метки секций, информационные комментарии и т. д. Строки сохраняются таким образом, что первый байт указывает количество байт текста ASCII в строке.

WAV-файл использует стандартную RIFF-структуру, которая группирует содержимое файла из отдельных секций (chunks) — формат выборок аудиоданных, аудиоданные и т. п.

Каждая секция имеет свой отдельный заголовок секции и от-дельные данные секции. Заголовок секции указывает на тип секции и количество содержащихся в секции байт. Такой принцип органи-зации позволяет программам анализировать только необходимые секции, пропуская остальные секции, которые не известны или ко-торые не требуют обработки.

Некоторые определенные секции могут иметь в своем составе подсекции (sub-chunks). Например, как можно увидеть на диаграм-ме, описывающей основной формат WAV-файла, секции «fmt» и «data» являются подсекциями секции «RIFF».

Рис. 3.22. Структра WAV-файла

Адреса начала секций файла RIFF должны быть выравнены на размер слова (2 байта). Это означает, что общий размер секции дол-жен быть кратен 2. Если секция содержит нечетное число байт дан-ных (невыравненное до 2 байт), то добавляется дополнительный ну-левой байт данных в конец данных секции. Этот дополнительный байт не учитывается в размере секции заголовка, таким образом про-грамма всегда должна учитывать выравнивание для расчета смеще-ния начала следующей секции.

Существует довольно много типов секций, заданных для файлов WAV, но большинство WAV-файлов содержат только две из них: секцию формата (fmt) и секцию данных (data). Это именно те сек-ции, которые необходимы и для описания формата выборок аудио-данных, и для хранения самих аудиоданных. Хотя официальная спе-цификация не задает жесткий порядок следования секций, наилуч-шей практикой будет размещение секции формата перед секцией данных.

Многие программы ожидают именно такой порядок секций, и он наиболее разумен для передачи аудиоданных через медленные, по-следовательные источники наподобие Интернет. Иначе если формат придет после данных, то перед стартом воспроизведения необходи-мо считать и запомнить все аудиоданные, только после получения формата запускать воспроизведение.

Все секции формата RIFF и соответственно секции Wave со-храняются в следующем формате (см. диаграмму). Заметьте, что да-же вышеупомянутая секция RIFF соответствует этому формату.

Рис. 3.23. Формат секций RIFF и Wave

Обратная сторона популярности формата файла WAVE — из сотен программ, которые поддерживают этот формат, многие зло-употребляют или неправильно используют формат из-за плохого программирования и (или) плохой документации. Как только неко-торые из этих «непослушных» программ становятся довольно попу-лярными и производят в большом количестве миллионы неправиль-ных WAVE-файлов, остальная часть отрасли программного обеспе-чения вынуждена иметь дело с этим и производить код, который может распознавать эти неправильные файлы. Новый код не должен записывать эти ошибки, но должен читать ошибочный WAVE-файл. Ниже описано несколько таких исключений, которые были сделаны в дополнение к строгому/исходному формату WAVE.

Для работы с WAVE-файлом следует создать новый проект библиотеки классов RIFF_Files. В нем создаем 4 класса для хране-ния данных.

Класс заголовка:

public class Header

{

public string chunkId;//"RIFF" (0x52494646) public UInt32 dataSize;//(file size) — 8 public string typeID;//"WAVE" (0x57415645)

}

Класс данных о формате файла:

public class FmtChunk

{

public string chunkId = "fmt ";//"fmt " (0x666D7420) public UInt32 dataSize = 16;//16 + extra format bytes public ushort compressionCode = 1;//1 — 65,535 public ushort numberOfChannels = 1;//1 — 65,535 public UInt32 sampleRate = 44100;//1 — 0xFFFFFFFF

public UInt32 avgBitsPerSample = 88200;//1 — 0xFFFFFFFF AvgBytesPerSec =

SampleRate * BlockAlign

public ushort blockAlign = 2;//1 — 65,535 BlockAlign = BitsPerSample / 8 * NumChannels

public ushort bitsPerSample = 16;//1 — 65,535

public ushort extraFormatBytes = 0;//0 — 65,535 //Всегда четное число

public byte[] extraBytes;

}

Класс для хранения данных, но также может использоваться для всех неизвестных секций.

public class dataChunk

{

public string chunkId;//"data" (0x64617461) public UInt32 dataSize;

public long dataOffset;

}

Класс для хранения метаданных файла. Следует отметить, что сами данные каналов содержатся в нетипизированном объекте chan-nels.

public class Wave

{

public Header header = new Header();

public FmtChunk fmtChunk = new FmtChunk();

public dataChunk dataChunk = new dataChunk();

public List<dataChunk> unknownChunks = new List<dataChunk>(); public int sampleSize = 16;

public object channels = new object();

}

Для чтения и записи файлов служит класс WaveReader.

public class WaveReader

{

public static FmtChunk ReadFmtChunk(BinaryReader stream)

{

var chunk = new FmtChunk(); chunk.chunkId = "fmt ";

chunk.dataSize = stream.ReadUInt32(); chunk.compressionCode = stream.ReadUInt16(); chunk.numberOfChannels = stream.ReadUInt16(); chunk.sampleRate = stream.ReadUInt32(); chunk.avgBitsPerSample = stream.ReadUInt32(); chunk.blockAlign = stream.ReadUInt16(); chunk.bitsPerSample = stream.ReadUInt16();

if (chunk.dataSize > 16)

{

chunk.extraFormatBytes = stream.ReadUInt16();

if ((chunk.extraFormatBytes & 1) == 1) chunk.numberOfChannels++; chunk.extraBytes = stream.ReadBytes(chunk.extraFormatBytes);

}

return chunk;

}

public static dataChunk ReadDataChunk(BinaryReader stream, string id)

{

var chunk = new dataChunk(); chunk.chunkId = id;

chunk.dataSize = stream.ReadUInt32(); chunk.dataOffset = stream.BaseStream.Position; stream.BaseStream.Position += chunk.dataSize;

return chunk;

}

public static Wave ReadWaveFile(string path)

{

var br = new BinaryReader(File.Open(path, FileMode.Open)); var res = new Wave();

try

{

using (br)

{

//Чтение заголовка и проверка соответствия формата

Header h = new Header();

h.chunkId = Encoding.UTF8.GetString(br.ReadBytes(4));

if (h.chunkId != "RIFF") { throw new Exception("It's not a wave file"); } h.dataSize = br.ReadUInt32();

h.typeID = Encoding.UTF8.GetString(br.ReadBytes(4));

if (h.typeID != "WAVE") { throw new Exception("It's not a wave file"); } int checkValue = 0;

FmtChunk fmtChunk = new FmtChunk(); dataChunk dataChunk = new dataChunk();

List<dataChunk> unknownChunks = new List<dataChunk>();

//Чтение секций

while (br.BaseStream.Position < br.BaseStream.Length)

{

string chunkId = Encoding.UTF8.GetString(br.ReadBytes(4)); switch (chunkId)

{

case "fmt ":

fmtChunk = ReadFmtChunk(br); checkValue++;

break; case "data":

dataChunk = ReadDataChunk(br, chunkId); checkValue++;

break; default:

var dat = ReadDataChunk(br, chunkId); unknownChunks.Add(dat);

break;

}

}

if (checkValue < 2) throw new Exception("Не все обязательные секции прочитаны");

res.header = h; res.fmtChunk = fmtChunk; res.dataChunk = dataChunk;

//Чтение данных

//var samples_total = dataChunk.dataSize / (fmtChunk.signBitsPerSample / 8); br.BaseStream.Position = dataChunk.dataOffset;

var buf = br.ReadBytes((int)dataChunk.dataSize); if (fmtChunk.bitsPerSample == 8)

res.channels = ReadChanels<byte>(buf, fmtChunk); else res.channels = ReadChanels<short>(buf, fmtChunk); return res;

}

}

catch (Exception ex) { br.Close(); throw new Exception("", ex); } finally

{

br.Close();

}

}

private static List<T[]> ReadChanels<T>(byte[] buf, FmtChunk fmt)

{

List<T[]> res = new List<T[]>();

var samples_total = buf.Length / fmt.bitsPerSample * 8; T[] arr = new T[samples_total];

Buffer.BlockCopy(buf, 0, arr, 0, buf.Length); if (fmt.numberOfChannels == 1)

{

res.Add(arr);

}

else

{

int i = fmt.numberOfChannels;

var samples_per_channel = samples_total / fmt.numberOfChannels; while (i > 0) { res.Add(new T[samples_per_channel]); i--; }

i = 0;

int k = 0;

while (i < samples_total)

{

for (int c = 0; c < fmt.numberOfChannels; c++)

{

res[c][k] = arr[i++];

}

k++;

}

}

return res;

}

public static int WriteWaveFile<T>(string path, FmtChunk fmt, List<T[]> channels)

{

var bw = new BinaryWriter(File.Create(path)); try

{

//Вычисление параметров fmt.bitsPerSample = 16; var fmtSize = 16;

if (fmt.extraFormatBytes > 0) fmtSize += 2 + fmt.extraBytes.Length; int dataSize = 0;

foreach (var v in channels)

{

dataSize += v.Count<T>() * 2;

}

//Формирование массива данных

byte[] buf = new byte[dataSize];

int channelCount = channels.Count; int count = channels[0].Count();

int shift = 0;

for (int i = 0; i < count; i++)

{

for (int ch = 0; ch < channelCount; ch++)

{

var arr = BitConverter.GetBytes(Convert.ToInt16(channels[ch][i])); buf[shift++] = arr[0];

buf[shift++] = arr[1];

}

}

uint fileSize = (uint)(12 + 8 + fmtSize + 8 + dataSize); fmt.numberOfChannels = (ushort)channelCount;

fmt.blockAlign = (ushort)(fmt.bitsPerSample / 8 * fmt.numberOfChannels); fmt.avgBitsPerSample = (UInt32)(fmt.sampleRate * fmt.blockAlign); fmt.compressionCode = 1;

//Запись массива

using (bw)

{

//Header bw.Write(Encoding.UTF8.GetBytes("RIFF"));//chunkId;

//"RIFF" (0x52494646)

bw.Write(fileSize — 8);//dataSize;//(file size) — 8 bw.Write(Encoding.UTF8.GetBytes("WAVE"));//typeID;

//"WAVE" (0x57415645)

//fmt chunk bw.Write(Encoding.UTF8.GetBytes("fmt "));

//string chunkId = "fmt ";//"fmt " (0x666D7420) bw.Write(fmt.dataSize);//UInt32 dataSize = 16;

//16 + extra format bytes bw.Write(fmt.compressionCode);//ushort compressionCode = 1;

//1 — 65,535

bw.Write(fmt.numberOfChannels);//ushort numberOfChannels = 1;

//1 — 65,535

bw.Write(fmt.sampleRate);//UInt32 sampleRate = 44100;

//1 — 0xFFFFFFFF

bw.Write(fmt.avgBitsPerSample);

//UInt32 avgBitsPerSample = 88200;

//1 — 0xFFFFFFFF AvgBytesPerSec = SampleRate * BlockAlign bw.Write(fmt.blockAlign);

//ushort blockAlign = 2;

//1 — 65,535 BlockAlign = BitsPerSample / 8 * NumChannels bw.Write(fmt.bitsPerSample);

//ushort bitsPerSample = 16;

//1 — 0xFFFFFFFF

if(fmt.extraFormatBytes > 0)

{

bw.Write(fmt.extraFormatBytes);

//ushort extraFormatBytes = 0;

//0 — 65,535 //Всегда четное число

bw.Write(fmt.extraBytes);//byte[] extraBytes;

if ((fmt.extraBytes.Length & 0x01) == 1) bw.Write((byte)0);

}

//data chunk bw.Write(Encoding.UTF8.GetBytes("data"));

//string chunkId;//"data" (0x64617461) bw.Write(dataSize);//UInt32 dataSize bw.Write(buf);

}

return 0;

}

catch (Exception ex)

{

bw.Close();

throw new Exception("Error Write wav", ex);

}

finally

{

bw.Close();

}

}

}

Для использования класса WaveReader необходимо изменить метод загрузки данных из файла.

private void loadSignalFromFileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var ofd = new OpenFileDialog();

ofd.Filter = "Text files|*.txt|Wave files|*.wav";

if (ofd.ShowDialog() != DialogResult.OK) return;

string ext = System.IO.Path.GetExtension(ofd.FileName); switch(ext)

{

case ".txt":

var data = File_IO_Lib.File_IO_Methods.LoadDataFromTxtFile(ofd.FileName);

if (data == null) return; signalData = data.ToArray(); break;

case ".wav":

var wav = RIFF_Files.WaveReader.ReadWaveFile(ofd.FileName); var type = wav.channels.GetType();

if (type.Equals(typeof(List<byte[]>)))

{

var dat = wav.channels as List<byte[]>;

signalData = Array.ConvertAll<byte, double>(dat[0], new Converter<byte, double>(

(target) => Convert.ToDouble(target)));

}

if (type.Equals(typeof(List<short[]>)))

{

var dat = wav.channels as List<short[]>;

signalData = Array.ConvertAll<short, double>(dat[0], new Converter<short, double>(

(target) => Convert.ToDouble(target)));

}

break; default:break;

}

DrawGraph(zedGraphControl1);

}

# Визуализация процесса вычислений

Асинхронность позволяет вынести отдельные задачи из основ-ного потока в специальные асинхронные методы или блоки кода. Особенно это актуально в графических программах, где продолжи-тельные задачи могу блокировать интерфейс пользователя. И чтобы этого не произошло, нужно задействовать асинхронность.

Кромк того, асинхронность несет выгоды в веб-приложениях при обработке запросов от пользователей, при обращении к базам данных или сетевым ресурсам.

При больших запросах к базе данных асинхронный метод просто уснет на время, пока не получит данные от БД, а основной поток сможет продолжить свою работу. В синхронном же приложении, если бы код получения данных находился в основном потоке, этот поток просто бы блокировался на время получения данных.

Ключевыми для работы с асинхронными вызовами в C# являют-ся два ключевых слова: async и await, цель которых — упростить написание асинхронного кода. Они используются вместе для созда-ния асинхронного метода.

Асинхонный метод обладает следующими признаками:

- В заголовке метода используется модификатор async.

- Метод содержит одно или несколько выражений await.

- В качестве возвращаемого типа используется один из следу-ющих:

  - Void;

  - Task;

  - Task<T>;

  - ValueTask<T>.

Асинхронный метод, как и обычный, может использовать любое количество параметров или не использовать их вообще. Однако асинхронный метод не может определять параметры с модификато-рами out и ref.

Также стоит отметить, что слово async, которое указывается в определении метода, не делает автоматически метод асинхронным. Оно лишь указывает, что данный метод может содержать одно или несколько выражений await.

Элемент ProgressBar служит для того, чтобы дать пользователю информацию о ходе выполнения какой-либо задачи. Наиболее важые свойства ProgressBar:

  - Minimum: минимальное возможное значение;

  - Maximum: максимальное возможное значение;

  - Value: текущее значение элемента;

  - Step: шаг, на который изменится значение Value при вызове метода PerformStep.

Рис. 3.24. Использование объекта ProgressBar

Для демонстрации использования создадим некоторую функцию формирования арифметической прогрессии, в которой в качестве имитации сложных вычислений применена функция Thread.Sleep(50).

async public static Task<double[]> ProgressBarExample(IProgress<int> progress)

{

var res = new double[100];

Task task = Task.Factory.StartNew(() =>

{

for (int i = 1; i <= 100; i++)

{

res[i — 1] = i; Thread.Sleep(50); if (progress != null)

progress.Report(1);

}

});

await task; return res;

}

Для обработчика нажатия кнопки Test на рисунке 3.24 необхо-димо использовать следующий код:

async private void btnTest_Click(object sender, EventArgs e)

{

int ticks = Environment.TickCount; progressBar1.Value = 0;

var progress =

new Progress<int>(value => { progressBar1.Increment(value); }); var res = await ProgressBarExample(progress);

//Вычисление суммы прогрессии

double sum = 0; foreach (var d in res)

{

sum += d;

}

ticks = Environment.TickCount — ticks; MessageBox.Show($"Sum = {sum}\nElapsed time {ticks} ms");

}

Для систем с многоядерными процессорами удобнее применять параллельные вычисления с использованием библиотеки Parallel.

async public static Task<double[]> ProgressBarExampleParallel(IProgress<int> progress)

{

var res = new double[100];

Task task = Task.Factory.StartNew(() =>

{

Parallel.For(1, 101, (i) =>

{

res[i — 1] = i; Thread.Sleep(50); if (progress != null)

progress.Report(1);

});

});

await task; return res;

}

Данный шаблон позволит использовать вычисления без блоки-рования основного потока, а также простые параллельные вычисле-ния.

# Вычисление спектра через оконное преобразование Фурье

Выше рассказано о применении быстрого преобразования Фурье для вычисления спектров (п. 3.4), однако большая часть готовых библиотек имеет ограничение по объему выборки. В частности, Aforge.FFT имеет ограничение в 16384 отсчета. В задаче получения спектра аудиофайла проблема заключается в том, что объем данных значительно превосходит предел возможностей Aforge.FFT. Для решения данной проблемы принято применять оконное преобразо-вание Фурье.

Оконное преобразование Фурье — это разновидность преобра-зования Фурье, определяемая следующим образом:



F t,     f  W   t  ei d ,



где W   t  — некоторая оконная функция.

На практике нет возможности получить сигнал на бесконечном интервале, так как нет возможности узнать, какой был сигнал до включения устройства и какой он будет в будущем. Ограничение интервала анализа равносильно произведению исходного сигнала на прямоугольную оконную функцию.

Таким образом, результатом оконного преобразования Фурье является не спектр исходного сигнала, а спектр произведения сигна-ла и оконной функции. В результате возникает эффект, называемый растеканием спектра сигнала. Опасность заключается в том, что бо-ковые лепестки сигнала более высокой амплитуды могут маскиро-вать присутствие других сигналов меньшей амплитуды.

Для борьбы с растеканием спектра применяют более гладкую оконную функцию, спектр которой имеет более широкий главный лепесток и низкий уровень боковых лепестков. Спектр, полученный при помощи оконного преобразования Фурье, является сверткой спектра исходного идеального сигнала и спектра оконной функции.

Для реализации оконного преобразования необходимо реализо-вать следующие шаги:

- считать данные;

- вычислить оконную функцию размером M;

- разделить данные на отрезки размером M и к каждому из их применить быстрое преобразование Фурье;

- для каждого отсчета каждого отрезка вычислить модуль;

- просуммировать все отрезки в один.

Исходный код генератора оконной функции:

public class WindowFunction

{

/// <summary>

/// Функция генерирования окна Хэмминга

/// </summary>

/// <param name="size"></param>

/// <returns> Test {0.08, 0.31, 0.77, 1, 0.77, 0.31}</returns> public static double[] GenHammingWindow(int size = 16384)

{

double[] arr = new double[size]; double cf = 2 * Math.PI / size; for (int i = 0; i < size; i++)

{

arr[i] = 0.54 — 0.46 * Math.Cos(cf * i);

}

return arr;

}

/// <summary>

/// Функция генерирования окна Blackman

/// </summary>

/// <param name="a">Список коэффициентов, если равен null, значения по умолчанию для фильтра Blackman–Harris

/// Можно подставить коэффициенты для различных фильтров

/// </param>

/// <param name="size"></param>

/// <returns>{6e-5, 0.056, 0.521, 1, 0.521, 0.056}</returns>

public static double[] GenBlackmanWindow(List<double> a, int size = 16384)

{

if(a == null)

{

a = new List<double>()

{ 0.35875, 0.48829, 0.14128, 0.01168 };//Blackman–Harris

//a = new List<double>()

{ 0.3635819, 0.4891775, 0.1365995, 0.0106411 };//Blackman–Nuttall

//a = new List<double>()

{ 0.355768, 0.487396, 0.144232, 0.012604 };//Nuttall

}

if (a.Count < 2) throw new Exception("Coefficient count less than 2"); double[] arr = new double[size];

double cf = 2 * Math.PI / size; int sign = 1;

for (int i = 0; i < size; i++)

{

//arr[i] = 0.54 — 0.46 * Math.Cos(cf * i); double sum = a.First();

sign = 0;

for(int j = 1; j < a.Count; j++)

{

sum += (sign * 2 — 1) * a[j] * Math.Cos(cf * j * i); sign ^= 1;

}

arr[i] = sum;

}

return arr;

}

}

Для реализации алгоритма следует дополнить класс Fourier

методом AmplSpectrum для массива double.

/// <summary>

/// Функция вычисления амплитудного спектра

/// </summary>

/// <param name="data"></param>

/// <returns></returns>

public static double[] AmplSpectrum(double[] data)

{

int N = data.Length;

var res = new double[N];

var cdata = new Complex[N]; for (int i = 0; i < N; i++)

{

cdata[i] = new Complex(data[i], 0);

}

AForge.Math.FourierTransform.FFT(cdata, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward); for (int i = 0; i < N; i++)

{

res[i] = Math.Sqrt(cdata[i].Re * cdata[i].Re + cdata[i].Im * cdata[i].Im);

}

return res;

}

Класс	вычисления	спектра	будет	выглядеть	следующим образом:

public class Spectrum

{

async public static Task<double[]> CalculateSpectrumWindow(double[] source, double[] window, int intersection, IProgress<int> progress)

{

int N = source.Length; int wN = window.Length;

var res = new double[wN];

int partsCount = intersection * N / wN;

List<double[]> parts = new List<double[]>(partsCount); var pbStep = 100.0 / partsCount;

Task task = Task.Factory.StartNew(() =>

{

for (int i = 0; i < partsCount; i++)

{

var part = new double[wN];

//Копирование с контролем выхода за

//границы исходного массива int sh = i * wN / intersection; for (int j = 0; j < wN; j++)

{

if ((sh + j) >= N) break; part[j] = source[sh + j];

}

var tmp = FourierTransform.AmplSpectrum(part); parts.Add(tmp);

if (progress != null) progress.Report((int)(pbStep * (i + 1)));

}

});

await task;

foreach (var a in parts)

{

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

res[i] += a[i];

}

}

double coeff = partsCount > 1 ? 1.0 / (partsCount * wN * intersection) : 1; for (int i = 0; i < res.Length; i++) { res[i] *= coeff; }

return res;

}

/*

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/language-reference/operators/lambda-expressions

*/

async public static Task<double[]> CalculateSpectrumWindowParallel(double[] source, double[] window, int intersection, IProgress<int> progress)

{

int N = source.Length; int wN = window.Length;

var res = new double[wN];

int partsCount = intersection * N / wN;

List<double[]> parts = new List<double[]>(partsCount);

//Вычисление величины увеличения propertyGrid var incrementStep = 100.0 / partsCount;

int pbStep = 1; var inc = 0;

if (incrementStep > 1) inc = (int)Math.Round(1.0 / incrementStep); else

{

pbStep = (int)Math.Truncate(1 / incrementStep); inc = 1;

}

Task task = Task.Factory.StartNew(() =>

{

Parallel.For(0, partsCount, (i) =>

{

var part = new double[wN];

//Копирование с контролем выхода за

//границы исходного массива int sh = i * wN / intersection; for (int j = 0; j < wN; j++)

{

if ((sh + j) >= N) break; part[j] = source[sh + j];

}

var tmp = FourierTransform.AmplSpectrum(part); parts.Add(tmp);

if (progress != null && (i % pbStep) == 0)

{

progress.Report(inc);

}

});

});

await task;

foreach (var a in parts)

{

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

res[i] += a[i];

}

}

return res;

}

}

Обработчик события выглядит следующим образом:

async private void spectrumToolStripMenuItem_Click (object sender, EventArgs e)

{

int ticks = Environment.TickCount; int wN = 16384;

var window = WindowFunction.GenHammingWindow(wN);

//var dataToShow =

await Spectrum.CalculateSpectrumWindow(signalData, window, 2, new Progress<int>(value => { progressBar1.Value = (value); }));

var dataToShow = await Spectrum.CalculateSpectrumWindowParallel(signalData, window, 2, new Progress<int>((value) => { progressBar1.Increment(value); })); ticks = Environment.TickCount — ticks;

MyGraphics.DrawGraph(zedGraphControl2, dataToShow, MyGraphics.GraphType.stick); MessageBox.Show($"Elapsed time {ticks} ms");

}

Для иллюстрация загружен файл .wav, содержащий синусоиду с частотой  f = 440 Гц,  при  частоте  дискретизации  равной, Fd = 44 100 Гц.

| Channel number: | 1 |
| --- | --- |
| Sample number: | 88200 |
| Total duration: | 00:00:02:000 |
| Frequency: | 44100 Hz |
| Bits per sample: | 16 |
| Format: | PCM |

Анализ файла можно произвести с помощью программы wino-saur.

Рис. 3.25. Визуализация звукового файла

После корректной реализации всех алгоритмов при обработке wav-файла в разрабатываемой программе получим (рис. 3.26):

Рис. 3.26. Исходный сигнал и его спектр

Ширина окна FFT Nsp = 16384.

Максимум спектра наблюдается в бине 164.

Для вычисления реального значения частоты применим следу-ющую формулу:

s

f   idx  fd

Nwindow

 164  44100  441, 431.

16384

Для корректной генерации и отображения сигнала следует при-вязать его к временной оси. В этом случае следует дополнить класс Generator следующими полями:

[Category("Гармонические колебания"), DisplayName("Частота дискретизации"), Description("")]

public int FreqSampling

{

get { return freqSampling; }

set { this.samples = (int)(value * duration); freqSampling = value; }

}

public int freqSampling = 4096;

//Количество периодов на заданное количество отсчетов или частота [Category("Гармонические колебания"), DisplayName("Длительность сигнала"), Description("")]

public double Duration

{

get { return duration; }

set { this.samples = (int)(value * freqSampling); duration = value; }

}

public double duration = 1;

Представленный выше код связывает параметр длительности и количества отсчетов.

При этом метод GenSin будет привязан не к количеству отсче-тов, а к частоте дискретизации и примет такой вид:

public double[] GenSin()

{

double[] arr = new double[samples];

double coeff = Math.PI * 2 / freqSampling * freqSignal; for (int i = 0; i < samples; i++)

{

arr[i] = Math.Sin(coeff * i);

}

return arr;

}

Обратите внимание, что samples заменено на freqSampling.

Также будет изменен метод вывода данных на график.

public static void DrawGraph(ZedGraphControl zgc, double[] source, GraphType type, int freqSampling = 1)

{

zgc.GraphPane.CurveList.Clear(); var ppl = new PointPairList(); switch(type)

{

case GraphType.line:

double stepTime = 1.0 / freqSampling; for (int i = 0; i < source.Length; i++)

{

ppl.Add(i * stepTime, source[i]);

}

var pane = zgc.GraphPane.AddCurve("Signal", ppl, System.Drawing.Color.Red, SymbolType.None);

break;

case GraphType.stick:

double stepSpectrum = (double)freqSampling / source.Length; for (int i = 0; i < source.Length; i++)

{

ppl.Add(i * stepSpectrum, source[i]);

}

var bar = zgc.GraphPane.AddBar("Spectrum", ppl, System.Drawing.Color.Green);

break;

}

zgc.AxisChange(); zgc.Invalidate();

}

Рис. 3.27. Модифицированный сигнал и его спектр

Как видно из рисунка, частота пика соответствует заданному значению.

Задания для самостоятельной работы

# Задание 1

Создайте в текстовом редакторе файл со списком вещественных чисел. Напишите программу для преобразования этих чисел в бинарный файл (см. п. 3.2).

# Задание 2

Визуализируйте данные из бинарного файла и постройте гисто-грамму. Рассчитайте СКО, дисперсию и другие статистические пока-затели (см. п. 3.3).

# Задание 3

Сгенерируйте различные сигналы и исследуйте их спектры в зависисмости от размерности. Сделайте выводы (см. п. 3.4).

# Задание 4

Сгененируйте несколько сигналов, вычислите амплитудный спектр и АКФ. Выведите в графическом виде (см. п. 3.4.1).

# Задание 5

Сгененируйте М-последовательность, вычислите амплитудный спектр и АКФ. Выведите в графическом виде (см. п. 3.4.2).

| Вариант | Коэффициенты полинома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Выведите сигнал и последовательность на графики. Найдите максимумы.

Создайте несколько М-последовательностей. Выберите одну из них в качестве импульсной характеристики согласованного фильтра и выпонить фильтрацию всех сигналов. Определите сигнал с макси-мальной мерой схожести (см. п. 3.4.3).

# Задание 6

В соответствии с заданным номером варианта постройте спектральные  и  корреляционные  характеристики  сигнала u  A  t cosω t  t   t  (см. п. 3.4.4).

| 1. A  t   5 , ω  t   106 ,   t   0 | 16. A  t   cos100  t  , ω t   10  t ,   t    3 |
| --- | --- |
| 2. A  t   cos100  t  , ω  t   104 ,   t   0 | 17. A  t   cos100  t  , ω t   10  t ,   t   0 |
| 3. A  t   5 , ω  t   104 ,  0 0  t  1,   t    1  t  2,   0 2  t;  | 18. A  t   5 , ω  t   106 ,  0 0  t  1,   t    1  t  2,   0 2  t;  |
| 4. A  t   5 , ω  t   104 ,   t    4 | 19. A  t   5 , ω t   10  t ,   t    3 |
| 5. A  t   cos10  t  , ω  t   106 ,   t    3 | 20. A  t   cos100  t  , ω  t   104 ,   t    3 |
| 6. A  t   5 , ω t   10  t ,   t   0 | 21. A  t   5 , ω t   10  t ,   t   π 6 |
| 7. A t   cos20  t  , ω t   30  t ,   t    3 | 22. A t   cos20  t  , ω t   30  t ,   t   π 6 |
| 8. A t   cos20  t  , ω t   30  t ,   t   0 | 23. A  t   5 , ω t   30  t ,   t   π 6 |

| 9. A  t   5 , ω  t   104 ,  0 0  t  1,   t    1  t  2,   0 2  t;  | 24. A  t   cos100  t  , ω  t   104 .  0 0  t  1,   t    1  t  2,   0 2  t;  |
| --- | --- |
| 10. A t   cos20  t  , ω  t   104 ,  0 0  t  1,   t    1  t  2,   0 2  t;  | 25. A  t   cos10  t  , ω  t   104 ,  0 0  t  1,   t    1  t  2,   0 2  t;  |
| 11. A t   cos20  t  , ω  t   104 ,  0 0  t  10,   t    10  t  20,   0 20  t;  | 26. A  t   cos10  t  , ω  t   104 ,  0 0  t  10,   t    10  t  20,   0 20  t;  |
| 12. A  t   5 , ω t   10  t ,   t   π 6 | 27. A  t   cos100  t  , ω t   10  t |
| 13. A t   cos20  t  , ω t   50  t ,   t   0 | 28. A t   cos20  t  , ω t   50  t ,   t   π 6 |
| 14. A  t   cos10  t  , ω  t   106 ,   t    3 | 29. A t   cos30  t  , ω  t   106 ,   t    3 |
| 15. A t   cos30  t  , ω t   50  t ,   t    3 | 30. A t   cos30  t  , ω  t   106 ,   t   π 6 |

# Задание 7

Перепишите все методы генератора гармонических колебаний, реализованного в п. 3.4 с привязкой к частоте дискретизации.

Сгенерируйте сигнал согласно заданию 6 и запишите его в файл, а также просмотрите в winosaur. Вычислите спектр сигнала, АКФ и сравните полученные результаты с winosaur.

Контрольные вопросы

- Для чего служит элемент MenuStrip, располагаемый на форме?

- Почему массив из десяти чисел типа double занимает меньше памяти, если хранится в bin файле, а не txt?

- Какие функции используются в C# для чтения и записи в файл?

- Дайте определение автокорреляционной функции сигнала. Для чего она нужна?

- Дайте определение взаимокорреляционной функции сигнала. Для чего она используется?

- Что такое М-последовательность?

- Для чего используется дискретное преобразование Фурье-сигнала?

- Какие характеристики сигнала показывает его амплитудный спектр?

- Как отсчеты амплитудного спектра связаны с частотами гармо-ник, которые формируют исходный сигнал?

- Что такое согласованная фильтрация сигнала? Для чего исполь-зуется согласованный фильтр?

- Дайте понятие амплитудной модуляции сигнала.

- Что такое фазовая модуляция сигнала?

- Дайте определение частотной модуляции сигнала.

- Как осуществляется амплитудно-частотная модуляция сигнала?

- Какие шаги необходимы для реализации оконного преобразо-вания Фурье?

- Каким образом вычисляется реальная частота гармоники в оконном преобразовании Фурье?

# ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

# Загрузка и сохранение изображений

PictureBox предназначен для показа изображений. Он позволяет отобразить файлы в формате bmp, jpg, gif, а также метафайлы изоб-ражений и иконки. Для установки изображения в PictureBox можно использовать ряд свойств:

- Image: устанавливает объект типа Image;

- ImageLocation: устанавливает путь к изображению на диске или в интернете;

- InitialImage: некоторое начальное изображение, которое бу-дет отображаться во время загрузки главного изображения, храня-щегося в свойстве Image;

- ErrorImage: изображение, которое отображается, если ос-новное изображение не удалось загрузить в PictureBox.

Чтобы установить изображение в Visual Studio, надо в панели свойств PictureBox выбрать свойство Image. В этом случае нам от-кроется окно импорта изображения в проект, где мы собственно и сможем выбрать нужное изображение на компьютере. Для отоб-ражения графической информации в C# используется объект PictureBox.

Рис. 4.1. Объект PictureBox

Для дальнейшей работы следует создать оконное приложение по шаблону, указанному выше (рис. 4.1). Свойство элемента PictureBox.SizeMode, равное Zoom, позволяет растянуть/сжать загруженное изображение в пределы PictureBox с сохранением пропорций.

- Размер изображения SizeMode:

Normal: изображение позиционируется в левом верхнем углу PictureBox, и размер изображения не изменяется. Если PictureBox больше размеров изображения, то справа и снизу появляются пусто-ты, если меньше — то изображение обрезается;

StretchImage: изображение растягивается или сжимается таким обраом, чтобы вместиться по всей ширине и высоте элемента PictureBox;

AutoSize: элемент PictureBox автоматически растягивается, под-страиваясь под размеры изображения;

CenterImage: если PictureBox меньше изображения, то послед-нее обрезается по краям и выводится только его центральная часть. Если же PictureBox больше изображения, то оно позиционируется по центру;

Zoom: изоражение подстраивается под размеры PictureBox, сохраняя при этом пропорции.

Так, для загрузки изображения в PictureBox может быть исполь-зован следующий код:

private void openImageToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var fd = new OpenFileDialog();

fd.Filter = "Image files|*.jpeg;*.jpg;*.bmp;*.tiff|All files|*.*"; if (fd.ShowDialog() != DialogResult.OK) return;

//Загрузка изображения

pbSource.Load(fd.FileName);

//Вывод свойств загруженного изображения

propertyGrid1.SelectedObject = pbSource.Image;

}

Следует отметить, что в текущих настройках PictureBox разме-ры не будут равны размерам изображения. То есть pbSource.Width не равен pbSource.Imagre.Width — это важно помнить.

Рис. 4.2. Пример загрузки изображения

В качестве примера (рис. 4.2) загружено фото, популярное в среде разработчиков методов анализа и обработки изображений.

Далее приведен пример кода для сохранения изображений. Для того чтобы не копировать одинаковый исходный код для каждо-го PictureBox, написана универсальная функция сохранения SaveImage().

private void SaveImage(PictureBox sender)

{

var fd = new SaveFileDialog();

fd.Filter = "Image files|*.jpeg;*.jpg;*.bmp;*.tiff|All files|*.*"; if (fd.ShowDialog() != DialogResult.OK) return; sender.Image.Save(fd.FileName);

}

private void saveImageToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

//Определение активного окна с PictureBox var tp = tabControl1.SelectedTab; switch(tp.Name)

{

//Если активна вкладка Source, будет сохранено изображение pbSource

case "tabSource": SaveImage(pbSource); break;

default:break;

}

}

Одной из часто используемых функций является преобразование из цветного изображения в градации серого. Для перевода цвета в оттенки серого используется следующая формула:

I = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B,

где R, G, B — значение яркости в каждом из отдельных каналов. Для реализации этого подхода можно воспользоваться следующим кодом:

public class ImageActions

{

public static Bitmap Color2Grey(Bitmap source)

{

int W = source.Width; int H = source.Height;

// Создание выходного изображения, аналогичного входному

Bitmap dest = new Bitmap(W, H, source.PixelFormat); byte b = 0;

for (int h = 0; h < H; h++)

{

for (int w = 0; w < W; w++)

{

var c = source.GetPixel(w, h);

b = (byte)(0.2126 * c.R + 0.7152 * c.G + 0.0722 * c.B);

dest.SetPixel(w, h, Color.FromArgb(b, b, b));

}

}

return dest;

}

}

Код обработчика событий кнопки:

private void convertToGreyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

var ticks = Environment.TickCount;

var bmp = ImageActions.Color2Grey(new Bitmap(pbSource.Image)); ticks = Environment.TickCount — ticks;

pbDest.Image = bmp; MessageBox.Show($"Elapsed time = {ticks} ms");

}

В данном случае запись new Bitmap(pbSource.Image) необхо-дима ввиду невозможности прямого преобразования типов.

Environment.TickCount — содержит информацию о количестве миллисекунд, прошедших с момента запуска системы. Строка кода ticks = Environment.TickCount — ticks показывает время выполне-ния преобразования.

Для обработки изображения 512 × 512 пикселей потребовалось 375 миллисекунд, а это слишком много для такого маленького изоб-ражения. Чтобы уменьшить время вычислений, можно использовать небезопасный код (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Окно с настройкой свойств проекта

Для разрешения небезопасного кода необходимо поставить со-ответствующую галочку. Код метода с использованием небезопас-ного кода:

public static Bitmap Color2Grey_Unsafe(Bitmap source)

{

int W = source.Width; int H = source.Height;

var c = source.GetPixel(0, 0);

// Создание выходного изображения, аналогичного входному

Bitmap dest = new Bitmap(W, H, PixelFormat.Format24bppRgb);

//Блокировка области памяти исходного изображения var bmd = source.LockBits(new Rectangle(0, 0, W, H), ImageLockMode.ReadOnly, PixelFormat.Format24bppRgb);

//Блокировка области памяти выходного изображения var bmdDest = dest.LockBits(new Rectangle(0, 0, W, H), ImageLockMode.ReadWrite, dest.PixelFormat);

int pixelsize = 3; //Размер пикселя в байтах

byte R = 0, G = 0, B = 0;

byte grey = 0; int idx = 0;

unsafe

{

for (int h = 0; h < H; h++)

{

byte* row = (byte*)bmd.Scan0 + h * bmd.Stride;

byte* rowDest = (byte*)bmdDest.Scan0 + h * bmd.Stride; for (int w = 0; w < W; w++)

{

idx = w * pixelsize;

R = row[idx + 2];

G = row[idx + 1];

B = row[idx];

grey = (byte)(0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B);

rowDest[idx + 2] = grey; rowDest[idx + 1] = grey; rowDest[idx] = grey;

}

}

}

source.UnlockBits(bmd); dest.UnlockBits(bmdDest); return dest;

}

Время выполнения функции Color2Grey_Unsafe(Bitmap source) составило 16 миллисекунд, что соответствует погрешности измере-ний.

При обработке большого пакета изображений среднее время об-работки может быть существенно ниже. Как видно по результатам, использование небезопасного кода требует большего количества инструкций, однако время выполнения компенсирует этот недоста-ток.

# Спектр изображений

И ФИЛЬТРАЦИЯ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ

При работе с библиотекой Aforge требуется преобразовать изображение  в  двумерный  массив  комплексных  чисел и обратно. Для этого служат функции Bitmap2ComplexArray и ComplexArray2Bitmap.

В н и м а н и е ! Функция FFT имеет ограничение по размеру изображения, его ширина и высота должны быть степенью 2 и при этом не должны превышать 16384.

public static AForge.Math.Complex[,] Bitmap2ComplexArray(Bitmap source)

{

int W = source.Width; int H = source.Height;

var dest = new AForge.Math.Complex[H, W];

//Блокировка области памяти исходного изображения var bmd = source.LockBits(new Rectangle(0, 0, W, H), ImageLockMode.ReadOnly, PixelFormat.Format24bppRgb); int pixelsize = 3; //Размер пикселя в байтах

byte R = 0, G = 0, B = 0;

double grey = 0; int idx = 0;

int shift = 0; unsafe

{

for (int h = 0; h < H; h++)

{

byte* row = (byte*)bmd.Scan0 + h * bmd.Stride; shift = h * W;

for (int w = 0; w < W; w++)

{

idx = w * pixelsize;

grey = (0.2126 * row[idx + 2] + 0.7152 * row[idx + 1]

+ 0.0722 * row[idx]);

dest[h, w] = new AForge.Math.Complex(grey, 0);

}

}

}

source.UnlockBits(bmd); return dest;

}

public static Bitmap ComplexArray2Bitmap(AForge.Math.Complex[,] source)

{

int W = source.GetLength(1); int H = source.GetLength(0);

// Создание выходного изображения, аналогичного входному

Bitmap dest = new Bitmap(W, H, PixelFormat.Format24bppRgb);

//Блокировка области памяти выходного изображения var bmdDest = dest.LockBits(new Rectangle(0, 0, W, H), ImageLockMode.ReadWrite, dest.PixelFormat);

int pixelsize = 3; //Размер пикселя в байтах

byte R = 0, G = 0, B = 0;

byte grey = 0; int idx = 0; unsafe

{

for (int h = 0; h < H; h++)

{

byte* rowDest = (byte*)bmdDest.Scan0 + h * bmdDest.Stride; for (int w = 0; w < W; w++)

{

idx = w * pixelsize;

grey = (byte)(source[h, w].Re); rowDest[idx + 2] = grey; rowDest[idx + 1] = grey; rowDest[idx] = grey;

}

}

}

dest.UnlockBits(bmdDest); return dest;

}

Само преобразование выглядит следующим образом:

public static Bitmap FFT2(Bitmap source)

{

int W = source.Width; int H = source.Height;

// Преобразование исходного изображения в массив

//комплексных чисел, содержащих значения пикселей в градации серого

var data = Bitmap2ComplexArray(source);

// Выполн. прямого преобразования Фурье

// Direction.Backward — соответствует прямому преобразованию AForge.Math.FourierTransform.FFT2(data, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward);

//Вычисл. амплитудного спектра и поиск максимального значения

double maxValue = 0; for (int h = 0; h < H; h++)

for (int w = 0; w < W; w++)

{

data[h, w].Re = data[h, w].Magnitude; data[h, w].Im = 0;

if (data[h, w].Re > maxValue) maxValue = data[h, w].Re;

}

double coeff = maxValue > 0 ? 255 / maxValue : 0;

// Приведение значений спектра в диапазон от 0 до 255

for (int h = 0; h < H; h++) for (int w = 0; w < W; w++) data[h, w].Re *= coeff;

// Преобраз. амплитудного спектра в выходное изображение

Bitmap dest = ComplexArray2Bitmap(data); return dest;

}

Результат вычисления спектра изображения.

Рис. 4.4. Вычисление спектра по изображению

Результат вычислений выглядит неинформативным по двум ос-новным причинам:

- Диапазон значений спектра может достигать значений до 106, если линейно масштабировать этот диапазон в 255 оттенков серого, менее яркие участки изображения не будут видны. Решением этой проблемы может быть использование функции логарифмирования

g = c * log(1 + v),

где c — некоторая константа; v — текущее значение спектра;

g — новое значение.

- Результат вычисления спектра сконцентрирован по краям изображения. Для того чтобы низкие частоты находились в центре изображения, а высокие расходились к краям, перед преобразовани-ем Фурье используется следующая формула:

new_image(h,w) = image(h, w) * (–1)h +w.

Для исключения выполнения операции возведения в степень можно использовать особенности бинарного представления суммы (h + w), где нечетные числа будут иметь 1 в младшем бите, а чёт-ные — 0 в младшем бите. То есть (–1) в четной степени будет равно 1, в нечётной (–1) останется без изменений. Таким образом, формула может быть преобразована к виду

new_image(h,w) = image(h, w) * (((h +w) & 1) * (–2) + 1).

В данном случае код функции FFT2 будет иметь такой вид:

public static Bitmap FFT2(Bitmap source)

{

int W = source.Width; int H = source.Height;

// Преобразование исходного изображения в массив комплексных

// чисел, содержащих значения пикселей в градации серого

var data = Bitmap2ComplexArray(source);

// Умножение значений изображения для

// центрирования результата вычисления спектра

int c = 0;

for (int h = 0; h < H; h++) for (int w = 0; w < W; w++)

{

c = (h + w) & 0x01;

// Определение четности. с == 0 — чётное значение

c = c * (-2) + 1;

data[h, w].Re *= c;

}

// Выполнение прямого преобразования Фурье

// Direction.Backward — соответствует прямому преобразованию AForge.Math.FourierTransform.FFT2(data, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward);

// Вычисление амплитудного спектра и

//поиск максимального значения

double maxValue = 0; for (int h = 0; h < H; h++)

for (int w = 0; w < W; w++)

{

data[h, w].Re = (1 + Math.Log(data[h, w].Magnitude)); data[h, w].Im = 0;

if (data[h, w].Re > maxValue) maxValue = data[h, w].Re;

}

double coeff = maxValue > 0 ? 255 / maxValue : 0;

// Приведение значений спектра в диапазон от 0 до 255

for (int h = 0; h < H; h++) for (int w = 0; w < W; w++) data[h, w].Re *= coeff;

// Преобразование амплитудного спектра в

// выходное изображение

Bitmap dest = ComplexArray2Bitmap(data); return dest;

}

Рис. 4.5. Исходное изображение и его спектр

# Фильтрация изображений в частотной области

Под фильтрацией изображений понимают операцию, имеющую своим результатом изображение того же размера, полученное из ис-ходного изображения по некоторым правилам. Обычно интенсив-ность (цвет) каждого пикселя результирующего изображения обу-словлена интенсивностями (цветами) пикселей, расположенных в некоторой его окрестности в исходном изображении.

Рассмотрим эти положения как практическое представление то-го, как для фильтрации изображений могут быть использованы пре-образование Фурье и частотная область. Так, любая периодическая функция может быть представлена в виде суммы синусов и/или ко-синусов различных частот, умноженных на некоторые коэффициен-ты (теперь эта сумма носит название ряд Фурье). Не имеет значения,

насколько сложной является функция; если только она периодиче-ская и удовлетворяет некоторым достаточно слабым математиче-ским условиям, эта функция может быть представлена в виде выше-указанной суммы.

Даже функции, не являющиеся периодическими (но имеющие конечную площадь под графиком), могут быть выражены в виде ин-теграла от синусов и/или косинусов, умноженных на некоторую ве-совую функцию. В таком случае мы имеем дело с преобразованием Фурье, польза которого во многих теоретических и прикладных за-дачах оказывается даже большей, чем ряда Фурье.

Оба представления обладают важной характерной особенно-стью. Функция, заданная как рядом, так и преобразованием Фурье, может быть полностью, без потери информации, восстановлена (ре-конструирована) при помощи некоторой процедуры обращения. Это свойство является одним из наиболее важных свойств рассматрива-емых представлений, поскольку оно позволяет работать в «Фурье-области», а затем вернуться в исходную область определения функ-ции без потери какой-либо информации.

В конечном счете именно эффективность применения аппарата рядов и преобразования Фурье для решения практических задач пре-вратила его в широко используемый и изучаемый фундаментальный инструмент [15].

Процедура фильтрации в частотной области состоит из следую-щих шагов:

- — исходное изображение умножается на (–1)x+y, чтобы его Фурье-пребразование оказалось центрированным;

- — вычисляется прямое ДПФ F(u, v);

- — функция F(u, v) умножается на функцию фильтра H(u, v);

- — вычисляется обратное ДПФ;

- — выделяется вещественная часть результата. Результат шага 5 умножается на (–1)x+y.

Расстояние	от	произвольной	точки	до	центра	Фурье-преобразования задается формулой

1 2

D u ,    u  M 2 2    N 2 2 	.

	

Для низкочастотной Гауссовой фильтрации изображение филь-тра задается следующей формулой:

0

H u,    e D 2 u ,  / 2 D 2 ,

где D0 или σ — частота среза.

Подставив значение расстояния в формулу фильтра, получим

H(u, v) = exp(–((u – M/2)2 + (v – N/2)2) / 2 σ2).

Исходный код формирования фильтра:

public static AForge.Math.Complex[,] CreateGaussFilterLF(int W, int H, double sigma)

{

var filter = new AForge.Math.Complex[H, W]; if (sigma == 0) return filter;

double coeff = 1 / (2 * sigma * sigma);

double value = 0; double halfW = W / 2; double halfH = H / 2;

for (int h = 0; h < H; h++) for(int w = 0; w < W; w++)

{

value = ((h — halfH) * (h — halfH) + (w — halfW) * (w — halfW)) * coeff;

filter[h, w].Re = Math.Exp(-value);

}

return filter;

}

Также написана вспомогательная функция ShowFilter. Она необходима для расширения диапазона значений фильтра до 255.

public static Bitmap ShowFilter(AForge.Math.Complex[,] source)

{

int W = source.GetLength(1); int H = source.GetLength(0);

var temp = new AForge.Math.Complex[H, W]; for (int h = 0; h < H; h++)

for (int w = 0; w < W; w++)

{

temp[h, w].Re = source[h, w].Re * 255;

}

var dest = ComplexArray2Bitmap(temp); return dest;

}

Передаточная функция высокочастотного гауссова фильтра (рис. 4.6) определяется формулой

H(u, v) = 1 – exp(–((u – M/2)2 + (v – N/2)2) / 2σ2).

Исходный код будет выглядеть следующим образом:

public static AForge.Math.Complex[,] CreateGaussFilterHF(int W, int H, double sigma)

{

var filter = new AForge.Math.Complex[H, W]; if (sigma == 0) return filter;

double coeff = 1 / (2 * sigma * sigma); double value = 0;

double halfW = W / 2; double halfH = H / 2;

for (int h = 0; h < H; h++) for (int w = 0; w < W; w++)

{

value = ((h — halfH) * (h — halfH) + (w — halfW) * (w — halfW)) * coeff;

filter[h, w].Re = 1 — Math.Exp(-value);

}

return filter;

}

Рис. 4.6. Передаточная характеристика низкочастотного (слева) и высокочастотного фильтров

Исходный код функции фильтрации выглядит следующим обра-зом:

{

int W = source.Width; int H = source.Height;

AForge.Math.Complex[,] filter;

if (isLowPass) filter = CreateGaussFilterLF(W, H, sigma); else filter = CreateGaussFilterHF(W, H, sigma);

var data = Bitmap2ComplexArray(source);

// Умножение значений изображения для центрирования

//результата вычисления спектра

int c = 0;

for (int h = 0; h < H; h++) for (int w = 0; w < W; w++)

{

c = (h + w) & 0x01;

// Определение четности. с == 0 — чётное значение

c = c * (-2) + 1;

data[h, w].Re *= c;

}

// Выполнение прямого преобразования Фурье

// Direction.Backward — соответствует прямому преобразованию

AForge.Math.FourierTransform.FFT2(data, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward);

// Перемножение преобразования Фурье

//на передаточную характеристику

for (int h = 0; h < H; h++) for (int w = 0; w < W; w++)

{

data[h, w] = data[h, w] * filter[h, w];

}

// Выполнение обратного преобразования Фурье

// Direction.Forward — соответствует обратному преобразованию

AForge.Math.FourierTransform.FFT2(data, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);

// Умножение значений изображ. для децентрирования

// результата вычисл, спектра и обнуление мнимой части

c = 0;

for (int h = 0; h < H; h++) for (int w = 0; w < W; w++)

{

c = (h + w) & 0x01;

// Определение четности. с == 0 — чётное значение

c = c * (-2) + 1;

data[h, w].Re *= c;

data[h, w].Im = 0;

}

Bitmap dest = ComplexArray2Bitmap(data); return dest;

}

}

Рис. 4.7. Результат примененения к исходному изображению высокочастотного и низкочастотного фильтра Гаусса

# Фильтрация изображений в пространственной области

# Пространственная фильтрация

Окрестностная обработка изображений состоит из следующих действий:

- Определение центральной точки (x, y) окрестности.

- Совершение операции, которая использует лишь значения пикселей в заранее оговоренной окрестности вокруг центральной точки.

- Назначение результата этой операции «откликом» совершае-мого процесса в центральной точке окрестности.

- Повторение всего процесса для каждой точки изображения.

В результате перемещения центральной точки образуются новые окрестности, отвечающие каждому пикселю изображения.

Для описанной процедуры (окрестностной обработки изображе-ний) принято использовать термины «окрестностная обработка» и «пространственная фильтрация», причем последний из них являет-ся более употребляемым (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Схема пространственной фильтрации

На рисунке 4.8 увеличенные рисунки представляют маску 3 × 3 и фрагмент изображения непосредственно под ней. Для наглядности фрагмент изображения показан здесь несколько смещенным отно-стительно маски.

# Линейная пространственная фильтрация

Линейные операции состоят из умножения каждого пикселя окрестности на соответствующий коэффициент и суммирования этих произведений для получения результирующего отклика про-цесса в каждой точке (x, y).

Если окрестность имеет размерность m * n, то потребуется m * n коэффициентов. Эти коэффициенты сгруппированы в виде матрицы, которая называется фильтром, маской, фильтрующей маской, ядром, шаблоном или окном [16].

Процесс линейной пространственной фильтрации заключается в перемещении центра фильтрующей маски w от точки к точке изоб-ражения f.

В каждой точке (x, y) откликом фильтра является сумма произ-ведений коэффициентов фильтра и соответствующих пикселей окрестности, которые накрываются фильтрующей маской.

Для маски размерности m * n обычно предполагается, что m =2 * a + 1 и n = 2 * b + 1, где a и b — неотрицательные целые числа, т. е. основное внимание уделяется маскам, имеющим нечет-ные размеры, причем наименьшим содержательным размером маски считается размер 3 × 3 (маска 1 × 1 исключается как тривиальная).

Преимущественное обращение с масками нечетных размеров является вполне обоснованным, поскольку в этом случае у маски имеется выраженная центральная точка.

На рисунке 4.9 предавлены гауссовы фильтры в пространствен-ной области.

а	б

в	г

Рис. 4.9. Гауссовы низкочастотный (а) и высокочастотный (б) фильтры в частотной области; соответствующие низкочастотный (в) и высокочастотный фильтры (г) в пространственной области

Исходный код функции фильтрации:

public static Bitmap DoGaussSpatialFilterViaFourier(Bitmap source, bool isLowPass)

{

int W = source.Width; int H = source.Height; double[,] filter;

if (isLowPass) filter = new double[,] { { 0.0625, 0.125, 0.0625 },

{ 0.125, 0.25, 0.125 }, { 0.0625, 0.125, 0.0625 } };

else filter = new double[,] { { 0, -1, 0 }, { -1, 4, -1 }, { 0, -1, 0 } }; var sarr = Bitmap2ComplexArray(source);

AForge.Math.Complex[,] destArr = new AForge.Math.Complex[H, W]; double sum = 0;

int halfFilterWidth = 3 / 2; // = 1, так как деление целочисленное

for (int h = 1; h < H — 1; h++) for (int w = 1; w < W — 1; w++)

{

sum = 0;

for (int y = 0; y < 3; y++) for(int x = 0; x < 3; x++)

{

sum += sarr[h + y — halfFilterWidth, w + x

- halfFilterWidth].Re * filter[y, x];

}

destArr[h, w].Re = sum;

}

var dest = ComplexArray2Bitmap(destArr); return dest;

}

# Поиск фрагмента на изображении

Примером может быть поиск в частотной и пространственной областях.

Поиск в пространственной области аналогичен фильтрации, только в качестве передаточной функции используется фрагмент изображения.

Рис. 4.10. Исходное изображение

Рис. 4.11. Фрагменты исходного изображения

Код функции:

public static (Bitmap bmp, Point p) FindPositionSpatial(Bitmap source, Bitmap filter)

{

var sarr = Bitmap2ComplexArray(source); int H = sarr.GetLength(0);

int W = sarr.GetLength(1);

Complex[,] farr = Bitmap2ComplexArray(filter); int fH = farr.GetLength(0);

int fW = farr.GetLength(1);

var darr = new Complex[H, W]; int rangeH = H — fH;

int rangeW = W — fW; double sum = 0;

var max = new Point();

for (int h = 0; h < rangeH; h++) for (int w = 0; w < rangeW; w++)

{

sum = 0;

for (int y = 0; y < fH; y++) for (int x = 0; x < fW; x++)

{

sum += sarr[h + y, w + x].Re * farr[y, x].Re;

}

darr[h, w].Re = sum;

if(sum > darr[max.Y, max.X].Re) { max.Y = h; max.X = w; }

}

double coeff = darr[max.Y, max.X].Re > 0 ? 255 / darr[max.Y, max.X].Re : 0; for (int h = 0; h < rangeH; h++)

for (int w = 0; w < rangeW; w++)

{

darr[h, w].Re *= coeff;

}

var res = ComplexArray2Bitmap(darr); return (res, max);

}

Рис. 4.12. Оригинальное изображение и результат свертки в пространственной области для буквы U

Таблица 4.1

Свертка в пространственной области

| Символ | Координаты | Время (мс) |
| --- | --- | --- |
| «U» | X = 20; Y = 35 | 297 |
| «T» | X = 100; Y = 34 | 313 |
| «K» | X = 182; Y = 35 | 297 |

В математическом отношении в двумерной свертке нет ничего сложного. Имеется ядро — небольшая матрица весов. Это ядро

«скользит» по двумерным входным данным, выполняя поэлементное умножение для той части данных, которую сейчас покрывает. Ре-зультаты перемножений ячеек суммируются в одном выходном пик-селе. На рисунке 4.13 визуализирован данный процес.

Рис. 4.13. Пример двухмерной свертки

Когда мы применяем свёртку к изображениям, она действует на них в двух измерениях: по ширине и высоте.

Здесь снова можно провести аналогию с двумя «вёдрами» ин-формации. Первое «ведро» — входное изображение с тремя матри-цами пикселей: по одной для красного, синего и зелёного цветов. Пиксель состоит из целочисленного значения от 0 до 255 для каждо-го цветового канала. Второе — это ядро свёртки: матрица веще-ственных чисел, свойства которой можно рассматривать как правила

«перемешивания» входного изображения и ядра.

В результате мы получим изменённое изображение, которое в глубоком обучении часто называют «карта признаков». Для каждо-го цветового канала будет по одной карте.

В случае с одним каналом термины «фильтр» и «ядро» взаимо-заменяемы. Для цветного изображения они различны. Фильтр — это коллекция ядер, каждое из которых соответствует одному каналу. Ядро фильтра скользит по данным канала, создавая их обработан-ную версию.

Значимость ядер определяется взаимным отношением их весов. Например, ядро для красного канала может быть более значимым в модели, чем другие ядра фильтра, тогда будут больше и соответ-ствующие веса.

# Теорема свёртки

Теорема связывает две сущности: свёртку в пространственно-временной области в виде громоздкого интеграла или суммы и про-стое поэлементное умножение в Фурье-области (частотной). Теоре-ма применяется во многих сферах науки и является причиной, по которой многие считают алгоритм быстрого преобразования Фурье одним из важнейших достижений ХХ века.



h  x   f  g  



f  x  u  g u  du  1 

columns  rows

2   f   g ,



feature map=input  kernel       input  x  a, y  b  kernel  x, y   

y  0   x  0	

  1  2  input  kernel.

Первое уравнение — одномерная непрерывная теорема о свёрт-ке для двух базовых непрерывных функций. Второе — двумерная дискретная теорема для дискретных изображений. Здесь символ 

2

обозначает операцию свёртки,  — преобразование Фурье,  1 —

обратное преобразование Фурье, а ции.

— константа нормализа-

Обратите внимание, что здесь понятие «дискретный» означает, что наши данные состоят из счётного числа переменных (пикселей). А «одномерный» значит, что эти переменные могут быть представ-

лены в одном измерении. Например, время — одномерное (одна секунда следует за другой), изображения — двумерные (пиксели находятся в строках и столбцах), видео — трёхмерные (пиксели находятся в строках и столбцах, а изображения следуют друг за дру-гом).

Исходный код:

public static (Bitmap bmp, Point p) FindPosition(Bitmap source, Bitmap filter)

{

var sarr = Bitmap2ComplexArray(source); int H = sarr.GetLength(0);

int W = sarr.GetLength(1);

Complex[,] darr = Bitmap2ComplexArray(filter); if(H != filter.Height || W != filter.Width)

{

darr = AddZeroValues(darr, W, H);

}

//Вычисление спектров

FourierTransform.FFT2(sarr, FourierTransform.Direction.Backward); FourierTransform.FFT2(darr, FourierTransform.Direction.Backward);

// Перемножение спектров через скалярное

// произведение компексно сопряженное

for (int h = 0; h < H; h++)

{

for (int w = 0; w < W; w++)

{

var cc = sarr[h, w];

sarr[h, w].Re = (cc.Re * darr[h, w].Re + cc.Im * darr[h, w].Im);

sarr[h, w].Im = (cc.Im * darr[h, w].Re — cc.Re * darr[h, w].Im);

}

}

FourierTransform.FFT2(sarr, FourierTransform.Direction.Forward); Point max = new Point();

for (int h = 0; h < H; h++)

{

for (int w = 0; w < W; w++)

{

sarr[h, w].Im = 0;

if(sarr[h, w].Re > sarr[max.Y, max.X].Re)

{ max.X = w; max.Y = h; }

}

}

double coeff = sarr[max.Y, max.X].Re > 0 ? 255 / sarr[max.Y, max.X].Re : 0; for (int h = 0; h < H; h++)

{

for (int w = 0; w < W; w++)

{

sarr[h, w].Re *= coeff;

}

}

var res = ComplexArray2Bitmap(sarr); return (res, max);

}

Рис. 4.14. Оригинальное изображение и результат свертки в частотной области для буквы U

Таблица 4.2

Свертка в частотной области

| Символ | Координаты | Время (мс) |
| --- | --- | --- |
| «U» | X = 20; Y = 35 | 15 |
| «T» | X = 100; Y = 34 | 16 |
| «K» | X = 182; Y = 35 | 16 |

Если сравнить время работы в частотной и пространственной областях, то можно заметить, что скорость работы в частотной области в 20 раз выше.

Задания для самостоятельной работы

# Задание 1

Найдите изображения и выполните фильтрацию в частотной области и удалите шумы. Найдите оптимальные харатктеристики фильтра (см. п. 4.1–4.3).

# Задание 2

Выполните фильтрацию изображений в пространственной области в соответствии с апертурой заданного фильтра по индиви-дуальному варианту, представленному в таблице.

| № вар. | Ядро свертки |  |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1  0 | 1 4 1 | 0  1   0  | 1 1 1 8  1 1 | 1 1  1 | Области резкого изменения ярко-сти — нахождение таких областей можно организовать на основе анализа первой и второй производ-ной изображения. Фильтр Лапласа |
| 2 |  | 1  0  | 0  1   | 0 1 1 0    |  | Метод основан на приближенном вычислении градиента, анализе его направления и абсолютной вели-чины. Фильтр Робертса (градиент-ный наклон 45 %) |
| 3 | 1  0   1 | 1 0 1 | 1 0   1  | 1 0 1 0  1 0 | 1 1  1 | Метод основан на приближенном вычислении градиента, анализе его направления и абсолютной вели-чины. Фильтр Превитта |
| 4 | 1   0  1 | 2 0 2 | 1 0   1  | 1 0 2 0   1 0 | 1  2  1  | Метод основан на приближенном вычислении градиента, анализе его направления и абсолютной вели-чины. Фильтр Собеля (градиент-ный наклон 45 %) |

| № вар. | Ядро свертки | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 24 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 | Области резкого изменения ярко-сти — нахождение таких областей можно организовать на основе анализа первой и второй производ-ной изображения. Фильтр Лапласа |
| 6 | 3 10 3  0 0 0    3 10 3  3 0 3  10 0 10     3 0 3  | Оператор Щарра |
| 7 | 1 1 1 1  1 1 1 9   1 1 1 | Фильтр скользящего среднего |
| 8 | 2 4 5 4 2 4 9 12 9 4  1    5 12 15 12 5  159   4 9 12 9 4  2 4 5 4 2 | Детектор границ Кэнни |
| 9 | 1 2 1  1  2 4 2  16   1 2 1  | Биномиальный фильтр (фильтр Гаусса) |
| 10 | 1 4 6 4 1   4 16 24 16 4  1    6 24 36 24 6  256    4 16 24 16 4  1 4 6 4 1  | Биномиальный фильтр (фильтр Гаусса) |

| № вар. | Ядро свертки |  |  |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  0 1  1 | 1 0 1 | 1  1   0  | 1 1  0 | 1 0 1 | 0  1  1 | Сглаживающий фильтр, подавля-ющий верхние частотные компо-ненты изображения, что приводит не только к уменьшению влияния шума, но и к потере мелких объек-тов изображения. Фильтр Кирша |

# Задание 3

Выполните поиск фрагментов изображения (например, найдите лицо на общей фотографии).

Контрольные вопросы

- Для чего служит элемент PictureBox, располагаемый на форме?

- Каким образом осуществляется преобразование цветного изоб-ражения в оттенки серого?

- Из каких шагов состоит процедура фильтрации изображения в частотной области?

- Для чего служит фильтрация изображений в частотной области?

- Из каких действий состоит пространственная фильтрация изоб-ражений?

- Что такое линейная фильтрация изображений?

- Опишите один из способов поиска фрагмента на изображении.

- Дайте определение двумерной свертки.

- Для чего служит теорема о свертке изображений?

- Какими преимуществами обладает обработка изображений в частотной области по сравнению с пространственной?

- Назовите известные Вам окна для выделения границ изобра-жений в пространственной области.

- Какое бы окно Вы использовали для нахождения горизон-тальных и вертикальных линий на изображении?

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

# Последовательные нейронные сети

Первой нейронной сетью прямого распространения являлась модель искусственной нейросети — персептрон, которая появилась в середине ХХ века.

Главным недостатком однослойного персептрона являлась его простота. Для более сложных вычислений однослойный персептрон уже не подходил. И способность его к обучению практически была равна нулю [17].

Значительно большую возможность имеет последовательная нейронная сеть, такая как многослойный персептрон. Преимущества многослойного персептрона перед однослойным заключается в том, что у многослойного персептрона между входным и выходным сло-ем имеется несколько слоёв, а у однослойного, как видно из назва-ния, только один слой [18].

Как уже говорилось выше, многослойный персептрон относится к последовательной нейронной сети. Это значит, что персептрон имеет линейный характер, то есть сигнал от входного слоя через слои движется к выходному слою, без возможности обратного дви-жения.

Схема многослойного персептрона представлена на рисунке 5.1.

Рис. 5.1. Многослойный персептрон прямого распространения

Исходя из строения персептрона, выделяют несколько свойств:

- По сравнению с однослойным персептроном, у многослойного структура усложнена. В связи с этим у многослойного персептрона есть возможность передавать сигналы с нейрона на один из несколь-ких соседних нейронов в направлении выхода. По этой причине ак-тивационная функция доступна для каждого нейрона. Подобная функция существует и в однослойном персептроне.

- Высокий интерес данного персептрона имеет возможность обучения сети, благодаря нескольким слоям.

- Благодаря нескольким слоям, которые также имеют меж-нейронные связи (синапсы), можно повысить значение связей. Чем больше слоёв, тем больше значение таких связей.

Точная настройка весовых коэффициентов является трудоёмкой задачей для разработчика.

Таким образом, многослойный персептрон, в отличие от одно-слойного, имеет намного больше возможностей.

# Обучение нейронной сети с помощью алгоритма обратного распространения ошибки

Каждая нейронная сеть обучаема. Цель обучения нейронной се-ти состоит в том, чтобы скорректировать весовые коэффициенты всех связей сети. Для проведения обучения нужно иметь входной набор данных, а также соответствующие выходные данные с весо-выми коэффициентами.

Входные данные подаются на вход сети. Сеть на выходе вычис-ляет выходное значение. Выходное значение сравнивается с изна-чально заданным коэффициентом. После сравнения настраиваются весовые коэффициенты нейронной сети. Процесс повторяется не-сколько раз, результатом его является обученная нейронная сеть с уже настроенными весовыми коэффициентами.

Вначале производится инициализация весов малого диапазона значений. Такое обучение производится до тех пор, пока значение усреднённой квадратичной ошибки не станет меньше допустимого значения при переходе от слоя к слою. Допустим, что у нас значение 0,01, а усреднённая квадратическая ошибка не должна превышать

±0,01.

Прочитать следующий входной образец и соответствующий ему выходной образец

Последний

образец?

СТОП

Шаг 2. Для входного слоя установить совокупный ввод каждого элемента равным соответствующему элементу входного вектора. Значение вывода каждого элемента установить равным вводу

Шаг 1. Прочитать первый входной образец и

соответствующий ему выходной образец

Шаг 3. Для элементов первого слоя

вычислить совокупный ввод и вывод

Шаг 4. Для элементов выходного слоя

вычислить совокупный ввод и вывод

Повторить шаг 3 для всех последующих скрытых слоёв

Шаг 5. Попадает ли разность между целевым выходным образцом и реальным выводом сети в допустимые рамки?

Шаг 7. Для последнего скрытого слоя

вычислить ошибку каждого элемента

Шаг 6. Для каждого выходного элемента

вычислить его ошибку

Повторить шаг 7 для всех остальных скрытых

слоёв

Шаг 8. Для всех слоёв обновить значения

весов каждого элемента

Рис. 5.2. Блок-схема алгоритма обратного распространения ошибки

Существует такое понятие, как сходимость. Она наблюдается тогда, когда в процессе обучения ошибка попадает в области допу-стимого значения. Однако обучение можно считать оконченным, когда выход каждого нейрона оказывается в пределах допустимого значения от каждого выходного образца.

Если необходимо добиться того, чтобы веса не имели колеба-тельный характер, применяется инерционный член α, добавленный в формулу для изменения предыдущего веса.

wij (n  1)   j oi  wij (n).

(5.1)

Исходя из формулы, мы можем сказать, что изменение веса на шаге n + 1 зависит от веса на шаге n.

Как уже говорилось выше, целью обучения нейронной сети является подбор такого весового коэффициента, который может правильно реализовать ту или иную задачу. Алгоритм обратного распространения представлен на рисунке 5.2.

Существующий индекс k соответствует предыдущему слою, при обратном движении сети [18].

# Сверточные нейронные сети

В настоящее время всё большую популярность в нейронных се-тях набирают свёрточные нейронные сети. Свёрточная нейронная сеть является эффективным методом распознавания изображений и видео.

Свёрточная нейронная сеть обычно использует ядро свёртки, размерностью 3 × 3 либо 5 × 5.

Именно эта самая главная характеристика выводит ряд важных свойств:

- Свёрточная нейронная сеть после изучения нескольких шаб-лонов в правом нижнем углу картинки сможет распознать его везде, к примеру, в верхних углах.

- Свёрточная нейронная сеть изучает районы шаблонов. Пер-вый слой изучает небольшие места шаблона, к примеру, края, тогда как остальные слои изучают более крупные признаки шаблонов. Это

и является преимуществом свёрточных сетей — возможность изу-чать наиболее сложные изображения.

В свёрточных нейронных сетях свёртка применяется к картам признаков, которые имеют пространственные оси, такие как высота и ширина, и оси глубины.

Для цветных изображений оси глубины имеют три канала цвета:

- красный (R — red),

- зеленый (G — green),

- синий (B — blue) [19].

Для бинарных изображений ось глубины имеет один канал, как правило, оттенки серого. Также при свёртке присутствуют фильтры, которые соответствуют конкретным входным данным. К примеру, фильтр может соответствовать понятию «присутствие контура почки».

Основные параметры свёртки:

- использование шаблонов, часто применяемых 3 × 3 или 5 × 5. Наиболее популярным является маска 3 × 3;

- количество полученных фильтров при свёртке, это и есть глубина выходной карты признаков.

Метод операции свёртки осуществляется следующим образом: по трёхмерной входной карте «скользит» окно размером 3 × 3 или 5 × 5. При каждой позиции окно извлекает шаблон признаков (как говорилось выше, с формой высоты, ширины и глубины). Получен-ные шаблоны изменяются путём умножения тензора на весовые ко-эффициенты, иначе называемые «ядро свёртки», и собираются в вы-ходную карту. Каждый признак соответствует местонахождению на входной карте признаков. Принцип действия свёртки представлен на рисунке 5.3.

Рассмотрим пример, когда карта признаков состоит из 25 клеток, то есть окно 5 × 5. В данном случае окно 3 × 3 может пройти по кар-те всего 9 раз, как представлено на рисунке 5.4. Отсюда следует, что новая выходная карта будет размерностью 3 × 3. Она уменьшилась ровно на две клетки вдоль трёх измерений.

Рис. 5.3. Принцип действия свёртки

Рис. 5.4. Допустимые местоположения шаблонов 3 × 3 во входной карте признаков 5 × 5

Для того чтобы получить выходную карту с такими же про-странственными признаками, что и входная, используют дополне-ние. Оно заключается в том, что добавляются строки и столбцы со всех сторон так, чтобы каждая маска 3 × 3 охватывала хотя бы одну клетку входного признака [20].

К примеру, для маски 3 × 3 добавляется по одной строке сверху и снизу и один столбец слева, тогда как для маски 5 × 5 необ-ходимо добавить две строки. Процесс дополнения представлен на рисунке 5.5.

Рис. 5.5. Дополнение входной карты признаков 5 × 5, чтобы получить 25 шаблонов 3 × 3

Существует также ещё один фактор, который влияет на размер-ность выходной карты признаков. Этот фактор называется «шаг свёртки».

Выше было описано, что маска перемещалась последовательно от клетки к клетке входной карты. Однако есть и настраиваемые па-раметры.

Настроить возможно шаг свёртки, то есть расстояние между двумя соседними клетками. По умолчанию он равен единице.

Кроме того, можно настроить и расстояние между клетками, как правило, больше единицы. Данный процесс называется «свёртка с пробелом».

Процесс такой свёртки проиллюстрирован на рисунке 5.6. На нем представлен пример извлечения свёртки входной карты разме-ром 5 × 5 с помощью четырёх масок размерностью 3 × 3.

Рис. 5.6. Шаблоны 3 × 3 свертки с шагом 2 × 2

Данный вид свёртки с пробелами на практике используется довольно редко. Но и этот вид свёртки не стоит забывать, так как он может пригодиться в моделях некоторых типов.

# Сверточная нейронная сеть U-Net

ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Одной из известных архитектур свёрточных нейронных сетей является U-Net. Она применима для сегментации изображений, в том числе и медицинских.

Свёрточная нейронная сеть U-Net обучается с помощью не-скольких изображений, она намного превосходит всем известную свёрточную сеть со скользящей маской. Данная сеть имеет очень высокую скорость сегментации. К примеру, сегментация изображе-ния размером 512 × 512 занимает около одной секунды.

Сеть U-Net более часто применяется для решения различных за-дач, где требуется точность, особенно в задачах медицинской обра-ботки изображений. Для достижения высоких результатов рассмат-риваемой сети необходимо небольшое количество данных [21].

Схема сети представлена на рисунке 5.7. Данная схема соответ-ствует изображению с разрешением 32 × 32 пиксела, что является самым маленьким. Над каждым синим квадратом приведено количе-ство каналов. Размер изображения (x – y) приведен в нижнем левом

углу каждого квадрата. Белые квадраты соответствуют копиям карт свойств. Сами многоканальные карты свойств соответствуют синим квадратам. Операции, проводимые над изображениями, обозначены стрелками.

Рис. 5.7. Схема сети U-Net

Схема сети U-Net состоит из двух частей (см. рис. 5.7). Данная сеть состоит из сужающего пути, который расположен слева, и рас-ширяющегося пути, который расположен справа.

Основным в этой сети является сужающий путь. Этот путь со-стоит из повторяющихся двух слоёв свёртки 3 × 3, за которым идёт ReLU. После чего происходит объединение слоёв для понижения разрешения. При каждом этапе понижения разрешения каналы свойств умножаются на два.

Каждый последующий этап в расширяющемся пути состоит из увеличения дискретизации карт свойств. За этим следуют:

- процесс свёртки маской 2 × 2, которая влечёт за собой уменьшение каналов свойств;

- сопряжение с обрезанной картой свойств;

- процесс двух свёрток 3 × 3, после чего идёт процесс ReLU. Обрезка необходима при потере крайних пикселов при свёртке.

Процесс свёртки сети представлен на рисунке 5.8.

Рис. 5.8. Свёртка сети U-Net

Данная сеть содержит 23 слоя свёртки.

Сеть U-Net обучается путём обратного распространения ошибок, иначе называемого стохастическим градиентным спуском, взятым за основу исходных изображений и их карт сегментации. По выходной карте, совместно с функцией cross-энтропии, вычисляется энергия функцией soft-max попиксельно [19]. Вычисление кросс-энтропии в каждой из точек выполняется по следующей формуле:

E   w( x) log( pl ( x ) ( x)).

x

(5.2)

После вычисления кросс-энергии вычисляется граница разделе-ния. Затем рассчитываются весовые коэффициенты по следующей формуле:

(d ( x)  d ( x))2

w( x)  wc ( x)  w0

 exp(   1	2	),

2 2

(5.3)

где wc — карта  весов; d1 —  расстояние до  ближайшей  ячейки;

d2 — расстояние до второй ближайшей ячейки.

# Реализация нейронной сети U-Net для сегментации медицинских изображений

Реализуем нейронную сеть архитектуры U-Net для сегментации изображений клеток крови, полученных при помощи светового мик-роскопа, на языке программирования Python и его библиотек Keras и TensorFlow.

Структура архитектуры U-Net представлена на рисунке 5.9.

Рис. 5.9. Архитектура свёрточной нейронной сети U-Net

На вход поступает одноканальное изображение размером 512 × 512. К этому изображению применяются 64 операции свёртки с разными ядрами. Изначально ядра свёртки случайно изменяются от –1 до +1.

В  результате  от  одноканального  изображения  переходим к  64-канальному  тензору,  то  есть  накладываются  послойно.

А дальше к этому тензору применяется операция свёртки ядром 3 × 3 × 64, то есть осуществляется трёхмерная свёртка.

Далее выполняется шаг пуллинга, процесс которого изображён на рисунке 5.10.

Рис. 5.10. Шаг пуллинга

Для этого берем 4 значения и выбираем из них максимальное — и так для 64 каналов. В данном случае получаем изображение в 2 раза меньше исходного. Далее производится операция свёртки ядром 3×3×128. В итоге получаем 128-канальное изображение. К этому же изображению применяется операция свёртки до 1024-канального изображения.

Далее происходит прореживание. Здесь случайным образом лю-бому значению присваивается значение «0». Процесс представлен на рисунке 5.11.

Рис. 5.11. Шаг прореживания

После происходит обратный путь восстановления или шаг расширения. Изображение подвергается повышению разрешения в 2 раза. Процесс повышения разрешения представлен на рисун-ке 5.12. Затем результат склеивается по каналам с изображением, полученным на шаге сжатия. Процесс расширения заключается в том, чтобы привести изображение от 1024-канального к однока-нальному изображению.

Рис. 5.12. Шаг повышения разрешения

Далее производится операция свёртки, после чего подвергается конкатенации (сопряжение двух слоёв друг на друга). Эти процессы повторяются до тех пор, пока не получим одноканальное изображе-ние.

# Реализация нейронной сети U-Net на Python

Для запуска скриптов, написанных на Python, необходимо уста-новить его интерпретатор версии 3.8. Интерпретор Python можно скачать на сайте https://www.python.org/downloads/windows/.

Рисунок 5.13 иллюстрирует начало установки интерпретатора Python. В начальном окне необходимо поставить галочку напротив

«ADD python 3.8 to PATH» и нажать на ссылку «Customize installa-tion». Далее все делать по умолчанию до момента, когда появится окно с выбором пути для установки интерпретатора. Необхожимо выбрать путь C:\Python38 (рис. 5.14). Далее все действия выполнять по умолчанию.

После установки интерпретатора следует выполнить установку дополнительных библиотек. Для этого надо запустить командную строку Windows и перейти в директорю C:\Python38. Далее необхо-димо установить библиотеку OpenCV и Keras. OpenCV используется для цифровой обработки изображений, Keras — для построения нейронных сетей.

Рис. 5.13. Окно начала установки интерпретатора Python

Рис. 5.14. Выбор пути для установки интерпретатора Python

Также для корректного запуска скриптов нам понадобятся биб-лиотека для численных вычислений NumPy и библиотека для визуа-лизации графиков Matplotlib. Для установки указанных библиотек необходимо ввести в консоль следующие команды:

pip install numpy; pip install keras;

pip install opencv-python; pip install matplotlib.

После  установки  библиотек  можно  запускать  скрипты на Python из какого-нибудь редактора кода. Мы будем использовать Visual Studio Code, скачать которую можно на сайте https://code.visualstudio.com/download. После установки среды на вкладке Extensions неообходимо ввести в окно поиска Python и уста-новить Python for VS (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Установка плагинов для программирования на Python в VS Code

Теперь можно приступать к реализации проекта.

Мы создадим проект для сегментации клеток крови с помощью нейронной сети U-Net. Для этого воспользуемся базой данных Data Science Bowl 2018, расположенной по адресу https://www.kaggle.com/c/data-science-bowl-2018.

После загрузки базы данных создайте папку, в которой будет храниться ваш проект. В этой папке необходимо создать новую ди-ректорию с именем dataset. В папку dataset разархивируем две папки

из базы данных: stage1_test и stage1_train. Подробное описание базы данных можно найти на сайте.

Теперь в VSCode необходимо в меню File выбрать пункт Open Folder и открыть Вашу папку с проектом (рис. 5.16).

Рис. 5.16. Выбор папки с проектом

После открытия папки в меню File выбираем NewFile и после его открытия нажимаем Cntr + S. Сохраняем файл под именем unet. В файле пропишем следующий код:

# Подключение основных библиотек проекта OpenCV, Keras и т.д.

import os import sys import random

import numpy as np

import cv2

import matplotlib.pyplot as plt

import tensorflow as tf

from tensorflow import keras

# Настройка генератора случайных чисел

seed = 2019 random.seed = seed np.random.seed = seed tf.random.set_seed(seed)

class DataGen(keras.utils.Sequence):

def  init (self, ids, path, batch_size=8, image_size=128): self.ids = ids

self.path = path self.batch_size = batch_size self.image_size = image_size self.on_epoch_end()

def  load (self, id_name):

# Path

image_path = os.path.join(self.path, id_name, 'images', id_name) + '.png'

mask_path = os.path.join(self.path, id_name, 'masks') all_masks = os.listdir(mask_path)

# Чтение изображений

image = cv2.imread(image_path, 1)

image = cv2.resize(image, (self.image_size, self.image_size)) mask = np.zeros((self.image_size, self.image_size, 1))

# Чтение масок для обучения нейронной сети

for name in all_masks:

_mask_path = os.path.join(mask_path, name)

_mask_image = cv2.imread(_mask_path, -1)

_mask_image = cv2.resize(_mask_image, (self.image_size, self.image_size))

_mask_image = np.expand_dims(_mask_image, axis=-1) mask = np.maximum(mask, _mask_image)

#Normalization

image = image / 255.0 mask = mask / 255.0

return image, mask

def  getitem (self, index):

if (index + 1) * self.batch_size > len(self.ids): self.batch_size = len(self.ids) — index * self.batch_size

files_batch = self.ids[index*self.batch_size:(index + 1) * self.batch_size] image = []

mask = []

for id_name in files_batch:

_img, _mask = self. load (id_name) image.append(_img) mask.append(_mask)

image = np.array(image) mask = np.array(mask)

return image, mask

def on_epoch_end(self):

pass

def  len (self):

return int(np.ceil(len(self.ids)/float(self.batch_size)))

image_size = 128

train_path = 'dataset/stage1_train/'

epochs = 5

batch_size = 8

# Пути к их ображениям для тренировки нейронной сети

train_ids = next(os.walk(train_path))[1]

# Количество изображений для тестирования нейронной сети

val_data_size = 10

valid_ids = train_ids[:val_data_size] train_ids = train_ids[val_data_size:]

gen = DataGen(train_ids, train_path, batch_size=batch_size, im-age_size=image_size)

x, y = gen. getitem (0) print(x.shape, y.shape)

r = random.randint(0, len(x)-1) print(y[r])

# Показ исходного несегментированного изображения

fig = plt.figure() fig.subplots_adjust(hspace=0.4, wspace=0.4) ax = fig.add_subplot(1, 2, 1)

ax.imshow(x[r])

ax = fig.add_subplot(1, 2, 2)

ax.imshow(np.reshape(y[r], (image_size, image_size)), cmap="gray") plt.show()

# Повышающий блок

def down_block(x, filters, kernel_size=(3, 3), padding='same', strides=1):

c = keras.layers.Conv2D(filters, kernel_size, padding=padding, strides=strides, activation='relu')(x)

c = keras.layers.Conv2D(filters, kernel_size, padding=padding, strides=strides, activation='relu')(c)

p = keras.layers.MaxPool2D((2, 2), (2, 2))(c)

return c, p

# Понижающий блок

def up_block(x, skip, filters, kernel_size=(3, 3), padding='same', strides=1): us = keras.layers.UpSampling2D((2, 2))(x)

concat = keras.layers.Concatenate()([us, skip])

c = keras.layers.Conv2D(filters, kernel_size, padding=padding, strides=strides, activation='relu')(concat)

c = keras.layers.Conv2D(filters, kernel_size, padding=padding, strides=strides, activation='relu')(c)

return c

def bottleneck(x, filters, kernel_size=(3, 3), padding='same', strides=1): c = keras.layers.Conv2D(filters, kernel_size, padding=padding,

strides=strides, activation='relu')(x)

c = keras.layers.Conv2D(filters, kernel_size, padding=padding, strides=strides, activation='relu')(c)

return c

# Реализация нейронной сети U-Net

def unet():

f = [16, 32, 64, 128, 256]

inputs = keras.layers.Input((image_size, image_size, 3))

p0 = inputs

c1, p1 = down_block(p0, f[0]) c2, p2 = down_block(p1, f[1]) c3, p3 = down_block(p2, f[2]) c4, p4 = down_block(p3, f[3])

bn = bottleneck(p4, f[4])

u1 = up_block(bn, c4, f[3]) u2 = up_block(u1, c3, f[2]) u3 = up_block(u2, c2, f[1]) u4 = up_block(u3, c1, f[0])

outputs = keras.layers.Conv2D(1, (1, 1), padding='same', activation='sigmoid')(u4)

model = keras.models.Model(inputs, outputs)

return model

# Компиляция модели нейронной сети

model = unet()

model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['acc']) model.summary()

train_gen = DataGen(train_ids, train_path, image_size=image_size, batch_size=batch_size)

valid_gen = DataGen(valid_ids, train_path, image_size=image_size, batch_size=batch_size)

train_steps = len(train_ids) // batch_size valid_steps = len(valid_ids) // batch_size

model.fit_generator(train_gen, validation_data=valid_gen, steps_per_epoch=train_steps, validation_steps=valid_steps, epochs=epochs)

# Сохранение модели нейронной сети

model.save_weights('UNetW.h5')

x, y = valid_gen. getitem (1) result = model.predict(x)

result = result > 0.5

# Показ сегментированного изображения fig = plt.figure() fig.subplots_adjust(hspace=0.4, wspace=0.4)

ax = fig.add_subplot(1, 2, 1)

ax.imshow(np.reshape(y[0]*255, (image_size, image_size)), cmap="gray")

ax = fig.add_subplot(1, 2, 2)

ax.imshow(np.reshape(result[0]*255, (image_size, image_size)), cmap="gray") plt.show()

Запустить код можно нажатием кнопки Run в VSCode (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Запуск скрипта в VSCode

В результате выполнения программы появится следующее окно (рис. 5.18), содержащее исходное изображение слева и результат его сегментации справа.

Рис. 5.18. Окно с результатом выполнения скрипта

Задания для самостоятельной работы

# Задание 1

Исследуйте код нейронной сети U-Net на Python. Измените па-раметры нейронной сети (количество повышающих и понижающих слоев). Исследуйте зависимость качества сегментации изображений от параметров нейронной сети.

# Задание 2

Разработайте desktop-приложение на C#, содержащее одну кнопку, по нажатию которой будет вызываться Ваш скрипт на Python. Для этого можно использовать следующий пример обра-ботчика событий:

async private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)

{

await Task.Run(() => run_cmd());

}

async private void run_cmd()

{

string fileName = @"D:/WORK/Python/numbers/numValues.py"; Process p = new Process();

p.StartInfo = new ProcessStartInfo(@"C:\Python39\python.exe", fileName)

{

RedirectStandardOutput = true, UseShellExecute = false, CreateNoWindow = true

};

p.Start();

string output = p.StandardOutput.ReadToEnd(); await Task.Run(()=> p.WaitForExit());

MessageBox.Show(output);

}

private void run_cmd(string cmd, string args)

{

ProcessStartInfo start = new ProcessStartInfo(); start.FileName = cmd;//cmd is full path to python.exe

start.Arguments = args;//args is path to .py file and any cmd line args start.UseShellExecute = false;

start.RedirectStandardOutput = true;

using (Process process = Process.Start(start))

{

using (StreamReader reader = process.StandardOutput)

{

string result = reader.ReadToEnd(); Console.Write(result);

}

}

}

Контрольные вопросы

- Какие большие возможности и преимущества имеет много-слойный персептрон по сравнению с однослойным? Почему?

- Перечислите основные компоненты сверточной нейронной сети и охарактеризуйте их назначение.

- Приведите отличия сверточной нейронной сети от последова-тельной нейронной сети.

- Из каких элементов состоят последовательные нейронные сети?

- Поясните принцип работы искусственного нейрона.

- Поясните принцип работы последовательной нейронной сети.

- Какие функции активации искусственных нейронов Вам из-вестны? Перечислите хотя бы три из них.

- Для чего нужна функция активации искусственных нейронов? Почему функция активации должна быть нелинейной?

- Поясните принцип работы трехмерной свертки.

- Опишите основные компоненты сверточной нейронной сети с архитектурой U-Net.

- Какие отличия существуют между архитектурами классической сверточной нейронной сети и U-Net?

- Для чего используются сверхточные нейронные сети и нейрон-ные сети с архитектурой U-Net?

- Приведите несколько примеров, где могут применяться после-довательные нейронные сети.

- В чем состоит процесс обучения последовательной нейронной сети?

- В чем заключается операция пуллинга изображения?

- Каким образом осуществляется повышение разрешения изоб-ражения при его обработке с помощью сверточной нейронной сети?

# Заключение

В представленном учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с разработкой современных систем цифровой обработки сигналов и изображений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Успешное изучение рассмотренных алгоритмов цифровой обра-ботки изображений и сигналов, а также методов глубокого обучения позволит студентам в будущем самостоятельно проектировать си-стемы распознавания речи, системы анализа медицинских изобра-жений, современные радиолокационные системы с элементами ис-кусственного интеллекта, а также самостоятельно искать новые при-ложения ЦОС и ИИ, разрабатывать новые алгоритмы цифровой об-работки сигналов и изображений, новые методы машинного и глу-бокого обучения.

Представленные здесь программы разработаны на языке про-граммирования С#, что ускоряет и облегчает процесс разработки и отладки программ. Программы, содержащие элементы искус-ственного интеллекта, написаны на Python, поскольку в настоящее время именно этот язык программирования используется наиболее часто при разработке нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения. Приводятся примеры совместного использования не-скольких языков программирования: C# и Python. Разработка про-грамм ведется на персональном компьютере под управлением опе-рационной системы Windows.

Дальнейшее совершенствование навыков разработки современ-ных интеллектуальных систем обработки изображений и сигналов связано с изучением других аппаратных платформ, базирующихся на ПЛИС и микроконтроллерах, более детальным изучением совре-менных методов машинного и глубокого обучения, что является предметом изучения смежных дисциплин.

Список литературы

- Айфичер, Э. С. Цифровая обработка сигналов: практический подход / Э. С. Айчифер. — Москва : Издательский дом Вильямс, 2008. — 992 с.

- Басараб, М. А. Цифровая обработка сигналов и изображений в радио-физических приложениях / М. А. Басараб, О. В. Горячкин, В. Ф. Кравченко. — Москва : Физматлит, 2007. — 544 с.

- Введение в контурный анализ и его приложения к обработке изобра-жений и сигналов / Я. А. Фурман, А. В. Кревецкий, А. К. Передреев, А. А. Ро-женцов, Р. Г. Хафизов, И. Л. Егошина, А. Н. Леухин. — Москва : Физматлит, 2002. — 592 с.

- Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : учебник для вузов / Т. А. Павловская. — Санкт-Петербург : Питер, 2021. — 432 с.

- Подбельский, В. Программирование. Базовый курс С# : учебник для СПО / В. Подбельский. — Москва : Юрайт, 2021. — 369 с.

- Гриффитс, И. Программирование на C# 5.0 / И. Гриффитс. — Москва : ЛитРес, 2020. — 1136 с.

- Васильев, А. Н. Программирование на C# для начинающих. Основные сведения / А. Н. Васильев. — Москва : ЛитРес, 2018. — 592 с.

- Троелсен, Э. Язык программирования C# 7 и платформы. NET и. NET Core / Э. Троелсен, Ф. Джепикс. — Москва : ЛитРес, 2019. — 1328 с.

- Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учеб-ное пособие для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с.

- Фурман, Я. А. Методы и средства обработки комплекснозначных и ги-перкомплексных сигналов / Я. А. Фурман, Д. Г. Хафизов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, 2011. — 388 с.

- Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. — 768 с.

- Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Ша-фер. — Москва : Техносфера, 2018. — 1048 с.

- Гадзиковский, В. И. Цифровая обработка сигналов / В. И. Гадзиков-ский. — Москва : Солон-пресс, 2013. — 769 с.

- Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов в зеркале MATLAB / А. И. Солонина. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2018. — 720 с.

- Гонсалес, Р. С. Цифровая обработка изображений / Р. С. Гонсалес, Р. Е. Вудс. — Mосква : Техносфера, 2006. — 1072 c.

- Гонсалес, Р. С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB / Р. С. Гонсалес, Р. Е. Вудс, С. Эддинс. — Mосква : Техносфера, 2006. — 616 c.

- Хайкин, Саймон. Нейронные сети: полный курс / Саймон Хайкин. — Москва : Вильямс, 2006. — 781 c.

- Каллан, Р. Основные концепции нейронных сетей : пер. с англ. / Р. Каллан. — Москва : Издательский дом «Вильямс», 2001. — 291 с.

- Франсуа, Ш. Глубокое обучение на Python / Ш. Франсуа. — Санкт-Петербург : Питер, 2018. — 400 с.

- Джулли, А. Библиотека Keras — инструмент глубокого обучения / А. Джулли, С. Пал. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 294 с.

- Ronneberger, O. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation / O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox // Medical Image Computing and Computer-Assisted Inter-vention (MICCAI), Springer, LNCS. –– 2015. ––Vol. 9351. –– P. 234–241.

У ч е б н о е и з д а н и е

БАЕВ Алексей Александрович ИВАНОВ Константин Олегович ИПАТОВ Юрий Аркадьевич ЛЕУХИН Анатолий Николаевич

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Учебное пособие

Редактор

Л. С. Емельянова

Компьютерная верстка

О. К. Иванов, С. Н. Попова

Дизайн обложки

С. Н. Эштыкова

Подписано в печать 20.01.2022. Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 11,97. Тираж 300 экз. Заказ № 2527.

Оригинал-макет подготовлен к печати в РИО

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет».

424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Вертола» 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Льва Толстого, 45